附件

水稻插秧机、玉米收获机械

质量调查方案

一、内容

1．水稻插秧机

⑴安全性调查：

a、水稻插秧机设计、制造应保证按制造厂产品说明书操

作和维护保养时没有不合理危险。

b、转动部件应设防护装置，防护装置应牢固，不应防碍机器操作和保养。

c、操作手柄、分离手柄、防护装置等涉及人身安全的部位

要固定永久性安全标志，安全标志应符合GB/10396的规定。

⑵可靠性调查：

a、纯工作小时生产率b、致命故障c、严重故障d、一般故障e、轻度故障f、平均故障间隔时间

⑶适用性调查：

a、泥脚深度、水深b、水土土质、地表平整度c、秧苗床土厚度、含水率、苗高、叶龄d、漏插调查e、伤秧调查f、漂秧调查g、相对均匀度合格率调查

⑷售后服务状况调查：

a、售后服务是否及时到位b、配件供应是否到位c、配件价格如何d、对企业的售后服务满意度

2．玉米收获机械

⑴安全性调查：

a、玉米收获机外露危险运转件防护b、危险部位安全标志c、操纵装置标识

⑵可靠性调查：

a、致命故障b、严重故障、c、一般故障d、轻微故障e、首次故障前平均工作时间（h）f、平均故障间隔时间（h）g、实际作业面积（亩）h、总计故障时间 （h）i、班次小时生产率（亩/h）

⑶适用性调查：

a、适宜行距土壤类型及含水率b、植株高度、果穗高度c、籽粒损失率调查、果穗损失率调查、籽粒破碎率调查、果穗含杂率调查、割茬高度、切碎合格率调查

⑷售后服务状况调查：

a、售后服务是否及时到位b、配件供应是否到位c、配件价格如何d、对企业的售后服务满意度

二、程序

1．摸清财政资金补贴的水稻插秧机、玉米收获机械分布情

况，确定调查县、市及购机户。

2．与有关县、市沟通本次调查的相关事宜，做好调查准备

工作。

三、样本数量和分布

2006年财政资金补贴的玉米收获机械主要以公主岭、榆树、前郭、乾安、农安、九台、长春、长岭、镇赉、德惠、蛟河、临江、敦化等县、市的所有购机户。

2007年财政资金补贴的水稻插秧机主要以榆树、德惠、舒兰、公主岭、梅河口、洮南、镇赉、龙井、前郭等县、市为主，根据县、市每种补贴机型选择两个用户。

四、技术路线

1．调查人到所要调查县、市后，组织农机局、农机推广站、购机户召开座谈会，针对机具的作业情况、售后服务进行座谈，听取意见和建议。

2．直接走访购机户，对机具使用过程中出现的问题直接走访。

3．直接查看所购机型，对调查内容进行勘验和记录。

五、调查方法

采取到购机户面对面进行调查、座谈讨论等形式，调查和检测相结合。玉米收获机检测在秋收季节进行，直接在购机户进行收获作业时直接测试。

六、依据标准

GB10395.1农林拖拉机和机械  安全技术要求 第1部分：总则

GB10395.1农林拖拉机和机械  安全技术要求 第7部分：联合收割机、饲料和棉花收获机

GB10396农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形   总则

GB/T14248-1993 收获机械制动性能测定方法

JB/T6268-1992  自走式收获机械  噪声测定方法

JB/T6681-1993  玉米收获机械    试验方法

JB/T7316-1994  谷物联合收割机  液压系统试验方法

NY/T645-2002   玉米收获机   质量评价技术规范

GB/T6243-2003  水稻插秧机试验方法

JB/T5115-1991  曲柄摇杆式机动水稻插秧机技术条件

七、调查表格及填写说明

调查表格（见表一、二）

调查表格的填写由调查人严格按照表中内容填写，发放问卷时，各县、市要保证调查的准确性和真实性，不得弄虚作假。

玉米收获机质量调查表（表一）

| 调查人 | 调查单位 |  |
| --- | --- | --- |
| 被调查人 | 住址 |  |
| 机手培训情况 |  |  |
| 所购机型及配套动力 |  |  |
| 生产企业名称 |  |  |
| 安全性调查 | 玉米收获机外露危险运转件防护 | 有 无 |
|  | 危险部位安全标志 | 有 无 |
|  | 操纵装置标识 | 有 无 |
| 可靠性调查 | 致命故障 | 有 无 |
|  | 严重故障 | 有 无 |
|  | 一般故障 | 有 无 |
|  | 轻微故障 | 有 无 |
|  | 首次故障前平均工作时间（h） |  |
|  | 平均故障间隔时间（h） |  |
|  | 实际作业面积（亩） |  |
|  | 总计故障时间 （h） |  |
|  | 班次小时生产率（亩/h） |  |
| 适用性调查 | 适宜行距 |  |
|  | 土壤类型及含水率 |  |
|  | 植株高度 |  |
|  | 果穗高度 |  |
|  | 籽粒损失率调查 | 大 小 |
|  | 果穗损失率调查 | 大 小 |
|  | 籽粒破碎率调查 | 大 小 |
|  | 果穗含杂率调查 | 大 小 |
|  | 割茬高度 | 大 小 |
|  | 切碎合格率调查 | 大 小 |
| 售后服务状况调查 | 售后服务是否及时到位 | 是 否 |
|  | 配件供应是否到位 | 是 否 |
|  | 配件价格 | 高 一般 |
|  | 对企业的售后服务满意度 | 满意 不满意 |
| 对所购机型的满意度 | 合格 基本合格 不合格 |  |
| 备注 |  |  |

被调查人签字：

水稻插秧机质量调查表（表二）

| 调查人 | 调查单位 |  |
| --- | --- | --- |
| 被调查人 | 住址 |  |
| 机手培训情况 |  |  |
| 所购机型及配套动力 |  |  |
| 生产企业名称 |  |  |
| 安全性调查 | 水稻插秧机设计、制造应保证按制造厂产品说明书操作和维护保养时没有不合理危险。 | 有 无 |
|  | 转动部件应设防护装置，防护装置应牢固，不应防碍机器操作和保养。 | 有 无 |
|  | 操作手柄、分离手柄、防护装置等涉及人身安全的部位要固定永久性安全标志，安全标志应符合GB/10396的规定。 | 有 无 |
| 可靠性调查 | 纯工作小时生产率 |  |
|  | 致命故障 | 有 无 |
|  | 严重故障 | 有 无 |
|  | 一般故障 | 有 无 |
|  | 轻度故障 | 有 无 |
|  | 平均故障间隔时间 |  |
| 适用性调查 | 泥脚深度、水 |  |
|  | 水土土质、地表平整度 |  |
|  | 秧苗床土厚度及含水率 |  |
|  | 苗高、叶龄 |  |
|  | 漏插调查 |  |
|  | 伤秧调查 |  |
|  | 漂秧调查 |  |
|  | 相对均匀度合格率 |  |
| 售后服务状况调查 | 售后服务是否及时到位 | 是 否 |
|  | 配件供应是否及时到位 | 是 否 |
|  | 配件价格 | 高 一般 |
|  | 对企业的售后服务满意度 | 满意 不满意 |
| 对所购机型的满意度 | 合格 基本合格 不合格 |  |
| 其它：结合面密封 焊接质量 外观质量 栽植臂 运动及操纵机构 |  |  |

被调查人签字：