附件1

吉林省大型机械深松深翻作业质量标准

- 一、机械耕地作业质量标准

- 1、按照农时要求，适时耕地。春季作业在土壤解冻达到耕深要求时进行，土壤结冻5厘米深时应停止作业。

2、耕深为25厘米以上，深浅一致。

- 3、耕幅一致，实际耕幅与规定耕幅偏差小于±5厘米。作业地块内重耕率小于3%，漏耕率小于2%。

4、耕后地表平整，犁底平稳，地头横耕整齐，垡块细碎，翻转良好，立垡率和回垡率均小于5%。

5、植被覆盖严密，覆盖率大于80%。

6、开垄宽度小于30厘米，深度小于15厘米。闭垄高度小于10厘米。

二、机械深松作业质量标准

1、秋季作业在土壤含水率15%～22%时进行。

2、深松的深度视耕层的厚度而定，打破犁底层。深松深度不小于25厘米，深松作业要求耕深一致，各行深度误差为±2cm。

3、要求行距一致，对于有垄地块按垄距要求确定行距。全面深松地块深松行距一般为35cm。

４、深松后的裂沟要合墒弥平，无田面起伏不平。

三、机械复式作业质量标准

1、深松深度在25厘米以上。

2、起垄必须做到垄形平直，垄距偏差不超过2厘米。

3、土壤细碎，细碎率不小于70%；无残茬、无土块、无漏耕，松、暄、耙深浅一致。

4、起垄镇压联合作业，无漏压、无拖堆，达到待播状态，增强抗旱保墒能力。

附件2

吉林省大型机械深松深翻作业质量检测方法

- 一、耕地作业质量检测方法

- 1、耕深  在地块内沿对角线方向取５点，每点沿耕向垂直方向测３个耕深。方法是将直尺平放在耕过的地面上，作为测量基准，用钢板尺插入土中犁底层，测量其深度，求出平均值。在无雨情况下减去10%。降中雨以上雨量减去20%为实际耕深。

- 2、耕深一致性  在镇压地块作业完成后进行检查。5公顷以下地块采3个地段，5公顷以上地块采4～5个地段。每个地段测5个耕深，沿对角线方向进行测量。计算出耕深不一致的百分率小于5%时为合格。

3、开闭垄  每2公顷面积地块采3点，从地块一侧依次向另一侧距地头50米处采点。开垄检查：在开垄垂直方向放一直尺作为测量基准，测其宽度和深度，求平均值。闭垄检查：剖开闭垄剖面，将直尺放置于地面作为测量基准，测出闭垄高度，求平均值。

- 二、深松作业质量检测方法

- 1、在地块内沿对角线随机采3点～5点，每点测3个深松沟。方法是剖开耕层以自然地面为基准，测其耕深和沟宽，求平均值。并在所测数值中以规定深度为基准计算其深度误差值。

- 2、碎土程度在地块内沿对角线取3点，每点测1平方米，取出耕层表土中的土块，测量较大土块的最大外形尺寸。

- 三、复式作业质量检测方法

- 1、垄距误差在地块内随机取3点～5点，每点测2个耕幅中各垄距离，在各垄台中心插上标记，测各垄距离，求各垄距与规定垄距之差。  垄距误差=实测垄距（厘米）－标准垄距(厘米)

- 2、垄高一致性，取相邻5垄，按横垄方向沿垄台面拉直皮尺作为测量基准，从基准下量至垄沟底部，即为垄高，求平均值。