附件3：

# 国家实施强制管理的产品范围

- 实行生产许可证制度管理的产品目录（节略）

| 序号 | 产 品 名 称 |
| --- | --- |
| 7 | 泵 |
| 10 | 机动脱粒机 |
| 13 | 内燃机 |
| 56 | 饲料粉碎机 |
| 60 | 棉花加工机械 |

注意：具体参见国家质量监督检验检疫总局的2007年第174号公告《关于公布实行生产许可证制度管理的产品目录的公告》。各产品的单元和型式划分参见相关产品的生产许可证实施细则。

- 植物保护机械3C认证产品范围和描述

本范围适用的产品：

通过液力、气力、热力分散并喷射农药，用于防治植物病、虫、草害和/或其他生物侵害的机具，包括背负式喷雾喷粉机、背负式动力喷雾机、背负式喷雾器、背负式电动喷雾器、压缩式喷雾器、踏板式喷雾器、烟雾机、担架（手推、车载）式机动喷雾机、喷杆式喷雾机、风送式喷雾机等。

注1：以下产品为典型植物保护机械产品

| 序号 | 产品名称 | 产品描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 背负式喷雾喷粉机 | a、由操作者背负，利用汽油机驱动高速离心风机产生的气流进行喷雾或喷粉的机器。 b、主要由汽油机、药箱总成、风机总成、机架等件组成。 |
| 2 | 背负式动力喷雾机 | a、由操作者背负，由汽油机驱动小型液泵利用液力进行喷雾的机器。 b、由汽油机、药液箱、液泵、机架等组成。 |
| 3 | 背负式喷雾器 | a、由操作者背负，用手摇杠杆驱动液泵利用液力进行喷雾的机器。 b、主要由药箱、空气室、液泵、喷射部件等组成。 |
| 4 | 背负式电动喷雾器 | a、由操作者背负，以蓄电池为能源，微型电机带动液泵进行喷雾的机器。 b、主要由微型电机、液泵、蓄电池、药箱、喷射部件等组成。 |
| 5 | 压缩式喷雾器 | - 用手动气泵（打气筒）向药液箱内充入压缩气体，使机具中的药液具有压力并从喷头喷出的机器。 主要由药箱、气泵、喷射部件、压力表等部件组成。 |
| 6 | 踏板式喷雾器 | a、扳动加长杠杆驱动装在脚踏板上的液泵进行喷雾的机器。 b、主要由液泵、气室、喷射部件和杠杆组件组成。 |
| 7 | 烟雾机 | - 利用内燃机排出气体的热能或利用空气压缩机的气体压力使 药液雾化成烟雾微粒散布的喷雾机器。 - 烟雾机按雾化原理分为热烟雾机和常温烟雾机。热烟雾机是 利用内燃机排气管排出的废气和热能使油剂农药在烟化管内发生蒸发、裂化形成烟雾；常温烟雾机是利用空气压缩机产生的压缩空气的压力能使药液与高速气流混合，在常温下形成烟雾。 |
| 8 | 担架式（手推车式、车载式）机动喷雾机 | a、由发动机或电机驱动液泵进行液力喷雾的机器。 b、按照机架型式和携带方式又可分为担架式、手推车式、手提式和车载式等。主要组成部件为内燃机、液泵、喷射部件和药液箱。其中担架式和手提式机动喷雾机没有药液箱。 |
| 9 | 喷杆式喷雾机 | a、用装有喷头的喷杆喷洒药液的机器。按其与拖拉机的配套方式分为悬挂式和牵引式两大类。（自走式喷杆喷雾机自带动力，不与拖拉机配套）。 b、其主要工作部件为：药液箱、液泵、喷杆、喷头、调压阀和控制阀等。工作时由拖拉机动力输出轴驱动液泵，将药液箱中的药液以一定的压力通过控制阀和输液管路输往喷杆，当喷头处的喷雾液体压力达到预定值时，防滴装置便自动开启，药液以雾状喷出。 |
| 10 | 风送式喷雾机 | a、靠风机产生的高速气流雾化药液或辅助雾化药液，并输送雾滴的喷雾机器。 b、工作时内燃机或电动机驱动风机和液泵，液泵将药液箱中的药液以一定的压力输往喷筒上的多个喷头，喷头喷出的药液在高速气流的作用下，进一步雾化成细小的雾滴并被定向送往目标物。 |

- 轮式拖拉机3C认证产品范围和描述

本范围适用的产品：

以单缸柴油机或功率不大于18.40kW（25马力）的多缸柴油机为动力的轮式拖拉机。

注2：以下产品为典型拖拉机产品示例

| 序号 | 产品名称 | 产品描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 轮式 拖拉机 | 轮式拖拉机是指通过车轮行走，具有两轴（或多轴），用于牵引、推动、携带或/和驱动配套农机具进行作业的自走式动力机械。轮式拖拉机一般由柴油机、底盘和电器系统组成。 |

注意：具体产品描述参见国家认监委2007年第9号公告《强制性认证产品目录描述与界定表》第15大类“农机产品”。

- 泵产品生产许可证实施细则中的产品单元划分

| 序号 | 产品单元名称 | 产品系列、功率或井径范围 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型潜水电泵 | QY系列、QS系列、Q系列、QX系列、QD系列、QDX系列等 ≤3kW、＞3kW～11 kW、＞11 kW | 一、本表只列出各申请单元最有代表性的产品名称和系列型号，由其衍生变化的各种同类型产品，如产品名称和系列型号表示方法与此表中不同，应根据产品用途、结构和执行标准等情况对照表中最接近的系列申请发证。 二、本表序号6～12属于耐腐蚀泵、高温泵和高压泵。耐腐蚀泵是指输送具有腐蚀性、有毒有害、易燃易爆等特殊介质的泵产品；高温泵是指工作温度t≥105℃的泵产品；高压泵是指工作压力P＞6.4MPa的泵产品。凡符合以上三个条件之一要求的回转动力泵产品均属于发证产品范围。 |
| 2 | 潜水螺杆电泵 | QG系列、QGD系列等 ≤3kW、＞3kW |  |
| 3 | 污水污物潜水电泵 | WQD系列、WQ系列、QW系列、QZ系列、QH系列等 ≤5.5kW、＞5.5～22 kW、＞22 kW |  |
| 4 | 井用潜水电泵 | QJ系列、QJR系列、QJD系列等 ≤175mm井径、＞175～250mm井径、＞250mm井径 |  |
| 5 | 微型电泵 | WB系列、WBZ系列、WBX系列等 ≤1.5kW |  |
| 6 | 化工离心泵 | IH系列、CZ系列、XL系列、IJ系列、AF系列等 ≤15kW、＞15～30 kW、＞30kW |  |
| 7 | 塑料离心泵 | FS系列、FSF系列、FY系列、SZ系列等 ≤15kW、＞15～30 kW、＞30kW |  |
| 8 | 磁力离心泵 | CQ系列、MCN系列、CZB系列等 ≤15kW、＞15～30 kW、＞30kW |  |
| 9 | 屏蔽离心泵 | P系列、CPW系列、CN系列等 ≤15kW、＞15kW |  |
| 10 | 石油化工离心泵 | AY系列、ZA系列、ZE系列、SJA系列、DSJH系列等 ≤30kW、＞30～75 kW、＞75kW |  |
| 11 | 热水离心泵 | IR系列、R系列、GDR系列、PRW系列等 ≤15kW、＞15～30 kW、＞30kW |  |
| 12 | 多级离心泵 | D系列、DG系列、DF系列、LG系列等 ≤75kW、＞75～250kW、＞250kW |  |

- 机动脱粒机产品生产许可证实施细则产品单元及型式划分

| 序号 | 产品单元 | 产品型式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全喂入机动脱粒机 | 简易式 |
|  |  | 半复式 |
|  |  | 复 式 |
| 2 | 半喂入机动脱粒机 | 简易式 |
|  |  | 半复式 |
|  |  | 复 式 |

| 序号 | 产品单元 | 用途划分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单缸柴油机 | 固定用、移动用、低速货车（含三轮车）用 |
| 2 | 多缸柴油机 功率≤58.82kW | 非车用、低速货车（含三轮车）用、汽车用 |
| 3 | 多缸柴油机 功率＞58.82～132.60kW |  |
| 4 | 多缸柴油机 功率＞132.60～441.20kW |  |
| 5 | 汽油机 | 通用 |

- 内燃机产品生产许可证实施细则单元划分

- 饲料粉碎机械产品生产许可证实施细则单元及型式划分

| 序号 | 产品单元 | 产品型式 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饲料粉碎机 | 锤片式 | 微粉碎机是指粉碎加工后成品球体粒度尺寸＜0.3mm，即80％以上成品通过50号筛（相当于50目筛）的粉碎机。 |
|  |  | 齿爪式 |  |
|  |  | 劲锤式 |  |
|  |  | 辊式 |  |
|  |  | 立式 |  |
|  |  | 微粉碎机 |  |
| 2 | 饲草粉碎机 | 铡草粉碎式 | 具有粉碎、揉搓功能的铡草机械均属于饲草粉碎机申请单元。例如：铡草粉碎机、铡草揉搓机、揉搓机等。 |
|  |  | 铡草揉搓式 |  |
|  |  | 揉搓式 |  |
| 3 | 铡草机 | 滚筒式 |  |
|  |  | 圆盘式 |  |
| 4 | 青饲料切碎机 | 刀盘式 |  |
|  |  | 其它式 |  |
| 5 | 组合机 | 碾米粉碎式 | 组合机是指以饲料加工组合机械或粮食加工组合机械等形式成套出厂（出售），且其中含有饲料粉碎机械的组合机械。例如：配有饲料粉碎机和碾米机的“组合米机”、配有饲料粉碎机和混合机的“加工机组”、配有饲料粉碎机和铡草机的“组合机”等。如果组合机所配装的饲料粉碎机、铡草机等单机为生产许可证获证产品，则组合机可不再申证。 |
|  |  | 粉碎混合式 |  |
|  |  | 其他式 |  |

- 棉花加工机械产品生产许可证实施细则

实施生产许可证管理的棉花加工机械产品有：锯齿轧花机、液压棉花打包机、籽棉清理机、皮棉清理机，其他棉花加工机械产品将分批实施。

申证单元、规格型号及产品标准

| 序号 | 申 证 单 元 | 规格型号 | 产品标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 锯齿轧花机 | 锯片数80及以上 | 锯齿轧花机 GB/T 19819-2005 |
| 02 | 液压棉花打包机 | 2000kN系列及以上 | 液压棉花打包机GB/T 19820-2005 |
| 03 | 籽棉清理机 | 3000kg/h及以上 | 籽棉清理机 GB/T 19818-2005 |
| 04 | 皮棉清理机 | 450kg/h及以上 | 皮棉清理机GB/T 21308－2007 |