附件1

玉米收获机选型试验实施规范

- 适应范围

本规范适用于自走式玉米收获机，背负式玉米收获机，牵引式玉米收获机的选型试验。

本规范规定了2008年玉米收获机械选型试验工作中的检验项目，检验方法和评定规则。

- 产品分类

2.1 按行走方式分为自走式玉米收获机，背负式玉米收获机，牵引式玉米收获机的选型试验。

2.2 按功率分为<18kW玉米收获机,18kW～35kW玉米收获机,36kW～75kW玉米收获机,75kW以上玉米收获玉米机。

- 试验依据

JB/T6678-2001    秸杆切碎还田机

JB/T6680-1993    玉米收获机械  技术条件

JB/T6681-1993    玉米收获机械  试验方法

DG/T015-2006    玉米收获机械

- 试验条件

4.1 试验区应具有代表性，面积能满足各试验项目的测定。

4.2 选择外观均匀一致，没有病虫害，产量中等以上的有代表性的玉米品种，并且作物表面没有明水。籽粒含水为25％～35％，植株倒伏不大于5％，果穗下垂不大于5％，最低結穗高度不低于35cm。

4.3  机器按使用说明书安装，试验前对机器进行调试并充分磨合，使机器保持良好状态。

4.4  测定前应清除测区内的自然落粒，落穗，断离植株及结穗高度在35cm以下的果穗。

5．样机确定

通过2007年“三性”试验的产品，由企业提供样机或企业指定在用的2008年生产的产品，统一进行试验。

6．选型试验的项目

单位面积油耗；籽粒损失率；果穗损失率；籽粒破碎率；包叶剥净率；茎秆切碎长度合格率；割茬高度；果穗含杂率；生产率。

7．检验方法

按《JB/T6681-1993  玉米收获机械  试验方法》进行。

- 评定规则

根据实际检测结果和各结果接近标准要求的程度，公正的给出结论，排出顺序。