附件2

玉米收获机“三性”试验实施规范

- 适应范围

本规范适用于自走式玉米收获机，悬挂式玉米收获机，牵引式玉米收获机的“三性”试验。

本规范规定了2008年玉米收获机械“三性”试验过程中的检验项目，检验方法和评定规则。

- 产品分类

2.1 按行走方式分为自走式玉米收获机，悬挂式玉米收获机，牵引式玉米收获机。

2.2 按功率分为<18kW玉米收获机,18kW～35kW玉米收获机,36kW～75kW玉米收获机,75kW以上玉米收获玉米机。

- 试验依据

GB10395.7 农林拖拉机和机械 安全技术要求第七部分；联合收割机，飼料和棉花收获机

GB10496  农林拖拉机和机械  草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T14248-1993  收获机械制动性能测定方法

JB/T6268-1992    自走式收获机械 噪声测定方法

JB/T6678-2001    秸杆切碎还田机

JB/T6680-1993    玉米收获机械  技术条件

JB/T6681-1993    玉米收获机械  试验方法

DG/T015-2006    玉米收获机械

企业标准  产品说明书

- 试验条件

4.1 试验区应具有代表性，面积能满足各试验项目的测定。

4.2  机器按使用说明书安装，试验前对机器进行调试并充分磨合，使机器保持良好状态。

5．样机确定

享受国家财政资金补贴企业的产品，由企业提供样机统一进行试验。

6．测试项目

6.1安全性

6.1.1安全操作要求

6.1.2 安全防护

6.1.3 安全警示标志

6.2 可靠性

6.2.1按JB/T6681-1993第7章的规定进行生产试验，依据试验结果进行可靠性评价。

6.2.2 三个班次的生产查定并结合用户調查结果进行可靠性评价。

6.3 适应性

6.3.1 考核产品对吉林省的土壤类型，土壤含水率，田块大小等不同条件的适用能力。

6.3.2适应性考核采用定点试验和跟踪調查相结合的方式进行。

7．检验方法

按《JB/T6681-1993    玉米收获机械  试验方法》进行

8．判定规则

8.1安全项必须全部合格。

8.2 使用可靠性有效度不小于95%，纯工作小时生产率达到企业明示标准的要求或质量调查中无重大质量故障，可靠性调查结果优秀和良好的占调查总数的70 %以上。

8.3 通过试验得出适应范围。