| 小类 | 品种 | 生产企业 | 产品 型号 | 主要配置及参数 | 中央财 政补贴（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种植施肥机械 | 精密耕播通用机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 电话：0455-2830999 传真：0455-2830888 | 2BJG-3 | 外型尺寸（长×宽×高）mm：2916×17400×1125；适应垄距mm：3*(540-670)/4*450/4x50;配套动力kw:≥19；排种器形式：勺轮立式圆盘；排肥器型式：尼龙大槽轮；施肥深度mm：种下30-70;施肥开沟器：铲式开沟器；施肥量kg/ha：90-415;播种开沟器：铧式开沟器；播种深度：压实后地表下：30-50；覆土器型式：圆盘覆土器；挂接方式：三点后悬挂；传动方式：地轮传动；适应速度km/h：5-7；适应作物：玉米、配播盘可播大豆/高粱等；种箱容积0.067m3;肥箱容积0.106m3;整机重量：450kg. | 1500 |  |
|  |  |  | 2BJG-2 | 外型尺寸（长×宽×高）mm：1760×1800×1100；适应垄距mm：600-700;配套动力kw:≥13。2；排种器形式：勺轮立式圆盘；排肥器型式：尼龙大槽轮；施肥深度mm：种下30-70;施肥开沟器：铲式开沟器；施肥量kg/ha：90-415;播种开沟器：铧式开沟器；播种深度：压实后地表下：30-50；覆土器型式：圆盘覆土器；挂接方式：三点后悬挂；传动方式：地轮传动；适应速度km/h：5-7；适应作物：玉米、配播盘可播大豆/高粱等；种箱容积0.047m3;肥箱容积0.073m3;整机重量：300kg. | 1000 |  |
|  |  |  | 2BJG-4 | 外型尺寸（长×宽×高）mm：2320×3600×1220；适应垄距mm：600-700;配套动力kw:≥22；排种器形式：勺轮立式圆盘；排肥器型式：尼龙大槽轮；施肥深度mm：种下30-70;施肥开沟器：铲式开沟器；施肥量kg/ha：90-415;播种开沟器：铧式开沟器；播种深度：压实后地表下：30-50；覆土器型式：圆盘覆土器；挂接方式：三点后悬挂；传动方式：地轮传动；适应速度km/h：5-7；适应作物：玉米、配播盘可播大豆/高粱等；种箱容积0.098m3;肥箱容积0.168m3;整机重量：700kg. | 2500 |  |
|  | 多功能覆土直播机 | 北京现代农装金江科技有限公司 电话：010-64840317 传真：010-64842570 | 2BD(6288) | 配套动力：55马力以上;行数/行距(mm): 11/265;种子箱容积（L）:66;基肥箱容积（L）:132;重量（kg）:740;长×宽×高（mm）：3010×1250×1290。 | 25500 |  |
|  | 多功能精播机 | 四平市东方联合农业装备有限公司 电话：0434-3310321 传真：0434-3313689 | 2BFD—3 | 外形尺寸（mm）1620×1700×110；工作行数3行；地轮直径950mm；开沟器形式圆盘式；覆土器形式圆盘式；播种施肥深度调节范围30——80(mm)。 | 2000 |  |
|  |  |  | 2BFD-4 | 4行作业，配套动力25~30马力拖拉机。 | 2600 |  |
|  | 免耕精密播种机 | 九台市铁木真农业机械制造有限公司 电话：0431-82392424 传真：0431-82393388 | 2BM-4 | 外形尺寸:4500×3300×1800㎜；配套动力:40.4～88.2 KW；整机重量:1800㎏；工作行数:4 行；行 距:60～70㎝；种箱容积:33×4 L；肥箱容积:210×2 L；开沟器型式:花瓣式圆盘开沟器；地轮直径:600㎜；排肥器型式:外槽轮；排种器型式:指夹式、窝眼式（互换）；覆土器形式:覆土镇压轮；播种深度\调节范围:40～80㎜。 | 18600 |  |
|  | 施肥气吸精密播种机 | 辽宁现代农机装备有限公司 电话：0416-5505955 传真：0416-5505099 | 2BQ-2 | 配套动力（PS）16-18 重量（kg）200 行距（CM）50-70 破碎率（po）≤0.5% 生 产 率亩／小时9-10 施肥数量侧施肥最大量：70kg／亩 埯施肥最大量：25kg／亩。 | 1000 |  |
|  |  |  | 2BQ-3 | 配套动力（PS）18-20 重量（kg）260 行距（CM）50-70 破碎率（po）≤0.5% 生 产 率亩／小时9-12 施肥数量侧施肥最大量：70kg／亩 埯施肥最大量：25kg／亩。 | 2000 |  |
|  |  |  | 2BQ-4 | 配套动力（PS）22-30 重量（kg）340 行距（CM）50-70 破碎率（po）≤0.5% 生 产 率亩／小时12-16 施肥数量侧施肥最大量：70kg／亩 埯施肥最大量：25kg／亩。 | 2500 |  |
| 种植施肥机械 | 电子数字监测精密播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 电话：0464-8552955 传真：0464-8526574 | 2BJD-2 | 中耕犁、精密播种、施肥镇压；生产率：0.52-0.79ha/h；配套动力：15-24马力拖拉机；适用垄距：650-700mm； 作业速度:3-5km/h。 | 1000 |  |
|  | 气吸式精密播种机 |  | 2BQJ-2 | 中耕犁、精密播种、施肥镇压；生产率：0.58-1.25ha/h；配套动力：18-24马力拖拉机；适用垄距：650-700mm；作业速度:3-8km/h。 | 1500 |  |
|  |  |  | 2BQZ-4 | 中耕犁、精密播种、施肥镇压；生产率：1.0-1.5ha/h；配套动力：25-30马力拖拉机；适用垄距：650-700mm；作业速度:4-6km/h。 | 4000 |  |
|  |  |  | 2BQZ-6 | 中耕犁、精密播种、施肥镇压；生产率：2.34-3.3ha/h；配套动力：80-100马力拖拉机；适用垄距：600-700mm； 作业速度:4-9km/h 。 | 10500 |  |
|  | 机械式精密播种机 |  | 2BJZ-4 | 中耕犁、精密播种、施肥镇压；生产率：1.0-1.5ha/h；配套动力：25-30马力拖拉机；适用垄距：650-700mm；作业速度:4-6km/h。 | 3500 |  |
|  |  |  | 2BJZ-6 | 中耕犁、精密播种、施肥镇压；生产率：1.5-2.5ha/h；配套动力：80-100马力拖拉机；适用垄距：650-700mm；作业速度:3-6km/h；中耕速度：5-6 km/h。 | 7500 |  |
|  | 精密播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 电话：13722989028 传真：0311-83526498 | 2BQ-2 | 结构尺寸：（长宽高）1670×1800×1173mm、配套动力：13.2-18.4kw、作业行数：2行、适应垄距：500-700mm、播种深度：30-60mm、施肥深度：30-80mm(种下)、起垄中耕深度：100-160mm、播种速度：3-5km/h、工作效率：0.264-0.528hm2/h、机具重量：303kg、结构特点：三点悬挂、播种器型式：垂直单圆盘气吸式、播肥器型式：外槽轮式。 | 1500 |  |
|  | 气吸式玉米播种机 |  | 2BYQFH-6 | 外形尺寸(长×宽×高)：140×370×130 cm、纯小时生产率：5-9亩/h、配套动力：40.4-66.2 KW拖拉机、整机重量：700kg、作业行数：6行行距：65cm、播深：2～5 cm（可调）、种子破损率：≤0.5%。基本特征：配置大风机、采用单梁机架、播种单体四连杆仿形结构，机架前梁装有防缠开沟器、在播种的同时兼施化肥；适用于小麦收割后免耕播种玉米、大豆。 | 6500 |  |
|  | 埋茬（草）耕整条播机 | 江苏云马农机制造有限公司 电话：0515-83859598 传真：0515-83859578 | 1GTN-200-Z | 配套动力：37KW以上（50马力以上轮式拖拉机）、（播种电机24V 200W），条播转速：390r/min，刀片数量：58张，工作幅宽：200㎝，与拖拉机连接形式：标准三点悬挂，作业效率：4-7ha/h，外形尺寸（长×宽×高）：2330×1500×1200（㎜），传动方式：双侧链传动。 | 3500 |  |
|  | 气吸式播种机 | 瓦房店市光明机械厂 电话：0411-85366228 传真：0411-85366228 | 2BQ-4H 后传动 | 外形尺寸（毫米）长1500、宽2600、高1300、整机重量（千克）520、作业行数（行）4、行距范围（毫米）510-750、排种盘直径（毫米）∮200、配套动力（马力）25-30、悬挂形式：三点式液压悬挂、仿形机构形式：平行四杆机构、风机：离心式。 | 2500 |  |
|  |  |  | 2BQ-3 后传动 | 外形尺寸（毫米）长1550、宽1880、高1200、整机重量（千克）390、作业行数（行）3、行距范围（毫米）510-750、排种盘直径（毫米）∮200、配套动力（马力）22-30、悬挂形式：三点式液压悬挂、仿形机构形式：平行四杆机构、风机：离心式。 | 2000 |  |
|  |  |  | 2BQ-3侧传动 | 外形尺寸（毫米）长1550、宽1880、高1200、整机重量（千克）390、作业行数（行）3、行距范围（毫米）510-750、排种盘直径（毫米）∮200、配套动力（马力）22-30、悬挂形式：三点式液压悬挂、仿形机构形式：平行四杆机构、风机：离心式。 | 2000 |  |
|  | 玉米大豆免耕播种机 | 通榆县瀚海农业机械制造厂 电话：0436-4222670 传真：0436-4222284 | 2BSMT-1 | ①配套动力11—14.7千瓦。②工作行数2行。③播种深度50-80mm。④施肥深度150—200mm。⑤深松深度250—300 mm。 | 500 |  |
|  | 免耕播种机 | 白城市恒达机械有限公司 电话：0436-3200138 传真：0436-3200138 | 2BM-2 | 配套动力13.2~14.7千瓦 行距600~650毫米 播种行数2行精播 播肥深度80~150毫米 播种深度30~50毫米 工作效率4~6亩/小时。 | 1500 |  |
|  | 气吸式精量播种机 | 长春华裕农机制造有限公司 电话：0431-83610909 传真：0431-83610909 | 2BQ-4 | 1、配套动力：18.4-29.4kw；2、作业速度：4-5km/h；3、生产率：0.6-1.0hm2/h；4、工作深度施肥60-120mm；播种30-100mm；5、作业行数：4行；6、行距范围：450-700mm。 | 2700 |  |
|  | 气吸式精量播种机 | 瓦房店市精量播种机制造有限公司 电话：0411-85102414 传真：0411-85102130 | 2BQ-3 | 1．作业行数：3行；2．行距调整范围：500-700mm；3．株距调整范围：30-500mm；4．播种深度：30-80mm；5．排种器型式：垂直圆盘气吸式；6．配套动力：20-30马力拖拉机； | 2000 |  |
|  |  |  | 2BQ-4 | 1．作业行数：4行；2．行距调整范围：500-700mm；3．株距调整范围：30-500mm；4．播种深度：30-80mm；5．排种器型式：垂直圆盘气吸式；6．配套动力：25-35马力拖拉机。 | 2500 |  |
|  |  |  | 2BQ-6 | 1．作业行数：6行、中耕7行；2．行距调整范围：500-700mm；3．株距调整范围：30-500mm；4．播种深度：30-80mm；5．排种器型式：垂直圆盘气吸式；6．配套动力：60-80马力拖拉机。 | 7500 |  |
|  | 气吸式免耕复盖播种机 |  | 2BQM-6 | 1．作业行数：6行；2．行距调整范围：500-700mm；3．株距调整范围：30-500mm；4．播种深度：30-80mm；5．排种器型式：垂直圆盘气吸式；6．配套动力：60-80马力拖拉机。 | 7500 |  |
|  | 免耕播种机 | 西安市旋播机厂 电话：029-84812747 传真：029-84810840 | 2BMG-3/4 160 | 主要配置：万向节总成、中间变速箱体总成、方管框架主梁、种肥箱总成、左右犁刀轴总成、左右罩盖、侧板、镇压辊总成、仿型轮、玉米3行、小麦4行，选购时如不需要：小麦种肥管总成（-800元）、玉米开沟犁总成（-360元）、起垄犁（-400元）可任选。外形尺寸:1550×2010×1280mm；结构质量:437kg；配套动力:25.7～33.1kW | 2500 |  |
|  |  |  | 2BMG-4/5 180 | 主要配置：万向节总成、中间变速箱体总成、方管框架主梁、种肥箱总成、左右犁刀轴总成、左右罩盖、侧板、镇压辊总成、仿型轮、玉米4行、小麦5行，选购时如不需要：小麦种肥管总成（-1000元）、玉米开沟犁总成（-600元）、起垄犁（-400元）可任选。外形尺寸:1550×2220×1280mm；结构质量:584kg；配套动力:36.8～44.1kW | 4500 |  |
|  |  |  | 2BMG-4/6 200型 | 主要配置：万向节总成、中间变速箱体总成、方管框架主梁、种肥箱总成、左右犁刀轴总成、左右罩盖、侧板、镇压辊总成、仿型轮、玉米4行、小麦6行，选购时如不需要：小麦种肥管总成（-1200元）、玉米开沟犁总成（-600元）、起垄犁（-400元）可任选。外形尺寸:1550×2440×1280mm；结构质量:624kg；配套动力:44.1～51.5kW | 4500 |  |
|  |  |  | 2BMG-4/6 220 | 主要配置：外形尺寸：1760×2600×1370mm、整机质量1240kg、框架结构、配套动力66.2-92Kw、超大马力三档变速型中间箱体总成、3.5mm加厚左右罩盖、左右侧板、90×90×7mm方管框架主梁、85×7mm加强型刀轴总成、2.6m3加大种肥箱，小麦种肥管总成、镇压辊总成，玉米4行、小麦6行，选购时如不需要：小麦部装（-1100元）、玉米部装（-840元）、大马力配置（-10000元） | 8000 |  |
| 种植施肥机械 | 气吸式精密播种机 | 山东宁联机械制造有限公司 电话：0538-5636002 传真：0538-5636037 | 2BQ-2 | 1、外形尺寸（长×宽×高）：1850×1900×1200 mm ；2、结构质量：240 Kg；3、作业行数：2行；4、行距范围：460-700 mm；5、播种机型式：垂直圆盘气吸式；6、播种器直径：200 mm；7、风机形式：离心式；8、风机叶轮转数：5500-6000转/分；9、株距调整范围：28.5-535 mm；10、工作深度（播种/施肥）：40-100/60-120 mm；11、作业速度：4-5千米/小时；12、作业深度控制方法：镇压轮、驱动轮；13、运输间隙：300 mm； 14、生产效率：0.267-0.53 hm2/h；15、种箱容积：10升；16、肥箱容积：75升；17、配套动力：11-18.5 Kw；18、配套型式：后三点全上悬挂。 | 1000 |  |
|  |  |  | 2BQ-3 | 1、外形尺寸（长×宽×高）：1850×1900×1200 mm；2、结构质量：290 Kg；3、作业行数：3行；4、行距范围：460-700 mm；5、播种机型式：垂直圆盘气吸式；6、播种器直径：200 mm；7、风机形式：离心式；8、风机叶轮转数：5500-6000转/分；9、株距调整范围：28.5-535 mm；10、工作深度（播种/施肥）：40-100/60-120 mm；11、作业速度：4-5千米/小时；12、作业深度控制方法：镇压轮、驱动轮；13、运输间隙：300 mm；14、生产效率：0.4-0.67hm2/h；15、种箱容积：10升；16、肥箱容积：68升；17、配套动力：16.2-22Kw。 | 1500 |  |
|  | 气吸式精量播种机 | 哈尔滨沃尔科技有限公司 电话：0451-86658280 传真：0451-86615596 | 2BJQ-7 | 配套动力：73.5kW（100马力）～91.9 kW（125马力）；作业速度：6km/h～10km/h ；纯生产率（hm2/h）：2.3～4.5；动力输出轴转速（r/min）：540；风机转速（r/min）：4800；挂接方式：三点悬挂；行距（mm）：600～700 。 | 15000 |  |
|  |  |  | 2BJQ-6 | 配套动力（hp）：90；工作幅宽（mm）：4200；生产效率（ha/h）：2-3；行距（mm）： 600-700；行数（行）：6。 | 11000 |  |
|  | 精密播种机 | 佳木斯佳联收获机械有限公司 电话：13945482700 传真：0454-8604150 | 2BDY-6 | 配套动力：≧55.1kw（75马力以上），地轮型式：普通断面斜交轮胎R-1型花纹（规格：6.00-16），排种器型式：气吹轮式，排肥器型式：外槽轮式，外形尺寸：2400×5120×2150（mm），机器重量：1650kg。 | 11000 |  |
|  | 多功能 精播机 | 黑龙江省广角农机制造有限责任公司 电话：0452-4325668 传真：0452-4325668 | 2BFD-2(3)C | 配套动力：13kw以上，工作幅宽：130cm,作业行数：2行，生产率：5-8亩/小时，外形尺寸：162×170×110cm，整机重量：335kg. | 1000 |  |
|  |  |  | 2BFD-4 | 配套动力：22kw以上，工作幅宽：280cm,作业行数：4行，生产率：15-23亩/小时，外形尺寸：214×344×123cm，整机重量：750kg. | 2500 |  |
|  | 多功能精量气吸免耕播种机 | 河北永发鸿田农机制造有限公司 电话：0315-4123577 传真：0315-4123577 | 2BJQ-3 | 传动轴、皮带、负压风机、吸种管、负压排种器、肥料管、开沟铲、传动轮、镇压轮；配套动力：30.8-58.8(kW) ；作业行数： 3（行）；作业行距：500-700（mm）；风机转数：5500-6000（r/min）；排种形式：垂直圆盘气吸式；作业速度：4-5千米/小时；传动方式：链条与齿轮联动；生产率：4-5（亩/小时）；联接方式：三点后悬挂；整机重量：450（kg）。 | 2000 |  |
|  | 勺轮式精量播种机 | 四平禾丰农机制造有限公司 电话：0434-5018888 传真：0434-5084666 | 2BFJ-2 | 配套动力：≥13.2kw；行距：58-70㎝；圆盘式复土器；施肥深度：5-10㎝；播种深度：3-5㎝；精量播种，每穴一粒；作业速度：5-7㎞/h | 1000 |  |
|  |  |  | 2BFJ-4 | 配套动力：≥29.4kw；行距：58-70㎝；圆盘 式复土器；施肥深度：5-10㎝；播种深度：3-5㎝；精量播种，每穴一粒；作业速度：5-7㎞/h | 2500 |  |
|  | 精密播种机 | 敦化市民主机修厂 电话：0433-6320720 传真：0433-6330720 | 2BJ-3（2） | 外形尺寸(mm)：（长*宽*高）1590*1750*1010；配套动力：18马力以上；整机重量kg： 230；工作行数：3(可调2行）；行距（mm）：40-45（60-70）；开沟器形式：圆盘式。 | 1500 |  |
| 种植施肥机械 | 多功能玉米免耕旋播机 | 河北永发鸿田农机制造有限公司 电话：0315-4123577 传真：0315-4123577 | 2BFY-4 | 配套动力(kW)：8.8-58.8；结构质量(kg)：250；行数：4；行距（cm）45-90；工作幅宽（cm）：180-360；穴距合格率：95.7%；空穴率：1.1%；种子覆土厚度合格率：95%；穴粒数合格率：98.1。 | 1000 |  |
|  |  |  | SGTN-180Z4A4 | 整体普通旋耕机（传动轴变速箱、主梁、犁刀等）、连接板、调节拉杆、整体玉米播种机（主梁、肥箱、种箱、开沟器、播种播肥器、传动轴、镇压地轮等）；配套动力：36.8-55.8kW拖拉机；播种行数：4行；作业幅宽：1.8 m；行 距：450-900 mm；作业效率：10-15（亩/小时）；整机质量：650（kg）；挂接方式：三点悬挂。 | 2500 |  |
|  | 免耕施肥播种机 | 潍坊道成机电科技有限公司 电话：0536-8897161 传真：0536-8892191 | 2MSBF-6 | 外形尺寸（长×宽×高）：1650×2340×1210mm；配套动力：36.8-51.5kw 整机重量615kg；工作幅宽2090mm；作业行数 6 行；主要结构形式：三点悬挂。 | 4000 |  |
|  |  |  | 2MSBF-4 | 外形尺寸（长×宽×高）：1650×1660×1250mm； 配套动力：22.1-36.8kw 整机重量495kg； 工作幅宽1400mm； 作业行数 4 行； 主要结构形式：三点悬挂。 | 3500 |  |
|  | 精密播种机 | 黑龙江农垦依联机械装备有限公司 电话：0454-8194986 传真：0454-8194986 | 2BJ-2(3) | 外型尺寸：1570×1680×1010(mm)；作业深度：播种深度3－5cm；施肥深度：种下3－5cm；生产率：0.52－0.79hm2/h；排种器型式：全毛刷式排种器；适应速度：播种3－6km/h。 | 1000 |  |
|  |  |  | 2BJ-4 | 外型尺寸：3570×2200×1280(mm)；作业行数：4行；适应垄距：63－70cm；播种深度：3－6cm；施肥深度：种下3－6cm；生产率：1.04－1.58hm2/h。 | 3500 |  |
|  | 免耕播种机 | 现代农装北方（北京）农业机械有限公司 电话：010-64882683 传真：010-64877801 | 6109 | 行距 19cm；行数 9；工作幅度 1.71米；配套动力≥65马力；整机质量（kg）1300；一次性播种施肥；播种深度 0—8cm。 | 24500 |  |
|  |  |  | 6115 | 行距 19cm；行数 15；工作幅度 2.85米；配套动力75马力；整机质量（kg）1973；一次性播种施肥；播种深度 0—8cm。 | 43000 |  |
|  |  |  | 6119 | 行距 19cm；行数 19；工作幅度 3.61米；配套动力100马力；整机质量（kg）2767；一次性播种施肥；播种深度 0—8cm。 | 46000 |  |
|  | 气吸式精量播种机 |  | SP4 | 配套动力≥60马力。工作行数 4行。行距 45—75cm可调。效率： 20亩/小时。播种、施肥一次完成。整机质量（kg）：690；排种器形式：负压吸种，精密播种；播种施肥深度调节范围（mm）0—100。 | 30000 |  |
|  | 免耕施肥播种机 | 兖州大华机械有限公司 电话：0537-3484818 传真：0537-3484818 | 2BMSF-6 | 外形尺寸：1700×2290×1200㎜ 作业幅宽：2000㎜ 配套动力：36.75kw以上拖拉机 整机重量：690㎏ 悬挂形式：标准三点悬挂 播种施肥行数：小麦6行，肥6行，玉米3行，肥3行 苗带宽：2000㎜ 工作速度：2-6㎞/h 工作效率：8-12亩/小时。 | 4000 |  |
|  |  |  | 2BMSF-4/7(231) | 外形尺寸：1580×2790×1250㎜ 作业幅宽：2640㎜ 配套动力：51.45kw以上拖拉机 整机重量：780㎏ 悬挂形式：标准三点悬挂 播种施肥行数：小麦8行，肥8行，玉米5行，肥5行 苗带宽：120㎜ 工作速度：2-6㎞/h 工作效率：12-16亩/小时。 | 4500 |  |
|  |  |  | 2BMSF-5/8(264) | 外形尺寸：1580×2460×1250㎜ 作业幅宽：2310㎜ 配套动力：44.1kw以上拖拉机 整机重量：730㎏ 悬挂形式：标准三点悬挂 播种施肥行数：小麦7行，肥7行，玉米4行，肥4行 苗带宽：120㎜ 工作速度：2-6㎞/h 工作效率：10-15亩/小时。 | 4500 |  |
| 种植施肥机械 | 旋耕施肥播种机 | 兖州大华机械有限公司 电话：0537-3484818 传真：0537-3484818 | 2BFGG-5/10(220) | 外形尺寸：1580×2460×1250㎜ 作业幅宽：2200㎜ 配套动力：51.45kw以上拖拉机 整机重量：730㎏ 悬挂形式：标准三点悬挂 播种施肥行数：小麦10行，肥10行 玉米4行，肥4行 工作速度：2-6㎞/h 工作效率：8-12亩/小时。 | 4000 |  |
|  |  |  | 2BFGG-6/12(264) | 外形尺寸：1580×2790×1250㎜ 作业幅宽：2640㎜ 配套动力：58.8kw以上拖拉机 整机重量：780㎏ 悬挂形式：标准三点悬挂 播种施肥行数：小麦12行，肥12行，玉米5行，肥5行 工作速度：2-6㎞/h 工作效率：10-14亩/小时。 | 4500 |  |
|  | 指夹式精量施肥播种机 | 梨树县康达农业开发有限责任公司 电话：13304359464 传真：0434-5250059 | 2BMZF-2/4 | 外形尺寸：2000×1900×1370；配套动力：37-53千瓦；工作行数：2／4行；排种器型式：指夹式；开沟器型式：圆盘式；排肥器型式：螺旋式。 | 18000 |  |
|  | 施肥铺膜点播机 | 保定双赢机械制造有限公司 电话：0312-5886711 传真：0312-6486800 | 2BM-2 | 配套动力（kw）9.2-13.8,铺膜幅数（幅）1，行距（cm）40-70.作业行数(行)2，连接方式 三点悬挂，外形尺寸（长×宽×高）（mm）1890×11150×930，整机质量（kg）162,地轮直径(mm)300。 | 500 |  |
|  | 多功能施肥播种机 |  | 2BF-12 | 配套动力（KW）:8.8～11.5,工作幅宽（cm）:180,作业行数:12,生产率（亩/小时）:3.5-8,外形尺寸（mm）:1220×2000×960,整机重量（kg）:190。 | 1000 |  |
|  | 微播机 | 潍坊润达机械有限公司 电话：0536-8919058 传真：0536-8918738 | 3WG-5 | 外形尺寸：1280×600×900mm;结构质量：45kg;配套动力：4.2kw;播种行数：小麦2行，玉米1-2行；排种器形式外孔槽轮，排肥器形式外槽轮；播种均匀性变异系数≤45%，种子破损率≤0.5%，各行排种量变异系数≤3.9%，总排种量稳定性变异系数≤1.3%，播深合格率≥90%，各行排肥量稳定性变异系数≤13.0%，各行排肥量稳定性变异系数≤7.8%。 | 500 |  |
|  | 多功能花生、棉花节水覆膜播种机 | 河北永发鸿田农机制造有限公司 电话：0315-4123577 传真：0315-4123577 | SGTN-160Z4A2 | 圆盘式开沟器、施肥机构、喷药机构、普通旋耕机总成、连接板、调节拉杆、花生覆膜机主机；配套动力：36.8-55.8kW；播种行数：4行；作业幅宽：1.6 m；行距：230 -280mm；适应膜宽：800-950 mm；作业效率：8-12（亩/小时）；挂接方式：三点悬挂。 | 3500 |  |
|  | 多功能花生节水覆膜旋播机 |  | 2BJHM-4 | 主梁、肥箱、种箱、播种器、排肥器、开沟器、地轮、支膜架、压膜轮、切边器、覆土器、节水桶；配套动力：30.8-58.8(kW) ；作业行数： 4（行）；作业行距：230-280（mm）；适应膜宽：800-950（mm）；播种深度：30-50（mm）；工作效率：8-12（亩/小时）；穴距：130-260（mm）；联接方式：三点后悬挂；整机重量：280（kg）。 | 1500 |  |
|  | 马铃薯施肥种植机 | 哈尔滨沃尔科技有限公司 电话：0451-86658280 传真：0451-86615596 | 2CMF-4 | 配套动力（hp)：120以上；行距（mm）：750-900；株距(mm)：121-397；生产效率（ha/h）： 1.2行数：4。 | 23500 |  |
|  | 马铃薯种植机 | 山东富邦农业机械装备有限公司 电话：0635-2127198 传真：0635-6198599 | 2CMX-2 | 外形尺寸:1940×1445×1150mm；配套动力:13-18Kw；主要结构特点:行距、株距、施肥量可调；排种器型式:种勺式；开沟器型式:立铲式；播种行数:2行；结构质量:210kg；地轮型式:胶轮；工作幅宽:900-1500m；种箱容积:212L×2个；传动机构形式:链传动；纯工作小时生产率:0.19-0.3hm2/h。 | 2000 |  |
|  |  |  | 2CMD-2 | 外形尺寸:2335×2370×1660mm；配套动力≥37.3Kw；主要结构特点:行距、株距、施肥量可调；排种器型式:种勺式；开沟器型式:立铲式；播种行数:2行；结构质量:605kg；最大排肥量:50Kg/mu（行距900mm时）；工作幅宽:1500-1800m；种箱容积:124L×2个；作业速度:1.8-2.8Km/h（0.5-0.8米/秒）；行距:750/800/850/900mm；株距:140—420mm。 | 10000 |  |
| 种植施肥机械 | 马铃薯种植机 | 现代农装北方（北京）农业机械有限公司 电话：010-64882683 传真：010-64877801 | 1220 | 配套动力(hp) ≥50马力（轮式拖拉机）；行距（cm）75—90；株距（cm）14—42；行数：2；效率6亩/小时；载种量（kg）300；施肥量（kg/亩）20—50。 | 11000 |  |
|  |  |  | 1240 | 整机尺寸（长×宽×高）;m：3.9×2.1×1.7;整机质量（kg）：1000;配套形式：三点悬挂;配套动力（hp）：≥80;工作效率（亩/h）: 10-12;工作深度(cm):12-17;轮距（cm）:360;行距（cm）：90;株距（cm）：14-42（可调）;薯块质量范围：45-50g/块;栽种量（kg）：800。 | 22500 |  |
|  |  |  | 1240A | 整机尺寸（长×宽×高）m：5.5×3.96×2.4;整机质量（kg）：3000;配套形式：牵引;配套动力（hp）：≥100;工作效率（亩/h）: 12-18;工作深度(cm):12-17;行距（cm）：80;株距（cm）：14-45(可调);薯块质量范围：45-50g/块。 | 50000 |  |
|  | 秧盘播种成套设备 | 久保田农业机械（苏州）有限公司 电话：0512-67163907 传真：0512-67168082 | SR-501C | 1.外型尺寸(长×宽×高) (mm): 7445×570×(1153～1203)；2.整机重量(kg):160；3.最低离地高度(mm):518；4.配电方式(v):220；5.传动方式:两电机驱动；6.第一电机功率(w):60；7.第二电机功率(w):90；8.额定消耗功率(kw):0.35；9.灌水量(g):320～1160；10.播种量(g):90～300；11.漏斗容量(床土)( L):60；12漏斗容量(盖土) (L):36；13.漏斗容量(播种)( L):22；14.作业效率(盘/小时):≥500。 | 10000 |  |
|  |  | 井关农机（常州）有限公司 电话：0519-5152039 传真：0519-5152037 | 2BZP-580A(THK-3017KC) | 尺寸4080(长)×595(宽)×1200(高)mm；重量101（kg）；功率40W；播种量80～245g；播种量调节11档；工作效率300盘/小时。 | 9000 |  |
|  |  | 洋马农机（中国）有限公司 电话：0510-85216887 传真：0510-85216887 | YBZ600 | 外形尺寸（mm）：长×宽×高=6574×555×1165；机体重量(kg)：160；播 种 量(g):110～370；驱动方式:两电动机驱动；马达功率：①60W②90W；单相电源:220V，50Hz；播种效率：≥600盘/小时。 | 10000 |  |
|  |  | 盐城恒昌汽车配件有限公司 电话：0515-83662049 传真：0515-83662448 | 2BL-280A | 配套动力：电动50HZ 220V 300W；外形尺寸㎜：4680×590×1130；整机重量㎏：160；播种箱容积（L）：30；播种量的调节：由调速电机的旋钮控制；床土厚度㎜：18～25；覆土厚度㎜：3～9；播种量范围（g/盘）：杂交稻：65-100，常规稻：85-160（湿种）；播种量的调节：由调速电机的旋钮控制 | 6000 |  |
|  |  | 宜兴旭达机械制造有限公司 电话：0510-87062867 传真：0510-87061038 | 2BS-1000 | 播种速度600盘/小时、1000盘/小时两档可调 排种量稳定性变异系数≤5%。 当每盘播种量在125克-180克时，播种均匀度：空穴率小于3%；合格率大于90% 床土排量稳定性变异系数≤5%。 复土排量稳定性变异系数≤4%。 床土、复土平整度变异系数≤8%。 喷水量稳定性变异系数≤10%。 | 7000 |  |
|  | 水稻蒸汽催芽器 | 红兴隆益农温控器厂 电话：13504853003 传真：0469-5864277 | SZC-320 | 该机主要由：恒温控制部分，蒸汽发生装置，供水装置，支架和防水等部分组成。生产率：400kg/批；功率：1650w电压：220V；温度设定：28-35 °C可调。 | 400 |  |
|  | 等离子体种子处理 | 大连博事等离子体有限公司 电话：0411-84793391 传真：0411-84793390 | DL—2 | 工作效率:处理种子流量大于2500kg/h；消耗功率:用电功率不大于1.2kw 电源220V；整机重量:58kg；电流调整:0—3.5A；高度调整:384mm；处理作物:大田作物、蔬菜、经济作物种子。 | 8500 |  |
|  | 双圆盘撒肥机 | 现代农装科技股份有限公司 电话：010-64882438 传真：010-64883369 | 2FX－800 | 配套动力：55HP，料斗容积790L，工作幅宽：18～24m, 最大工作速度16km/h，整机尺寸：1645×1368×1232㎜，重量：270㎏ 。 | 6000 |  |
| 种植施肥机械 | 撒肥机 | 现代农装北方（北京）农业机械有限公司 电话：010-64882683 传真：010-64877801 | 1500 | 配套动力（hp）：80;漏斗容量（L）：1500;撒肥宽度（m）：12—36;重量（kg）:323;装载长度：（cm）:105;装载宽度：（cm）:181。 | 17500 |  |
|  | 铺摸机 | 敦化市民主机修厂 电话：0433-6320720 传真：0433-6330720 | 2BPMJ-2 | 外形尺寸(mm)：（长*宽*高）1550*1450*1100；配套动力：18马力以上；整机重量kg： 110；工作行数 行：2；行距（mm）：60-65；扶土器形式：圆盘式。 | 1600 |  |