| 小类 | 品种 | 生产企业 | 产品 型号 | 主要配置及参数 | 中央财 政补贴（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 井关农机（常州）有限公司 电话：0519-85152039 传真：0519-85152037 | 4LBZ-145C(HF558) | 外形尺寸（mm）:4400×1980×2380,重量（Kg）：2660,发动机：立式水冷4冲程4缸涡流柴油发动机，马力：56，动力输出转速：2400，液压无级变速(HST)，行数及割幅（mm）：4行 1450,脱粒机构形式：双筒下置轴流式，粮仓容量（m3）：0.2,报警装置：茎杆堵塞 水温 机油油压 倒车 油量 电瓶充电，安全装置：收割堵塞 发动机自动停止 发动机启动安全开关 割台固定，接地压力（kPa）：22.5,离地间隙(mm):180茎秆切碎装置：有，作业效率（亩/小时）：3.75～6，产地：常州 | 50000 |  |
|  |  | 久保田农业机械（苏州）有限公司 电话：0512-62875179 传真：0512-67168082 | PRO488 | 1.外型尺寸(长×宽×高) (mm): 4150×1900×2200；2.整机重量(kg): 2220；3.发动机型号(型式): 久保田牌V2203-M-DI-E2-CKMS1 (立式水冷4缸4冲程直喷式柴油机)；4.发动机功率/转速(kw(ps)/rpm): 35.3(48)/2700；5.使用燃油: 0号柴油(高等级)；6.履带宽×接地长(mm): 400×1300；7.履带平均接地压力(kgf/c㎡): 0.214；8.变速方式: 液压无级变速(HST)；9.行走速度(m/s): 低速:0～0.86;标准:0～1.22;行走:0～1.65；10.转向方式: 电磁液压式；11.收割宽度(mm): 1450；12.割茬高度范围(mm): 35～150；13.适应作物高度(全长) (mm): 650～1300；14.倒伏适应性(度): 顺割:低于85度,逆割:低于70度(麦低于45度)；15.脱粒筒直径×宽(mm): 424×800；16.二次处理方式: 再筛选螺旋杆齿；17.筛选方式: 鼓风、吸引、分离筒、摇动筛选式；18.切草长度(mm): 50；19.监控报警和自动装置:再筛选竖直输送螺旋杆处谷物堵塞、茎秆堵塞、集谷箱装满、水温、充电、发动机油压、燃油油位、计时表、转速；20.作业效率(亩/小时): 3～6(麦或硬田直立水稻的情况下) | 50000 |  |
|  |  |  | 4LBZ-145C（PRO588-I） | 1.外型尺寸(长×宽×高) (mm): 4250×1900×2200；2.整机重量(kg): 2300；3.发动机型号(型式): 久保田牌V2403-M-DI-TE2-CKMS2(立式水冷4缸4冲程直喷式涡轮增压柴油机)；；4.发动机功率/转速(kw(ps)/rpm): 44.1(60)/2700；5.使用燃油: 0号柴油(高等级)；6.履带宽×接地长(mm): 400×1350；7.履带平均接地压力(kgf/c㎡): ≤0.24；8.变速方式: 液压无级变速(HST)；9.行走速度(m/s): 低速:0～1.10;标准:0～1.50;行走:0～2.00；10.转向方式: 电磁液压式；11.收割宽度(mm): 1450；12.割茬高度范围(mm): 35～150；13.适应作物高度(全长) (mm): 650～1300；14.倒伏适应性(度): 顺割:低于85度,逆割:低于70度(麦低于45度)；15.脱粒筒直径×宽(mm): 424×900；16.二次处理方式: 再筛选螺旋杆齿；17.筛选方式: 鼓风、吸引、分离筒、摇动筛选式；18.切草长度(mm): 50；19.监控报警和自动装置:再筛选竖直输送螺旋杆处谷物堵塞、茎秆堵塞、集谷箱装满、水温、充电、发动机油压、燃油油位、计时表、转速；20.作业效率(亩/小时): 4～7(麦或硬田直立水稻的情况下) | 50000 |  |
|  |  | 洋马农机（中国）有限公司 电话：0510-85216887 传真：0510-85215972 | 4LBZJ-140B（Ce-1M） | 发动机:日本洋马3缸、水冷、四冲程柴油机 ；行走变速:液压无极变速(HST)；脱粒:轴流式二次脱粒 脱粒深度自动控制 ；报警装置:二次搅龙、水温、油压、充电、燃油量、割台、切草机；安全装置:割台辅助输送、切草机堵塞、发动机自动熄火 | 50000 |  |
|  |  |  | 4LBZJ-140C（Ce-2M） | 发动机:日本洋马4缸、水冷、四冲程柴油机；行走变速:液压无极变速(HST)；脱粒:轴流式二次脱粒；脱粒深度自动控制； | 50000 |  |
| 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 洋马农机（中国）有限公司 电话：0510-85216887 传真：0510-85215972 | 4LBZJ-140D（AG600） | 发动机:日本洋马4缸、水冷、四冲程柴油机；行走变速:液压无极变速(HST)；脱粒:轴流式二次脱粒 ；脱粒深度自动控制；报警装置:二次搅龙、水温、油压、充电、燃油量、割台、切草机、排草、粮箱；安全装置:割台辅助输送、切草机堵塞、发动机自动熄火；技术参数: 功率:44.1kw(60马力)；效率:0.30～0.50hm2/h (4.5～7.5亩/小时)；前进速度:1.65m/s ；收割行数及割幅:4行、1400mm | 50000 |  |
|  |  | 无锡联合收割机有限公司 电话：0510-88267978 传真：0510-88267432 | 4LBZ-145 | 1.自重(kg)：2200；2.外型尺寸(mm)：3980×1850×2380；3.收获行数及割幅(mm)：4行/1450；4.发动机型号及12小时功率(kW)： 4A220C-CH1/ ZN490A、4L68，35.3/33；5.脱粒机构形式：轴流式、二次脱粒、二次清选；6.粮仓容积(m3)：0.2；7.报警装置：水温，油压，充电，燃油量，喂入口、二次搅龙、排草链、切草机的堵塞；8.履带型号：400×42×90；9.接地压力19.6(kPa),离地间隙170(mm)；10.茎秆切碎装置：圆盘刀,切草长度65mm；11.纯工作小时生产率：0.2~0.4hm2/h。 | 50000 |  |
|  |  |  | 4LBZ-145C | 1.自重(kg)：2680；2.外型尺寸(mm)：4380×1850×2400；3.收获行数及割幅(mm)：4行/1450；4.发动机型号及12小时功率(kW)：4A220DITC-1/44.1；5.脱粒机构形式：轴流式、二次脱粒、二次清选；6.粮仓容积(m3)：0.2；7.报警装置：水温，油压，充电，燃油量，割台（2处）、二次搅龙、排草链、切草机的堵塞；8.履带型号：425×47×90；9.接地压力20.7(kPa),离地间隙200(mm)；10.茎秆切碎装置：圆盘刀,切草长度65mm；11.纯工作小时生产率0.3~0.5hm2/h。 | 50000 |  |
|  |  | 江苏东洋机械有限公司 电话：0515-86118004 传真：0515-86119005 | HL6060C | （1）发动机型号：DB33-ELMAC；（2）发动机形式：水冷式4缸4冲程柴油（3）发动机功率（KW）/转速（r/min）： 44.1/2600;（4）燃油箱容量L：65；（5）履带中心距mm：1000；（6）变速方式：液压无级变速（HST），副变速3档；（7）进或退行驶速度m/s：0—2.0；（8）割台档数：2档同步变速；（9）适用作业范围mm：650-1300；（10）脱粒方式：下置复筒式 | 50000 |  |
|  |  | 泰州现代锋陵农业装备有限公司 电话：0523-82121788 传真：0523-82121788 | 4LB-150 | 发动机：常柴4L88涡轮增压型（功率48kw）；整机尺寸mm：4350×2170×2200；履带（节距mm×节数×宽mm）：90×43×400；割幅1.50m, 整机质量：2380 kg ；液压无级变速行走底盘、液压转向；大容量脱粒装置、大直径防堵塞输粮搅龙 | 50000 |  |
|  |  | 中机南方机械股份有限公司 电话：0572-2059288 传真：0572-2106320 | 4LBZ-150 | 发动机:62.5马力，割台幅宽:1.5m,有喂入深度调节装置，有复脱装置，有茎杆切碎装置，履带接地压力:20.2kPa，最小离地间隙:192mm。还有：进口HST,进口割台总成，进口脱粒总成。 | 50000 |  |
|  |  | 南通富来威农业装备有限公司 电话：0513-83548039 传真：0513-83548018 | 4LB-1450 | 1.自重（kg）：2510；2.外型尺寸（mm）：4180×1800×2300；3.收获行数及割幅（mm）：4行，1450；4．发动机型号及12小时功率（KW）：4L68，40；5．脱粒机构形式：轴流式二次脱粒；6．粮仓面积（m3）: 0.25；7. 报警装置：割台，喂入深度，粮仓，倒车；8，履带型号： 宽400mm，46节，节距90；9．接地压力：22（kpa），离地间隙：200（mm）；10.茎杆切碎装置：有；11．进口韩国液压无级变速（HST）；12、双动力切割器；13．进口三角带；14．进口切草刀 | 50000 |  |
| 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 大同农机（南京）有限公司 电话：025-56213826 传真：025-56213729 | DSC48 | 配置：标准配置；技术参数：1、整机结构形式：半喂入，2、外形尺寸（长×宽×高）：4340×1780×2270mm，3、发动机12Hr功率：35.28Kw，4、转速：2800r/min，5、割幅：1450mm，6、脱粒方式：下脱粒轴流式，7、脱粒滚筒：1个，8、主滚筒转速：503rpm，9、清选装置：鼓风摇动全宽吸入筛选式，10、复脱装置及形式：处理筒，11、振动筛清选，12、 变速形式及档位：HST变速，副变速3档,13、带微电脑控制、有负荷检测 | 50000 |  |
|  |  | 江苏宇成动力集团有限公司 电话：0523-86593999 传真：0523-86593605 | 4LBZ-150 | 环保型发动机（4L68，40kW/2600r/min）；割台幅宽（1.5m）,割台生产厂家（广州科利亚）；割台具有喂入深度调节装置；大容量静液压无级变速(T30C) ；增强型专用行走变速箱；液压助力转向；履带接地压力（21kPa）；最小离地间隙（200mm）；轴流弓齿单滚筒+双层振动筛+双风机+二次复脱装置；小粮仓；具有茎杆切碎装置，茎杆切碎装置生产厂家（广州科利亚） | 50000 |  |
|  |  | 江苏沃得农业机械有限公司 电话：0511-86342622 传真：0511-86336789 | 4LB-150 | 498发动机(62马力)、1.45米割台、进口HST无级变速器（排量28ml/r）、自动深浅控制系统、自动报警装置、进口电磁阀、双联泵、花键轴、齿轮、整套三角带等 | 50000 |  |
|  |  | 现代农装北方（北京）农业机械有限公司 电话：010-64882683 传真：010-64877801 | 503型 | 割台总成、脱粒总成韩国大同进口配置。主要配置及参数：1.发动机12小时标定功率40kw,2.整机重量2350千克3.割副1450毫米；4.手动喂入深浅调节装置5.平均接地比压0.238Kpa 5.配有茎杆切碎装置；6.带二次脱粒复脱器7.最小离地间隙200mm；7.工作效率 5-8亩 | 50000 |  |
|  |  | 浙江柳林机械有限公司 电话：0576-82666769 传真：0576-82666769 | 4LB-145 | 1.发动机：498 45KW；2.割幅：1.385～1.450米；3.双清选,有复脱装置；4.(HST)无极变速；5. 90mm×46节×400mm履带；6.脱粒喂入深浅自动调节；7.24V负极搭铁单线制电器系统； | 50000 |  |
|  |  | 中机北方机械有限公司 电话：0431-82561210 传真：0431-82561206 | 4LBZ-145B（HF608） | 结构形式：自走履带式半喂入、发动机功率：60马力、外形尺寸（mm）：4440×1980×2380、整机重量：2430kg、变速方式：液压无极变速（HST）、割副：1450mm、脱粒方式：双筒下置轴流式、工作效率:4.5~7亩/小时 | 50000 |  |
|  |  | 延吉插秧机制造有限公司 电话：0433-2212178 传真：0433-2212178 | 4LB-150 | 1.自重(kg)：2380. 2.外尺寸(mm)：4100×2030×2型200.3.收获行数及割幅(mm)：4 行 1500. 4.发动机型号及12小时功率(kW)：4L88. 48. 5.脱粒机构形式：轴流弓齿式；6.粮仓容积(m3)：0.23. 7.报警装置：有. 8.履带型号：90×43×400. 9.接地压力 22 (kPa),离地间隙 200(mm).10.茎秆切碎装置：有 | 50000 |  |
|  |  | 四平市东联筑路机械有限公司 电话：0434-6123378 传真：0434-6123378 | 4LBJ-1500 | 1.结构形式：履带半喂入；2.外形尺寸（mm）：4200X1900X2500；3.发动机功率(kw)：45；4.割副（mm）：1500；5.脱粒滚筒形势：轴流；6.变速箱类型：全静压驱动；7.整机质量（kg）:2650；8.脱料滚筒尺寸（外径X长度）（mm）:420X910；9.最小离地间隙（mm）：380 | 50000 |  |
|  |  | 天津拖拉机制造有限公司 电话：022-83690775 传真：022-83691458 | 4LBZ-148 | 1.自重(kg)：2480kg；2.外型尺寸(mm)：4350×1850×2130；3.收获行数及割幅(mm)：4行、1480；4.发动机型号及12小时功率(kW)：A495BT、 40；5.生产率(亩/h)：4～6亩；6.总损失率(%)：小麦≤3,水稻≤2.5 ；7.含杂率(%)：小麦≤5,水稻≤3 ；8.破碎率(%)：小麦≤0.5,水稻≤0.5 ；9.最低收割倒伏角度： ≤85；10、配置进口割台及脱粒滚筒。 | 50000 |  |
|  |  | 福田雷沃国际重工股份有限公司 电话：0536-7602591 传真：0536-7527160 | 4lb-150(B1500) | 4A220C-1发动机（35.3KW）,1.45m割台，液压无级变速，集中润滑装置，自动喂入深浅调节装置，茎杆切碎装置（零部件全部进口）。整机产地：山东潍坊 | 50000 |  |
| 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 辽宁科利亚农业机械有限公司 电话：0415-7113477 传真：0415-7141166 | 4LBZ-180 | 履带式、液电一体化——无级变速、有微电脑自动监测、70马力、1.8米割幅、5.5-11亩/小时、接地压力≤22kpa、碎草长度5㎝、底盘最小离地间隙≥200mm,谷仓口不对称的设计更省力、散热水箱采用合金铝制作散热效果好更加环保。 | 50000 |  |
|  |  |  | 4LBZ-148C | 履带式、液电一体化——无级变速、有微电脑自动监测、60马力、1.48米割幅、5-8.5亩/小时、接地压力≤22kpa、碎草长度5㎝、谷仓口不对称的设计更省力、底盘最小离地间隙≥200mm湿田通过能力强、散热水箱采用合金铝制作散热效果好更加环保。 | 50000 |  |
|  | 全喂入自走履带式谷物联合收割机 | 湖南中天龙舟农机有限公司 电话：0730-5222560 传真：0730-5222560 | 4LZ-2.0 | 1.自重(kg)：2100；2.外型尺寸(mm)：5040×2350×2530（长×宽×高）；3.发动机型号及12小时功率(kW)：4L68/40；4.割幅(m)：2.0；5.脱粒机构形式：钉齿轴流式；6.复脱装置及形式：板齿式；7.粮仓容积(m3)及卸粮方式：0.77/搅龙放粮；8.有无驾驶室及驾驶室形式： 无驾驶室，带简易遮阳棚；9.报警装置：装倒车报警器；10.履带型号：90X350X46（节距X宽X节数）；11.接地压力≤24(kPa),离地间隙≥250 (mm)；12.平均故障间隔时间(MTBF)：≥50 (h)；13.喂入量标准设计值(kg/s)：2.0；14.总损失率(%)：小麦≤1.2，水稻≤3.0 ；15.含杂率(%)：小麦≤2.0，水稻≤2.0 ；16.破碎率(%)：小麦≤1.0，水稻≤1.5 | 17000 |  |
|  |  |  | 4LZ-2.2 | 1.自重(kg)：2200；2.外型尺寸(mm)：5040×2570×2530（长×宽×高）；3.发动机型号及12小时功率(kW)：CZ4102Q/46；4.割幅(m)：2.2；5.脱粒机构形式：钉齿轴流式；6.复脱装置及形式：板齿式；7.粮仓容积(m3)及卸粮方式：0.77/搅龙放粮；8.有无驾驶室及驾驶室形式：有/简易驾驶楼；9.报警装置：装倒车报警器；10.履带型号：90X350X48（节距X宽X节数）；11.接地压力≤24 (kPa),离地间隙≥250 (mm)；12.平均故障间隔时间(MTBF)：≥50 (h)；13.喂入量标准设计值(kg/s)：2.2；14.总损失率(%)：小麦≤1.2，水稻≤3.0 ；15.含杂率(%)：小麦≤2.0，水稻≤2.0 ；16.破碎率(%)：小麦≤1.0，水稻≤1.5 | 20000 |  |
|  |  |  | 4LZ-3.0 | 1.自重(kg)：2830；2.外型尺寸(mm)：5460×2900×2560（长×宽×高）；3.发动机型号及12小时功率(kW)：CZ4102/60；4.割幅(m)：2.68；5.脱粒机构形式：钉齿轴流式；6.复脱装置及形式：板齿式；7.粮仓容积(m3)及卸粮方式：1.1/搅龙放粮；8.有无驾驶室及驾驶室形式： 有/简易驾驶楼；9.报警装置：装倒车报警器；10.履带型号：90X400X48（节距X宽X节数）；11.接地压力≤24(kPa),离地间隙≥250 (mm)；12.平均故障间隔时间(MTBF)：≥50 (h)；13.喂入量标准设计值(kg/s)：3.0；14.总损失率(%)：小麦≤1.2，水稻≤3.0 ；15.含杂率(%)：小麦≤2.0，水稻≤2.0 ；16.破碎率(%)：小麦≤1.0，水稻≤1.5 | 23000 |  |
|  |  | 湖州星光农机制造有限公司 电话：0572-3966999 传真：0572-3966168 | 4LL-1.5 | 1、发动机：495 /40kW 2、割幅:1800mm、液压升降拨禾轮3、喂入量标准设计值（t/h）5.4 4、履带接地压力23.8kPa，最小离地间隙220mm 5、叶片可调往复式双层振动筛 6、自脱粒复脱装置 7、前吹后吸双风机★ 8、大小粮仓 9、简易驾驶室 10、半喂入专用变速箱★ 11、无级变速行走装置 12、液压转向一杆操纵 13、涂装采用电泳、烤漆★ 14、新颖下割刀 | 19000 |  |
| 谷物收获机械 | 全喂入自走履带式谷物联合收割机 | 湖州星光农机制造有限公司 电话：0572-3966999 传真：0572-3966168 | 4LL-2.2 | 1、发动机4102 /50kw；2、割幅2200mm；3、喂入量标准设计值（t/h）7.92；4、履带接地压力21.8kPa,最小离地间隙235mm；5、叶片可调往复式双层振动筛；6、双轴流双钉齿式脱粒滚筒；7、自脱粒复脱装置；8、前吹后吸双风机★；9、中置大小粮仓；10、液压升降拨禾轮；11、简易驾驶室；12、液压转向一杆操纵；13、涂装采用电泳、烤漆★ | 20000 |  |
|  |  |  | 4LL-2.0D（星光至尊） | 1、发动机498 /45kw；2、割幅2000mm；3、喂入量标准设计值（t/h）稻麦：7.2，油菜：5.4；4、履带接地压力18.8kPa, 最小离地间隙240mm；5、400×90×48橡胶履带；6、叶片可调往复式双层振动筛；7、切流加轴流双钉齿式脱粒滚筒；8、自脱粒复脱装置；9、小粮仓；10、液压升降拨禾轮；11、拆卸式油菜收割系统装置；12、液压转向一杆操纵；13、采用半喂入式底盘，无级变速行走装置；14、半喂入专用变速箱；15、半喂入式豪华操作驾驶台；16、涂装采用电泳、烤漆；17、新颖下割刀 | 23000 |  |
|  |  | 浙江柳林机械有限公司 电话：0576-82666769 传真：0576-82666769 | 4LZ-160B | 1．发动机：495 42KW；2．割台割幅：2.0m；3．90mm×46节×350mm履带；4．大粮仓、螺旋自动卸粮；5．拨禾轮液压自动升降；6．（6+2）变速箱；7．耙齿链条输送；8．双层清选筛，有复脱装置； | 16000 |  |
|  |  |  | 4LZ-210 | 1．发动机：YN4100长冲程发动机 52KW；2．割台割幅： 2.1m；3．90mm×46节×350mm履带；4．链条式输送器；5．拨禾轮液压自动升降；6．双层清选筛，有复脱装置；7、（6+2）档加强型水稻机专用齿轮箱。8.大粮仓垂直提升高位卸粮;9.驾驶室; | 20000 |  |
|  |  |  | 4LZ-258 | 1．发动机：4102（DI）加长冲程60KW；2.割台割幅：2.58m；3.耙齿链条450毫米输送器；4.（6+2）档加强型水稻机专用齿轮箱；5.大粮仓垂直提升高位卸粮；6.带驾驶室；7. 90mm×48节×400mm履带；8.双层清选装置，有复脱装置；9.破埂器；10．拨禾轮液压自动升降； | 23000 |  |
|  |  | 江西国力联合收割机有限公司 电话：0795-4605658 传真：0795-4605800 | 4LZ-180 | A490BT发动机37kw,1.8米割幅,粮仓容积0.14立方米,自动卸粮方式,履带接地压力≤23kpa,最小离地间隙≥240mm。大变速箱；400×350×46橡胶履带。 | 16000 |  |
|  |  | 湖州丰源农业装备制造有限公司 电话：0572-2811198 传真：0572-2811197 | 4LZ-2.8 | QC4102L发动机，48KW /2600 r/min ,2.34M割幅，双层往复振动筛，轴流钉齿式回馈脱粒复脱装置，90×48×400履带,接地压力≤24 kPa，离地间隙250MM，YZ-28型变速箱，大离合器，悬挂轮系，液压拨禾轮，链条输送，大粮仓，高位卸粮筒，下切割器，一杆操作；整机产地：湖州 | 22000 |  |
|  |  |  | 4LZ-3.0 | QC4105L发动机，55KW /2600 r/min ,2.48M割幅，双层往复振动筛，轴流钉齿式回馈脱粒复脱装置，90×48×400履带,接地压力≤24 kPa，离地间隙250MM，YZ-28型变速箱，大离合器，悬挂轮系，液压拨禾轮，链条输送，大粮仓，高位卸粮筒,驾驶室，下切割器, 一杆操作；整机产地：湖州 | 23000 |  |
|  |  | 山东大丰机械有公司 电话：0537-3832588 传真：0537-3832558 | 4LZ-2.0 | 全柴4102L发动机。功率48KW，豪华驾驶室，割台、拨禾轮、液压升降，90 ×48× 400履带，加宽变速箱，液压转向，倒车报警，有破埂器，外置抛粮筒，粮仓容积1m3，割幅2.2m，横向轴流杆齿滚筒，轴流板齿式复脱器，接地压力22.7kPa，离地间隙240mm,双层筛清选装置，自重2930kg。 | 20000 |  |
| 谷物收获机械 | 全喂入自走履带式谷物联合收割机 | 山东大丰机械有公司 电话：0537-3832588 传真：0537-3832558 | 4LZ-3.0 | 全柴4105L发动机，功率55KW，豪华驾驶室，割台、拨禾轮、液压升降，90 ×48× 400履带，加宽变速箱，液压转向，倒车报警，有破埂器，外置抛粮筒，粮仓容积1m3，割幅2.51m，横向轴流杆齿滚筒，轴流板齿式复脱器，接地压力23.4kPa，离地间隙240mm,双层筛清选装置，自重3140kg. | 23000 |  |
|  |  | 泰州现代锋陵农业装备有限公司 电话：0523-82121788 传真：0523-82121788 | 4LL-1.8 | 发动机：常柴4L88涡轮增压型（功率48kw）；履带（节距mm×节数×宽mm）：90×46×350；割幅：1.80m, 整机质量：2160 kg；液压拨禾轮升降、液压无级变速行走底盘、；液压转向、大粮仓、机械搅龙卸粮 | 19000 |  |
|  |  |  | 4LL-2.2 | 发动机：常柴4L88涡轮增压型（功率48kw）；整机尺寸mm ：4620×2340×2160；履带（节距mm×节数×宽mm）：90×46×350；割幅2.00m, 整机质量：2300 kg ；液压拨禾轮升降、液压无级变速行走底盘、；液压转向、大粮仓、机械搅龙卸粮 | 20000 |  |
|  |  | 中机南方机械股份有限公司 电话：0572-2106320 2059288 传真：0572-2106320 | 4LZ-1.2 | 发动机：50马力，割台幅宽:1.36m，清选装置有双层筛，有复脱装置，履带接地压力18kPa，离地间隙250mm。还有：液压拨禾轮、链条输送、专用变速箱、双层切割。 | 16000 |  |
|  |  |  | 4LZ-1.5 | 发动机：50马力，割台幅宽:1. 6m，清选装置有双层筛，有复脱装置，履带接地压力18.5kPa，离地间隙250mm，还有：液压拨禾轮、链条输送、专用变速箱、双层切割。 | 17000 |  |
|  |  |  | 4LZ-1.8（碧浪180） | 发动机：61马力，割台幅宽:1.8m，清选装置有双层筛，有复脱装置，履带接地压力19.8kPa，离地间隙250mm，还有：液压拨禾轮、链条输送、双层切割、无级变速、碎草机构。 | 19000 |  |
|  |  |  | 4LZ-3.2 | 发动机：76马力，割台幅宽:2.8m，清选装置有双层筛，有复脱装置，履带接地压力23.4kPa，离地间隙250mm。还有：外置卸粮搅龙、驾驶室、液压拨禾轮、链条输送、专用变速箱、破硬器、一杆操作、加大离合器。 | 23000 |  |
|  |  | 吉林省东风机械装备有限公司 电话：0434-3332222 传真：0434-3333555 | 4LZ-1.5-1548 | 自重(kg)2450；外型尺寸(mm)5200X2390X2400；发动机型号及额定功率(kW)4L68 34.5；有效割幅(m)：2.0；脱粒机构形式：双轴流；复脱装置及形式：回馈脱粒；粮仓容积(m3)及卸粮方式：0.15 麻袋接粮；有无驾驶室及驾驶室形式：有弧形驾驶室；履带型号：46X90X350；接地压力 23 (kPa),离地间230 mm；清选装置有无双层筛：有 | 20000 |  |
|  |  |  | 4LZ-2.0-2065 | 自重(kg)：2915；外型尺寸(mm)：5100X2400X2700；发动机型号及额定功率(kW)：ZN4102Q 46；有效割幅(m)：2.2；脱粒机构形式：切流+轴流；复脱装置及形式：回馈脱粒；粮仓容积(m3)及卸粮方式：1.2 自动或人工；有无驾驶室及驾驶室形式：有；履带型号：48X90X400；接地压力24 (kPa),离地间隙260 (mm)；清选装置有无双层筛：有 | 20000 |  |
|  |  |  | 3075 | 自重(kg)：3500；外型尺寸(mm)：6000X3100X2720；发动机型号及额定功率(kW)：CN4110 65.5；有效割幅(m)：2.8；脱粒机构形式：1个切流+2个轴流；复脱装置及形式：回馈脱粒；粮仓容积(m3)及卸粮方式：1 自动或人工；有无驾驶室及驾驶室形式：有弧形驾驶室；履带型号：48X90X400；接地压力 24 (kPa),离地间隙 260 (mm)；清选装置有无双层筛：有 双层鱼鳞筛 | 27000 |  |
|  |  | 江苏宇成动力集团有限公司 电话：0523-86593999 传真：0523-86593605 | 4LL-1.8 | 环保型发动机（4L68，40kW/2600r/min）；割台幅宽（1.8m）；双层切割器；液压升降拨禾轮；大容量静液压无级变速(T30C)；增强型专用行走变速箱；液压助力转向；履带接地压力（24kPa）；最小离地间隙（260mm）；链条式输送槽；轴流钉齿单滚筒+双层振动筛+双风机+二次复脱装置；搅龙卸粮式中置大粮仓；塑钢遮阳棚 | 19000 |  |
| 谷物收获机械 | 全喂入自走履带式谷物联合收割机 | 江苏宇成动力集团有限公司 电话：0523-86593999 传真：0523-86593605 | 4LL-2.0 | 环保型发动机（4102，46kW/2600r/min）；割台幅宽（2.0m）；双层切割器；液压升降拨禾轮；大容量静液压无级变速(T30C)；增强型专用行走变速箱；液压助力转向；履带接地压力（24kPa）；最小离地间隙（260mm）；链条式输送槽；轴流钉齿单滚筒+双层振动筛+双风机+二次复脱装置；搅龙卸粮式中置大粮仓；塑钢遮阳棚 | 20000 |  |
|  |  | 浙江三联收割机制造有限公司 电话：0576-82707259 传真：0576-82707259 | 4LZ-2.0 | 4102发动机，49KW/2700rpm，割幅2.0米,24V起动机，双电瓶，双层筛清选、复脱装置，加强加高型履带规格90×46×350，塑钢顶棚，专用大变速箱，液压拨禾轮，链条输送槽，顶置粮仓，半喂入式底架，拨禾轮调速装置，单手柄液压转向，履带接地压力22.8kPa,最小离地间隙245mm。 | 20000 |  |
|  |  |  | 4LZ-2.8 | 长冲程4102发动机，60KW/2800rpm，割幅2.58米，24V起动机，双电瓶，双层筛清选、复脱装置，加强加高型履带规格90×48×400，专用大变速箱，液压拨禾轮、链条输送槽，顶置粮仓，半喂入式底架，拨禾轮调速装置，驾驶室，液压提升卸粮筒，履带接地压力23.7kPa,最小离地间隙245mm。 | 23000 |  |
|  |  | 江苏沃得农业机械有限公司 电话：0511-86342622 传真：0511-86336789 | 4LZ-1.6 | 495发动机、1.8米割台、双层振动筛、侧置粮仓、塑钢顶蓬、350*90*46履带、机械转向、单割刀 | 17000 |  |
|  |  |  | 4LZ-3.0 | 4108发动机、2.56米割台、双滚筒、1300mm宽轨距、1.1立方米带顶搅龙大粮仓、弧形驾驶室、400*90*48履带、粮仓报警、液压转向、单割刀、液压破埂器、暖风机、外伸卸粮筒 | 23000 |  |
|  |  | 益阳资江联合收割机开发有限公司 电话：0737-4686168 传真：0737-2661928 | 4LZ-1.0 | 发动机型号: ZS1115GM；12小时功率(kW): 14.71；割台割幅（m）: 1.36；履带接地压力（kPa）:20；最小离地间隙（mm）:210；清选装置: 双层筛；复脱装置形式: 回馈脱粒；总损失率: ≤3.5%；含杂率: ≤2%；破碎率: ≤2%；喂入量:1.0kg/s | 10000 |  |
|  |  | 第一拖拉机股份有限公司 电话：0379-64969400 传真：0379-64969400 | 东方红4LZ-180 | 常柴4L68型40kw发动机；1800mm割幅；清选装置有双层筛，有复脱装置，履带接地压力≤24kPa，最小离地间隙≥260mm。整机重量2400kg； 350毫米橡胶履带。增加配置：含链耙输送; 含液压助力转向; 含新型三滚筒。 | 17000 |  |
|  |  |  | 东方红4LZ-200 | 常柴4102型46 kw发动机；2000毫米割幅；清选装置有双层筛，有复脱装置，履带接地压力≤24kPa，最小离地间隙≥230mm。整机重量2630kg。增加配置：含常柴4102型发动机；含400mm宽橡胶履带；含豪华驾驶室；含液压助力转向；含副割刀; 含新型座椅; 含加大粮仓。 | 20000 |  |
|  |  |  | 东方红4LZ-280 | 东方红4MC-T94型66kw柴油机； 2800mm割幅；清选装置有双层筛，有复脱装置，履带接地压力≤24kPa，最小离地间隙≥280mm。整机重量3200kg；400mm宽橡胶履带；液压助力转向；170升油箱。增加配置：含液压破埂器; 含加大粮仓, 含加长卸粮筒, 含监测报警器;含豪华驾驶室; 含高地隙车架;含暖风系统。 | 27000 |  |
|  |  | 中机北方机械有限公司 电话：0431-82561210 传真：0431-82561206 | 4LZ—2.0 | 结构形式：履带式全喂入、发动机功率：45马力、结构重量：2300Kg、外形尺寸（mm）：4600×2600×2700、割副宽度：2000mm、喂入量：7.2t/h、作业效率：4-8亩/小时、适应作业高度：500~1200mm | 20000 |  |
|  |  |  | 4LZ—2.8 | 结构形式：履带式全喂入、发动机功率：65马力、结构重量：2850Kg、外形尺寸（mm）：4600×2600×2900、割副宽度：2280mm、喂入量：9.4t/h、作业效率：5-10亩/小时、适应作业高度：500~1200mm | 22000 |  |
| 谷物收获机械 | 全喂入自走履带式谷物联合收割机 | 浙江艾格莱机械有限公司 电话：0576-85193003 传真：0576-85193008 | 4LZ-1.28 | 495发动机，40kW、2600RPM,割幅1.38米，大粮仓，液压拨禾轮升降，专用大变速箱，两次切割装置，链条输送箱，玻璃钢遮阳蓬，双层筛清选装置，复脱装置，90*42*350履带，履带接地压力22.03Kpa,最小离地间隙230mm。 | 16000 |  |
|  |  |  | 4LZ-1.8 | 4100发动机，44kW、2600RPM,割幅1.8米，液压无级变速，大粮仓，液压拨禾轮升降，两次切割装置，链条输送箱，玻璃钢遮阳蓬，加强脱粒装置，双层筛清选装置，复脱装置，90*46*350履带，履带接地压力22.8Kpa,最小离地间隙230mm。 | 19000 |  |
|  |  |  | 4LZ-2.8 | 4L88涡轮增压发动机，50kW、2600RPM,割幅2.36米，液压无级变速，大粮仓，液压拨禾轮升降，两次切割装置，链条输送箱，玻璃钢遮阳蓬，直流电机驱动旋转式高抛卸粮筒，双层筛清选装置，复脱装置，90*48*400履带，履带接地压力22.4Kpa,最小离地间隙230mm。 | 22000 |  |
|  |  | 福田雷沃国际重工股份有限公司 电话：0536-7602591 传真：0536-7527160 | 4LZ-1.2 (DH138) | 全柴490或新柴490发动机（32.4kW），1.38m割台，拨禾轮液压升降，双层振动筛，二次脱选，履带接动压力≦23kPa，最小离地间隙≧250mm，顶置粮仓(容积0.55 m3)，玻璃钢遮阳棚，机械转向桥，350mm宽履带。整机产地：山东潍坊 | 12000 |  |
|  |  |  | 4LZ-1.5（DA168） | 全柴N490L或新柴490发动机（32.4kW）,1.68米割台, 拨禾轮液压升降,双层振动筛，二次脱选, 履带接动压力≦23kPa，最小离地间隙≧250mm，顶置粮仓(容积0.55 m3)，玻璃钢驾驶棚，机械转向桥，350㎜宽履带。整机产地：山东潍坊 | 15000 |  |
|  |  |  | DA180 | 全柴QC495L或新柴495BT发动机（40kW）, 1.8米割台，拨禾轮液压升降,双层振动筛，二次脱选, 履带接动压力≦21.5kPa，最小离地间隙≧250mm，顶置大粮仓（容积1.2m3），玻璃钢驾驶棚，机械转向桥，400㎜宽履带。整机产地：山东潍坊 | 16000 |  |
|  |  |  | DB200 | 全柴4102L或新柴498BT发动机（48kW）, 2.0米割台,拨禾轮液压升降,双层振动筛，二次脱选, 履带接动压力≦23.2kPa，最小离地间隙≧250mm，顶置大粮仓（容积1.2m3），弧形全封闭驾驶室，谷神专用液压转向桥, 400mm宽履带，带下切割器总成。整机产地：山东潍坊 | 20000 |  |
|  |  |  | DC200 | 全柴4105L或云内4102GB（55kW）, 2.0米割台, 拨禾轮液压升降,双层振动筛，二次脱选, 履带接动压力≦24kPa，最小离地间隙≧250mm，顶置大粮仓（容积1.2m3），弧形全封闭驾驶室,谷神专用液压转向桥, 400mm宽履带，带下切割器总成。整机产地：山东潍坊 | 20000 |  |
|  |  |  | DC238 | 全柴4105L或云内4102GB（55kW）, 2.38米割台, 拨禾轮液压升降, 双层振动筛，二次脱选, 履带接动压力≦24kPa，最小离地间隙≧250mm，顶置大粮仓（容积1.2m3），弧形全封闭驾驶室,谷神专用液压转向桥,宽轨距, 400mm宽履带，卸粮斗，带下切割器总成。整机产地：潍坊 | 22000 |  |
|  |  |  | DE238 | 全柴4105发动机(55KW)，2.38m割台，拨禾轮液压升降，双滚筒振动筛，履带接动压力≦24kPa，最小离地间隙≧250mm，顶置大粮仓（容积1.2m3），顶置大粮仓（容积1.2m3），弧形全封闭驾驶室，谷神专用液压转向桥,宽轨距，400mm宽履带，卸粮筒装置，液压破埂器。整机产地：山东潍坊 | 22000 |  |
| 谷物收获机械 | 全喂入自走履带式谷物联合收割机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 电话：0536-7602591 传真：0536-7527160 | DE258 | 全柴4105发动机(55kW)、2.58米割台，拨禾轮液压升降，加宽（1450㎜）的双层振动筛脱粒清选机构，履带接动压力≦24kPa，最小离地间隙≧250mm，顶置大粮仓（容积1.2m3），弧形全封闭驾驶室，谷神专用液压转向驱动桥，1300㎜宽轨距、550㎜宽过桥，新型快速开启护罩， 400mm宽履带，杂余回滚筒，液压破埂器,加长卸粮筒，整机产地：山东潍坊 | 23000 |  |
|  |  |  | DF288 | 全柴4108发动机(65KW)，拨禾轮液压升降,2.88m割台,顶置粮仓（带盖）,驾驶室,谷神专用液压转向桥，加宽过桥，加宽双层振动筛，杂余回滚筒，高地隙，宽轨距，加长400mm履带（50节）,新型快速开启护罩，人工接粮座椅，新型液压破埂器，卸粮筒装置。整机产地：山东潍坊 | 23000 |  |
|  |  |  | DF290A | 雷沃动力1004-4TC13或玉柴YC4A90-T12发动机（66KW）, 2.9m割台,拨禾轮液压升降,双滚筒，履带接动压力≦24kPa，最小离地间隙≧250mm，顶置大粮仓（容积1.5m3），弧形全封闭驾驶室，谷神专用液压转向桥，加宽过桥，快速开启护罩，新型液压破埂器，卸粮筒，1300㎜加宽轨距。450mm宽、56节加长履带，整机产地：山东潍坊 | 27000 |  |