| 小类 | 品种 | 生产企业 | 产品 型号 | 主要配置及参数 | 中央财 政补贴（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 电话：0379-64969400 传真：0379-64969400 | 东方红—C402 | YTR3105T60三缸、四冲程、水冷、直列直喷式发动机，29.41KW，油耗≤242g/kW·h，干式、碟簧压紧、双作用离合器，8F+4R变速箱，中央传动传动比3.910（一对螺旋锥齿轮），最终传动比5..462（一对直齿圆柱齿轮），标准配置自重3.66T。增加配置：铲刀装置，两点三点通用型悬挂系统，防翻架，加强型行走系。 | 28000 |  |
|  |  |  | 东方红—C502 | YTR3108T52三缸、四冲程、水冷、直列直喷式发动机，36.76KW，油耗≤235g/kW·h，干式、碟簧压紧、双作用离合器，8F+4R变速箱，中央传动传动比3.910（一对螺旋锥齿轮），最终传动比5. 462（一对直齿圆柱齿轮），标准配置自重3.67T。增加配置：铲刀装置，两点三点通用型悬挂系统，防翻架，加强型行走系。 | 28000 |  |
|  |  |  | 东方红—C602 | YTR3108T51三缸、四冲程、水冷、直列直喷式发动机，44.11KW，油耗≤235g/kW·h，干式、碟簧压紧、双作用离合器，8F+4R变速箱，中央传动传动比3.910（一对螺旋锥齿轮），最终传动比5. 462（一对直齿圆柱齿轮），标准配置自重3.7T。增加配置：铲刀装置，两点三点通用型悬挂系统，防翻架，加强型行走系。 | 28000 |  |
|  |  |  | 东方红—C702 | B4125J3四缸、四冲程、水冷、直列直喷式发动机，51.5KW，油耗≤254g/kW·h，干式、双片、碟簧压紧、常结合主离合器， 4F+2R变速箱，中央传动传动比3.143（一对螺旋锥齿轮），最终传动比4.846（一对直齿圆柱齿轮），标准配置自重6.52T。增加配置：铲刀装置，全封闭箱型断面车架，防护性能提高型驾驶室及覆盖件，强化型行走系，加强型悬挂系统。 | 43000 |  |
|  |  |  | 东方红—CA702 | LR4108T91四缸、四冲程、水冷、直列直喷式发动机，51.5KW，比油耗≤242g/kW·h，干式、双片、碟簧压紧、常结合主离合器， 4F+2R变速箱，中央传动传动比3.91（一对螺旋锥齿轮），最终传动比5.364（一对直齿圆柱齿轮），标准配置自重6.8T。增加配置：铲刀装置，全封闭箱型断面车架，防护性能提高型驾驶室及覆盖件，强化型行走系，加强型悬挂系统。 | 43000 |  |
|  |  |  | 东方红—C702-A | LR4108T1四缸、四冲程、水冷、直列直喷式发动机，52KW，比油耗≤242g/kW·h，干式、双片、碟簧压紧、常结合主离合器， 4F+2R变速箱，中央传动传动比3.91（一对螺旋锥齿轮），最终传动比5.364（一对直齿圆柱齿轮），标准配置自重6.7T。增加配置：铲刀装置，全封闭箱型断面车架，新型豪华驾驶室及覆盖件，强化型行走系，加强型悬挂系统。 | 43000 |  |
|  |  |  | 东方红—802 | B4125J四缸、四冲程、水冷、直列直喷式发动机，58.8KW，油耗≤245g/kW·h，干式、双片、碟簧压紧、常结合主离合器， 4F+2R变速箱，中央传动传动比3.143（一对螺旋锥齿轮），最终传动比4.846（一对直齿圆柱齿轮），标准配置自重6.7T。增加配置：铲刀装置，宽板履带，全封闭箱型断面车架，防护性能提高型驾驶室及覆盖件，强化型行走系，加强型悬挂系统。 | 43000 |  |
|  |  |  | 东方红—C802 | LR4105ZT6四缸、四冲程、水冷、直列、直喷式增压发动机，58.8KW，比油耗≤242g/kW·h，干式、双片、碟簧压紧、常结合主离合器， 4F+2R变速箱，中央传动传动比3.910（一对螺旋锥齿轮），最终传动比5.364（一对直齿圆柱齿轮），标准配置自重6.7T。增加配置：铲刀装置，宽板履带，全封闭箱型断面车架，新型豪华驾驶室及覆盖件，强化型行走系，加强型悬挂系统。 | 43000 |  |
| 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 电话：0379-64969400 传真：0379-64969400 | 东方红—CA802 | 4MC-T91四缸、四冲程、水冷、直列直喷长冲程式发动机，58.8kW，比油耗≤242g/kW.h，干式、双片、碟簧压紧、常结合离合器，4F+2R变速箱，中央传动传动比3.91（一对螺旋锥齿轮），最终传动传动比5.364（一对直齿圆柱齿轮），标准配置自重6.80T。增加配置：铲刀装置，宽板履带，全封闭箱型断面车架，防护性能提高型驾驶室及覆盖件，强化型行走系，加强型悬挂系统。 | 43000 |  |
|  |  |  | 东方红—C902 | LR6105T22或LRC6108T22六缸、四冲程、水冷、直列直喷发动机，66.2kW，比油耗≤242g/kW.h，干式、双片、碟簧压紧、常结合离合器，4F+2R变速箱，中央传动传动比3.91（一对螺旋锥齿轮），最终传动传动比5.364（一对直齿圆柱齿轮），标准配置自重6.80T。增加配置：铲刀装置，宽板履带，全封闭箱型断面车架，新型豪华驾驶室及覆盖件，强化型行走系，加强型悬挂系统。 | 48000 |  |
|  |  |  | 东方红—CA902 | LR4108ZT91四缸、四冲程、水冷、直列直喷增压发动机，66.2kW，比油耗≤235g/kW.h，干式、双片、碟簧压紧、常结合离合器，4F+2R变速箱，中央传动传动比3.91（一对螺旋锥齿轮），最终传动传动比5.364（一对直齿圆柱齿轮），标准配置自重6.80T。增加配置：铲刀装置，宽板履带，全封闭箱型断面车架，防护性能提高型驾驶室及覆盖件，强化型行走系，加强型悬挂系统。 | 48000 |  |
|  |  |  | 东方红—1002J | LR6105T8六缸、四冲程、水冷、直列直喷燃烧室发动机，73.5Kw，比油耗≤242g/Kw.h，干式、双片、碟簧压紧、常结合离合器，6F+2R变速箱，中央传动传动比3.5（一对螺旋锥齿轮），最终传动传动比6.09（一对直齿圆柱齿轮），标准配置自重7.3T。增加配置：铲刀装置,宽板履带，液压转向，防护性能提高型驾驶室及覆盖件，强化型行走系，加强型悬挂系统，加强型后桥。 | 52000 |  |
|  |  |  | 东方红—C1002 | LR6105T21六缸、四冲程、水冷、直列直喷发动机，73.5kW，比油耗≤242g/kW.h，干式、双片、碟簧压紧、常结合离合器，6F+2R变速箱，中央传动传动比2.92（一对螺旋锥齿轮），最终传动传动比6.09（一对直齿圆柱齿轮），标准配置自重7.3T。增加配置：铲刀装置,宽板履带，空调，新型豪华驾驶室及覆盖件，强化型行走系，加强型悬挂系统，加强型后桥。 | 52000 |  |
|  |  |  | 东方红—1202 | LRC6105六缸、四冲程、水冷、直列直喷长冲程燃烧室发动机，88.2kW，比油耗≤235g/kW.h，干式、双片、碟簧压紧、常结合离合器，6F+2R变速箱，中央传动传动比2.929（一对螺旋锥齿轮），最终传动传动比6.1（一对直齿圆柱齿轮），标准配置自重7.3T。增加配置：铲刀装置, 宽板履带，液压转向，防护性能提高型驾驶室及覆盖件，强化型行走系，加强型悬挂系统，加强型后桥。 | 56000 |  |
|  |  |  | 东方红—C1202 | LR6105ZT13六缸、四冲程、水冷、直列直喷增压式发动机，88.2kW，比油耗≤238g/kW.h，干式、双片、碟簧压紧、常结合离合器，6F+2R变速箱，中央传动传动比2.92（一对螺旋锥齿轮），最终传动传动比6.09（一对直齿圆柱齿轮），标准配置自重7.3T。增加配置：铲刀装置,宽板履带，空调，新型豪华驾驶室及覆盖件，强化型行走系加强型悬挂系统，加强型后桥。 | 56000 |  |
|  |  |  | 东方红—C1302 | LR6105ZT14六缸、四冲程、水冷、直列直喷增压式发动机，95.6kW，比油耗≤238g/kW.h，干式、双片、碟簧压紧、常结合离合器，6F+2R变速箱，中央传动传动比2.92（一对螺旋锥齿轮），最终传动传动比5.5（一对直齿圆柱齿轮），标准配置自重7.3T。增加配置：铲刀装置,宽板履带，空调，新型豪华驾驶室及覆盖件，强化型行走系，加强型悬挂系统，加强型后桥。 | 63000 |  |
| 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 杭州葛高机械有限公司 电话： 0571-82735888 传真： 0571-82139048 | GG852 | 1.型号型式：4135AK-5g单列、立式、四冲程、四缸、直接喷射式；2.功率（kW）：62.5；3.油耗（g/kW·h）：≤335；4.主离合器: 干式、双片、碟簧常结合式；5.变速箱：4F+2R；6.中央传动：一对螺旋锥齿轮（14/44）；7.最终传动装置：一对直齿圆柱齿轮（14/61）；8.液压系统：二组液压输出；9.悬挂类别：Ⅱ类三点可调悬挂 | 44000 |  |
|  |  |  | GG1052 | 1.型号型式：4135AZK-3单列、立式、四冲程、四缸、涡轮增压式；2.功率（kW）：77.2；3.油耗（g/kW·h）：≤335；4.主离合器: 干式、双片、碟簧常结合式；5、变速箱：6F+2R；6.中央传动：一对螺旋锥齿轮（14/41）；7、最终传动装置：一对直齿圆柱齿轮（14/61）；8.液压系统：三组液压输出；9.悬挂类别：Ⅱ类三点可调悬挂 | 52000 |  |