| 小类 | 品种 | 生产企业 | 产品 型号 | 主要配置及参数 | 中央财 政补贴（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 现代农装北方（北京）农业机械有限公司 电话：010-64882683 传真：010-64877801 | 9080 | 挂接方式：前悬挂、后悬挂和侧悬挂, 割台型式：直切式（不对行式收获）,配套动力：59KW工作宽度：125cm,工作高度：395cm切割长度：5-7.5-10-15-20-30mm,动力传输轴转速：1000转/分,工作效率：3 kg/s | 62000 |  |
|  |  |  | 9265 | 该型号主要配置及参数：发动机功率260马力，发动机转速：2200转/分，切断长度：15、20、30、40mm（出厂时设定），割幅3.0m,最低留茬高度≤150mm,工作尺寸7.3*3.1*4.4M,工作效率 10kg/s;抛料范围：正负80度，抛送高度：4.1-4.5米 | 120000 |  |
|  |  | 第一拖拉机股份有限公司 电话：0379-64969400 传真：0379-64969400 | 东方红JF92 | 最低留茬高度≤150mm。物料抛扔筒360°机械调整；整机质量680kg；外型尺寸2290X2390X3490；配套动力50～80马力拖拉机；动力输出轴转速540转/分；单行收割；工作效率12～30吨/小时； | 20000 |  |
|  |  |  | 东方红 JF1002 | 最低留茬高度≤150mm。物料抛扔筒360°液压调整；整机质量760kg；外型尺寸2290X2690X3650；配套动力90～120马力拖拉机；两行收割，作物行距450～550mm；工作效率20～35吨/小时；动力输出轴转速540转/分。 | 62000 |  |
|  |  | 河北农哈哈机械集团有限公司 电话：0311-83521903 传真：0311-83521903 | 4QB-10 | 配套动力：58.8～66kw,外形尺寸：7300×2400×3950㎜，机具重量：2000㎏，割幅宽度：2200㎜，割茬高度：≤250㎜，秸秆理论切碎长度：≤ 50㎜，作业速度：≤3.5km/h，损失率：≤5%，喂入量：10㎏/s ,纯工作小时生产率：25000㎏/h，结构型式：拖拉机倒开背负式 | 20000 |  |
|  |  |  | 4QZ-12 | 配套动力：117kw,外形尺寸：8100×2600×4200㎜，机具重量：5200㎏，割幅宽度：2200㎜，割茬高度：≤250㎜，秸秆理论切碎长度：≤ 30㎜，切碎长度合格率：95%，损失率：≤5%，喂入量：12㎏/s ,纯工作小时生产率：30000㎏/h，结构型式：自走式 | 75000 |  |
|  |  | 新疆机械研究院（有限责任公司） 电话：0991-3734801 传真：0991-3733310 | 9QSD-900 | 1 配套动力≥40-58千瓦；2 外形尺村（长。宽。高）1800×2700×3600毫米；3 整机重量740公斤；4 作业速度≤ 8公里/小时（视收获对象而定）；5 工作幅宽900毫米；6 切碎长度 7-35毫米（多级可调；7 切碎长度合格率≥98﹪；8 留茬高度≤120毫米；9 生产率15-30吨/小时；10 收获损失率≤1﹪；11 使用可靠性≥98﹪；12 作业方式侧悬挂，不对行收割；13 动力输入轴转速540转/分； | 20000 |  |
|  |  |  | 9QSD-1200 | 1 配套动力≥58.-88千瓦；2 外形尺村（长。宽。高）2800×1760×3950毫米；3 整机重量1300公斤；4 作业速度 ＜8公里/小时（视收获对象而定）；5 收获幅宽1200毫米；6 切碎长度 7-35毫米（多级可调）；7 切碎长度合格率≥98﹪；8 收获损失率≤1﹪；9 割茬高度≤120毫米；10 生产率25-40吨/小时；11 使用可靠性≥98﹪；12 作业方式侧后悬挂，不对行； 13 动力输入轴转1000速转/分； | 20000 |  |
|  |  |  | 9QSD-2200 | 1 配套动力88/120千瓦/(马力)；2 外行尺寸（长。宽。高）2670×2400×4200毫米；3 整机重量1700公斤；4 收获幅宽2200毫米；5 切碎长度 7-35毫米（多级可调）；6 切碎长度合格率≥98﹪；7 割茬高度≤120毫米；8 收获损失率≤1﹪；9 生产率25-50吨/小时（取决于收获对象亩产量）；10 使用可靠性≥98﹪；11 作业方式拖拉机到开悬挂，不对行收割；12 作业速度 ＜8公里/小时（视收获对象而定）；13 动力输入轴转1150速转/分； | 62000 |  |
| 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 新疆机械研究院（有限责任公司） 电话：0991-3734801 传真：0991-3733310 | 9QSZ-3000 | 1 配套动力176/240千瓦/(马力)（自带动力）；2 外形尺寸（长。宽。高） 7260×3050×4220毫米；3 整机重量8000公斤；4 作业速度 ≤ 8公里/小时（视收获对象而定）；5 收获幅宽3000毫米；6 物料切碎长度 7-35毫米（多级可调）；7 切碎长度合格率≥98﹪；8 割茬高度≤120毫米；9 收获损失率≤1﹪；10 生产率60-100吨/小时（取决于收获对象亩产量）；11 使用可靠性≥98﹪；12 作业方式自走式，不对行收割；13 行走速度≤20公里/小时 | 120000 |  |
|  |  | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院 电话：010-64868606 传真：010-64850770 | 9QL-2.1 | 配套动力：73.5kw以上；外型尺寸（长×宽×高）全悬挂：2536×2188×3865（mm）；结构质量：1800kg；动力输出轴转速：1800r/min；切割幅宽：2.1m；割刀片数量：12个；割刀盘数量：2个；切碎刀数量：4个；挂接方式：悬挂式；切断长度：8-25mm | 62000 |  |
|  |  | 现代农装科技股份有限公司 电话：010- 64882438 传真：010-64876357 | XDNZ （中农机） -2600 | 作业幅宽：2600 mm ;喂入量：5.0 kg/s ;留茬高度：≤150mm；切断长度：15～40mm ;发动机功率：200 HP；损失率：≤3.0% ;行走速度：0～20km/h；外形尺寸：6800×2700×3800 mm;整机重量：5000 kg；工作效率：30～50t/h | 105000 |  |