| 小类 | 品种 | 生产企业 | 产品 型号 | 主要配置及参数 | 中央财 政补贴（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕地机械 | 旋耕机 | 连云港市中旋机械有限公司 电话：0518-88815839 传真：0518-88815839 | 1GQN-180 | 圆梁配置。配套动力：50-60马力；耕幅：1800 mm；耕深：8-18cm；刀片型式：IT系列；刀片数量：50把；生产率：3.7-9亩/小时；刀辊转速：226、265r/min；传动方式：后输出中间传动；结构质量:405 kg；外形尺寸：2056*1020*1152。 | 1500 |  |
|  |  |  | 1GQN-200 | 方梁配置。配套动力：55-70马力；耕幅：2000 mm；耕深：8-18cm；刀片型式：IT系列；刀片数量： 58把；生产率：4-10亩/小时；刀辊转速：226、265r/min；传动方式：后输出中间传动；结构质量:420 kg；外形尺寸：2296*1020*1152。 | 1600 |  |
|  |  | 连云港市港旋机械厂 电话：0518-88803033 传真：0518-88803165 | 1GQN-150 | 传动轴总成；悬挂架总成；中间齿轮箱总成；方管框架主梁；左右侧板；犁刀轴总成；罩壳；拖板。1．配套拖拉机动力（kW）:22.0-25.7;2.幅宽（mm）:1500；3.挂接方式：标准三点悬挂；4.动力输出轴转速（r/min）:540.720;5.传动方式：中间齿轮传动；6.结构质量（kg）270;7.耕深（cm）:旱耕：8-16;水耕：10-18；8.刀辊转速（r/min）:227.232.228;9.刀辊回转半径（mm）:225;10.旋耕刀形式：IT225；11.旋耕刀数量(把)：34；12.旋耕刀排列方式：螺旋线；13.外形尺寸长X宽X高（mm）：920X1732X1052. | 1250 |  |
|  |  |  | 1GQN-180 | 传动轴总成；悬挂架总成；中间齿轮箱总成；方管框架主梁；左右侧板；犁刀轴总成；罩壳；拖板。1．配套拖拉机动力（kW）:36.7-47.7;2.幅宽（mm）:1800；3.挂接方式：标准三点悬挂；4.动力输出轴转速（r/min）:540.720;5.传动方式：中间齿轮传动；6.结构质量（kg）405;7.耕深（cm）:旱耕：8-14;水耕：10-16；8.刀辊转速（r/min）:209.226.200.236;9.刀辊回转半径（mm）:245;10.旋耕刀形式：IT245；11.旋耕刀数量(把)：50；12.旋耕刀排列方式：螺旋线；13.外形尺寸长X宽X高（mm）：1020X2056X1152. | 1500 |  |
|  |  |  | 1GQN-200 | 传动轴总成；悬挂架总成；中间齿轮箱总成；方管框架主梁；左右侧板；犁刀轴总成；罩壳；拖板。1．配套拖拉机动力（kW）:44.1-51.4;2.幅宽（mm）:2000；3.挂接方式：标准三点悬挂；4.动力输出轴转速（r/min）:540.720.1000;5.传动方式：中间齿轮传动；6.结构质量（kg）420;7.耕深（cm）:旱耕：8-16;水耕：10-18；8.刀辊转速（r/min）:200.236.209.226.291.314.;9.刀辊回转半径（mm）:245;10.旋耕刀形式：IT245；11.旋耕刀数量(把)：58；12.旋耕刀排列方式：螺旋线；13.外形尺寸长X宽X高（mm）：1020X2296X1152. | 1600 |  |
|  |  |  | 1GQN-230 | 传动轴总成；悬挂架总成；中间齿轮箱总成；方管框架主梁；左右侧板；犁刀轴总成；罩壳；拖板。1．配套拖拉机动力（kW）:47.8-58.8;2.幅宽（mm）:2300；3.挂接方式：标准三点悬挂；4.动力输出轴转速（r/min）:540.720.1000;5.传动方式：中间齿轮传动；6.结构质量（kg）435;7.耕深（cm）:旱耕：8-16；水耕10-18；8.刀辊转速（r/min）:200.236.209.226.291.314;9.刀辊回转半径（mm）:245;10.旋耕刀形式：IT245；11.旋耕刀数量(把)：62；12.旋耕刀排列方式：螺旋线；13.外形尺寸长X宽X高（mm）：1020X2536X1152.. | 1700 |  |
| 耕地机械 | 旋耕机 | 连云港市港旋机械厂 电话：0518-88803033 传真：0518-88803165 | 1GMD-210 | 传动轴总成；双灭茬传动总成；悬挂架总成；中间齿轮箱总成；双侧边齿轮箱总成；方管框架主梁；左右侧板；犁刀轴总成；灭茬刀轴总成；罩壳；拖板。1．配套拖拉机动力（kW）:58.8-73.5;2.幅宽（mm）:2100；3.挂接方式：标准三点悬挂；4.动力输出轴转速（r/min）:540.720;5.传动方式：侧边齿轮传动；6.结构质量（kg）720;7.耕深（cm）:12-16；8.刀辊转速（r/min）:旋耕：238.224.灭茬：506.476;9.刀辊回转半径（mm）:旋耕245.灭茬170;10.旋耕刀形式：旋耕刀IT245.灭茬刀L型弯刀；11.旋耕刀数量(把)：旋耕58.灭茬64；12.旋耕刀排列方式：螺旋线；13.外形尺寸长X宽X高（mm）：1800X2120X1240. | 3500 |  |
|  |  | 盐城恒昌汽车配件有限公司 电话：0515-83662049 传真：0515-83662448 | 1GQN-180 | 配套动力：36.8-44.1KW（50马力级拖拉机），耕幅：1.80m，耕深：旱耕12-16㎝、水耕14-18㎝，刀片形式：IT245，生产率：4-5ha/h，动力输出轴转速：720r/min，刀轴转速：267r/min，外形尺寸（长×宽×高）：1020×2056×1152（㎜），整机重量：405㎏，与拖拉机连接形式：标准三点悬挂，传动方式：中间齿轮传动。 | 1500 |  |
|  |  |  | 1GXNZ-120 | 配套动力：13-18KW，耕深：10-14㎝，工作幅宽：120㎝，刀片型号：IS225、ⅡS195，刀轴转速：228r/min（土壤硬时使用）、280r/min（土壤疏松时使用），刀片数量：左13把、右13把，生产率：0.17-0.32hm2/h, 外形尺寸（长×宽×高）：1390×470×600（㎜）,结构质量：203㎏，与拖拉机连接方式：标准三点悬挂，拖拉机动力输出轴转速：720r/min。 | 1000 |  |
|  |  |  | 1GTN-200-D | 配套动力：37KW以上（50马力以上轮式拖拉机），水田耕整转速：390r/min，刀片数量：58张，工作幅宽：200㎝，水田耕深：8-12㎝，与拖拉机连接形式：标准三点悬挂，作业效率：4-7ha/h，外形尺寸（长×宽×高）：2330×800×1200（㎜），传动方式：双侧链传动 | 1900 |  |
|  |  | 山东白龙机械有限公司 电话：0539-7275699 传真：0539-7275688 | 1GSL-90 | 外型尺寸（长×宽×高）：820×950×740mm；结构质量：68kg；配套动力：8.0kw; 传动方式: 链条; 刀辊回转半径: 195mm; 工作幅宽: 90cm; 耕深≥8cm；耕深稳定性≥85%;耕后地表平整度≤5cm; 碎土率≥50%;植被覆盖率≥55%;纯工作小时工作率≥0.12hm²/(h.m). | 200 |  |
|  |  | 长拖农业机械装备集团有限公司 电话：0431-82561015 传真：0431-82561001 | 1GZL-2(140) | 配套动力:40.4-51.5 kW(55-70)马力；旋耕工作幅度(CM):140；工作行数:2；作业速度(km/h):2-4；作业效率(km2/h):0.1-0.6；起垄高度(CM):12-20；旋耕深度(CM):10-16；碎深度(CM):8-12；根粉碎度%:≥90 | 3500 |  |
|  |  |  | 1GZL-4(240) | 1. 配套动力:58.8-88.2 kW(80-120)马力；2. 旋耕工作幅度(CM):240；3. 工作行数:4；4. 作业速度(km/h):1-5；5. 作业效率(km2/h):0.2-1.1；6. 起垄高度(CM):12-20；7. 旋耕深度(CM):10-16；8. 碎深度(CM):8-12；9. 根粉碎度%:≥90 | 5100 |  |
|  |  | 灌云县黄海机械有限公司 电话：0518-88284058 传真：0518-88284058 | 1GQN-180 | 配置：传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、支承框架、左右侧板、犁刀轴总成。参数：1.配套动力(马力)：50～65；2.结构质量(kg)：405;3.幅宽(mm)：180；4.传动方式:中间齿轮传动；5.旋耕刀型式：IT系列；6.旋耕刀数量：50把；7.挂接方式：标准三点悬挂；8.刀辊回转半径(mm)：245；9.旋耕刀排列方式：螺旋线；10.动力输出轴转速(r/min)：540、720；11.刀辊转速(r/min)：231、229；12.耕深(cm)：8～18。 | 1500 |  |
| 耕地机械 | 旋耕机 | 灌云县黄海机械有限公司 电话：0518-88284058 传真：0518-88284058 | 1GQN-200 | 配置：传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、支承框架、左右侧板、犁刀轴总成。参数：1.配套动力(马力)：55～75；2.结构质量（kg）：420；3.幅宽(mm)：200；4.传动方式:中间齿轮传动；5.旋耕刀型式：IT系列；6.旋耕刀数量：58把；7.挂接方式：标准三点悬挂；8.刀辊回转半径(mm)：245；9.旋耕刀排列方式：螺旋线；10.动力输出轴转速(r/min)：540、720；11.刀辊转速(r/min)：231、229；12.耕深(cm)：8～18。 | 1600 |  |
|  |  |  | 1GQN-250 | 配置：传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、支承框架、左右侧板、犁刀轴总成。参数：1.配套动力(马力)：75～90；2.结构质量(kg)：450；3.幅宽（mm）：250；4.传动方式:中间齿轮传动；5.旋耕刀型式：IT系列；6.旋耕刀数量：66把；7.挂接方式：标准三点悬挂；8.刀辊回转半径(mm)：245；9.旋耕刀排列方式：螺旋线；10.动力输出轴转速(r/min)：540、720；11.刀辊转速(r/min)：231、229；12.耕深(cm)：8～18。 | 1850 |  |
|  |  |  | 1GQN-300 | 配置：传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、支承框架、左右侧板、犁刀轴总成。参数：1.配套动力(马力)：80～120；2.结构质量（kg）：550；3.幅宽（mm）：300;4.传动方式:中间齿轮传动；5.旋耕刀型式：IT系列；6.旋耕刀数量：80把；7.挂接方式：标准三点悬挂；8.刀辊回转半径（mm）：245；9.旋耕刀排列方式：螺旋线；10.动力输出轴转速（r/min）：540、1000；11.刀辊转速(r/min)：231、318；12.耕深：8～18cm。 | 3500 |  |
|  |  | 连云港市华旋旋耕机厂 电话：0518-88806651 传真：0518-88806862 | IGQN-180 | 加前机罩防护装置、加传动防护装置、方管框架机构，结盘刀轴，配套动力大于37.5kW，标准三点悬挂，中间传动方式，齿轮传动。刀片：IT-245，50把。动力输出轴转速540-1000 | 1600 |  |
|  |  |  | IGQN-200 | 加前机罩防护装置、加传动防护装置、方管框架机构，结盘刀轴，配套动力大于40.4kW，标准三点悬挂，中间传动方式，齿轮传动。刀片：IT-245，58把。动力输出轴转速540-1000 | 1600 |  |
|  |  | 南昌中天农机有限公司 电话：0791-5761179 传真：0791-5761856 | 灭茬机 1GQNC-260J | 50HP传动轴1根；灭茬L型短刀，左右各36；旋耕1T245弯刀，左右各35；起垄器5个 | 3600 |  |
|  |  | 河北农哈哈机械集团有限公司 电话：0311-83525449 传真：0311-8352544 | 1G-180 | 结构尺寸：1300×2076×1116㎜，配套动力：36.8～44.1kw,机具重量：410㎏，耕深：120～160㎜，耕幅：1800㎜，刀片数量：52把，刀片型号：IT245，刀轴回转半径：245㎜，耕深稳定性：≥85%，耕后地表平整度≤50㎜，碎土率：≥50%，植被覆盖率：≥55%，传动方式：中间齿轮传动，纯工作小时生产率：0.09hm2/h。 | 1500 |  |
|  |  |  | 1GQN-200 | 结构尺寸：1300×2280×1187㎜，配套动力：44.1～51.5kw,机具重量：430㎏，耕深：120～160㎜，耕幅：2000㎜，刀片数量：60把，刀片型号：IT245，刀轴回转半径：245㎜，耕深稳定性：≥85%，耕后地表平整度≤50㎜，碎土率：≥50%，植被覆盖率：≥55%，传动方式：中间齿轮传动，纯工作小时生产率：0.1hm2/h。 | 1600 |  |
|  |  |  | 1G-230 | 结构尺寸：1300×2580×1187㎜，配套动力：51.5～58.8kw,机具重量：450㎏，耕深：120～160㎜，耕幅：2300㎜，刀片数量：64把，刀片型号：IT245，刀轴回转半径：245㎜，耕深稳定性：≥85%，耕后地表平整度≤50㎜，碎土率：≥50%，植被覆盖率：≥55%，传动方式：中间齿轮传动，纯工作小时生产率：0.115hm2/h。 | 1700 |  |
| 耕地机械 | 旋耕机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 电话：0311-83525449 传真：0311-8352544 | 1GQN-200B | 结构尺寸：1300×2280×1187㎜，配套动力：44.1～51.5kw,机具重量：450㎏，耕深：120～160㎜，耕幅：2000㎜，刀片数量：60把，刀片型号：IT245，刀轴回转半径：245㎜，耕深稳定性：≥85%，耕后地表平整度≤50㎜，碎土率：≥50%，植被覆盖率：≥55%，传动方式：中间齿轮传动，纯工作小时生产率：0.1hm2/h，结构型式：高箱体。 | 1900 |  |
|  |  |  | 1GQN-230B | 结构尺寸：1300×2580×1287㎜，配套动力：51.5～58.8kw,机具重量：470㎏，耕深：120～160㎜，耕幅：2300㎜，刀片数量：64把，刀片型号：IT245，刀轴回转半径：245㎜，耕深稳定性：≥85%，耕后地表平整度≤50㎜，碎土率：≥50%，植被覆盖率：≥55%，传动方式：中间齿轮传动，纯工作小时生产率：0.115hm2/h，结构型式：高箱体。 | 2200 |  |
|  |  | 赤峰市宁城长明机械有限公司 电话：0476-4223743 传真：0476-4222444 | 1MC-90 | 配套动力：13.2-14.7kw,（18-20马力）。耕幅:90cm，耕深：≥12cm。中央差速器，通轴双侧齿轮传动。配置：灭茬刀辊（灭茬刀L型，28把）；旋耕刀辊（旋耕刀IT245型，26把）。 旋耕刀辊与灭茬刀辊可转换。整机重量：240kg. | 1500 |  |
|  |  |  | 1MC-110 | 配套动力：14.7-18.4kw,（20-25马力）。耕幅:110cm，耕深：≥12cm. 中央差速器，通轴双侧齿轮传动。配置：灭茬刀辊（灭茬刀L型，34把）；旋耕刀辊（旋耕刀IT245型，30把）。旋耕刀辊与灭茬刀辊可转换。整机重量：270kg. | 1500 |  |
|  |  |  | 1MC-130 | 配套动力：18.4-22.0kw,（25-30马力）。耕幅:130cm，耕深：≥12cm. 中央差速器，通轴双侧齿轮传动。配置：灭茬刀辊（灭茬刀L型，42把）；旋耕刀辊（旋耕刀IT245型，36把;）。旋耕刀辊与灭茬刀辊可转换。整机重量：300kg. | 2100 |  |
|  |  |  | 1MC-150 | 配套动力：22-25.7kw,（30-35马力）。耕幅:150cm，耕深：≥12cm. 中央差速器，通轴双侧齿轮传动。配置：灭茬刀辊（灭茬刀L型，48把）；旋耕刀辊（旋耕刀IT245型，40把）。旋耕刀辊与灭茬刀辊可转换。整机重量：330kg. | 1660 |  |
|  |  |  | 1MC-220 | 配套动力：44.1-44.7kw,（60-65马力）。耕幅:220cm，耕深：≥12cm. 中央差速器，通轴双侧齿轮传动。配置：灭茬刀辊（灭茬刀L型，75把）；旋耕刀辊（旋耕刀IT245型，54把）。旋耕刀辊与灭茬刀辊可转换。整机重量：900kg. | 3500 |  |
|  |  |  | 1GD-160S | 配套动力：40.4-47.7kw(55-65马力）。耕幅：160cm,耕深：12-18cm.中间与侧边齿轮传动，灭茬、旋耕双辊同时作业。灭茬刀辊转速：385r/min;旋耕刀辊转速：265r/min.灭茬刀L型，60把，旋耕刀IT245型，36把。整机重量：560kg. | 2600 |  |
|  |  |  | 1GD-180S | 配套动力：47.5-55.1kw(65-75马力）。耕幅：180cm,耕深：12-18cm.中间与侧边齿轮传动，灭茬、旋耕双辊同时作业。灭茬刀辊转速：385r/min;旋耕刀辊转速：265r/min.灭茬刀L型，68把，旋耕刀IT245型，40把。整机重量：575kg. | 2750 |  |
|  |  |  | 1GD-200S | 配套 动力：55.1-62.4kw(75-85马力）。耕幅：200cm,耕深：12-18cm.中间与侧边齿轮传动，灭茬、旋耕双辊同时作业。灭茬刀辊转速：385r/min;旋耕刀辊转速：265r/min.灭茬刀L型，76把，旋耕刀IT245型，44把。整机重量：560kg. | 2900 |  |
| 耕地机械 | 旋耕机 | 赤峰市宁城长明机械有限公司 电话：0476-4223743 传真：0476-4222444 | 1SL-185 | 配套动力：47.8-55.1kw(65-75马力)。耕幅：185cm,深松深度：≥30cm.基本形式：深松、灭茬、镇压联合作业。选配旋耕刀辊，中央齿轮传动。刀辊转速：164-420r/min,11档转速，外形尺寸：2042×1680×1451mm.整机重量：700kg. | 4300 |  |
|  |  |  | 1SL-200 | 配套动力：55.1-62.4kw(75-85马力)。耕幅：200cm,深松深度：≥30cm.基本形式：深松、灭茬、镇压联合作业。选配旋耕刀辊，中央齿轮传动。刀辊转速：164-420r/min,11档转速，外形尺寸：2192×1680×1451mm.整机重量：800kg. | 2900 |  |
|  |  |  | 1SL-250 | 配套动力：≥70kw(95马力)。耕幅：250cm,深松深度：≥30cm.基本形式：深松、灭茬、镇压联合作业。选配旋耕刀辊，中央齿轮传动。刀辊转速：164-420r/min,11档转速，外形尺寸：2592×1680×1451mm.整机重量：1100kg. | 5100 |  |
|  |  | 敦化市民主机修厂 电话：0433-6320720 传真：0433-6330720 | 1GXL140 | 1.框架主梁2.悬挂架3.传动轴总成 4.变速箱总成 5.罩板 6.配套动力(马力)：25马力以上 7.结构质量(kg)：214Kg 8.耕幅(mm)：1400 9.传动方式：动力输出轴 10.旋耕刀形式及数量:IT 225 30把 12.挂接方式:三点悬挂13. 旋耕刀排列方式:螺旋线排列 | 1150 |  |
|  |  |  | 1GN160 | 1.框架主梁2.悬挂架 3.传动轴总成4.变速箱总成 5.罩板6.配套动力（马力）：30马力以上 7.结构质量（Kg）：370Kg 8.耕幅（mm）1600 9.旋耕刀型式及数量(把)：IT245 38把 10.传动方式：动力输出轴 11.传动副类型：齿轮12.挂接方式:三点悬挂13. 旋耕刀排列方式:螺旋线排列 | 1250 |  |
|  |  |  | 1GQN180 | 1.框架主梁2.悬挂架3.传动轴总成 4.变速箱总成 5.罩板6.配套动力（马力）：50马力以上 7.结构质量（Kg）：405Kg 8.耕幅（mm）1800 9.旋耕刀型式及数量(把)：IT245 50 把 10.传动方式：动力输出轴11.传动副类型：齿轮12.挂接方式:三点悬挂13. 旋耕刀排列方式:螺旋线排列 | 1500 |  |
|  |  |  | 1GQN200 | 1. 框架主梁2.悬挂架3.传动轴总成4.变速箱总成5.罩板6.配套动力（马力）：54马力以上 7.结构质量（Kg）：420Kg 8.耕幅（mm）2000 9.旋耕刀型式及数量(把)：IT260 58 把10.传动方式：动力输出轴 11.传动副类型：齿轮12.挂接方式:三点悬挂13. 旋耕刀排列方式:螺旋线排列 | 1600 |  |
|  |  | 天津市振兴机械制造有限公司 电话：022-29159766 传真：022-29159766 | 1GQN-125 | 圆梁配置。配套动力：20-45马力；耕幅：1250 mm；耕深：8-16cm；刀片型式：IT系列；刀片数量：30把；刀辊转速：213r/min；传动方式：后输出中间传动；结构质量:245 kg；外形尺寸：920*1482*1052。 | 1050 |  |
|  |  |  | 1GQN-140 | 方梁配置。配套动力：20-45马力；耕幅：1400 mm；耕深：8-16cm；刀片型式：IT系列；刀片数量：34把；刀辊转速：213r/min；传动方式：后输出中间传动；结构质量:260 kg；外形尺寸：920*1632*1052。 | 1150 |  |
|  |  |  | 1GQN-200 | 方梁配置。配套动力：55-65；耕幅：2000 mm；耕深：8-16cm；刀片型式：IT系列；刀片数量：58把；生产率：4-10亩/小时；刀辊转速：267r/min；传动方式：后输出中间传动；结构质量:420 kg；外形尺寸：2296*1020*1152。 | 1600 |  |
|  |  |  | 1GQN-230 | 方梁配置。配套动力：65-80马力；耕幅：2300 mm；耕深：8-16cm；刀片型式：IT系列；刀片数量：62把；生产率：4-10亩/小时；刀辊转速：267r/min；传动方式：后输出中间传动；结构质量:435 kg；外形尺寸：2636*1020*1152。 | 1700 |  |
| 耕地机械 | 旋耕机 | 第一拖拉机股份有限公司 电话：0379-64969400 传真：0379-64969400 | 东方红 1GQN-125 | 主要配置及参数 ：6/6键，圆梁，平板式拖板，配套动力≥14.7kW；动力输出轴转速540r/min ；幅宽125㎝；标准三点悬挂；中间传动方式；传动类型为齿轮传动；刀轴转速227/273r/min；左右各15把ⅠT225弯刀；旋耕刀呈螺旋线排列。 | 1050 |  |
|  |  |  | 东方红 1GQN-150 | 主要配置及参数 ：6/6键，圆梁，平板式拖板，配套动力≥22.06kW；动力输出轴转速540r/min ；幅宽150㎝；标准三点悬挂；中间传动方式；传动类型为齿轮传动；刀轴转速227/273 r/min；左右各17把ⅠT225弯刀；旋耕刀呈螺旋线排列 | 1250 |  |
|  |  |  | 东方红 1GQN-200KH | 主要配置及参数 ：8/8键，球铁高箱体，方梁框架式，平板式拖板，配套动力51.45-58.8kW；动力输出轴转速720r/min ；幅宽200㎝；标准三点悬挂；中间传动方式；传动类型为齿轮传动；刀轴转速220/245/273/rmin；左右各29把ⅠT245弯刀；旋耕刀呈螺旋线排列。 | 2300 |  |
|  |  |  | 东方红 1GQN-230KH | 主要配置及参数 ：8/8键，球铁高箱体，方梁框架式，平板式拖板，配套动力58.8～66.2kW；动力输出轴转速720r/min ；幅宽230㎝；标准三点悬挂；中间传动方式；传动类型为齿轮传动；刀轴转速220/245/273r/min；左右各31把ⅠT245弯刀；旋耕刀呈螺旋线排列。 加强斜支撑，含加长下悬挂含加高框架。 | 2200 |  |
|  |  |  | 东方红 1GQN-180KD | 主要配置及参数 ：8/8键，方梁框架式，平板式拖板，配套动力36.8～44.1KW ；动力输出轴转速720r/min(选装540r/min ) ；幅宽180；㎝；标准三点悬挂；中间传动方式；传动类型为齿轮传动；刀轴转速为215/231（540）/267/271（540）/284/308r/min；左右各25把IT245弯刀；旋耕刀呈螺旋线排列。 | 1600 |  |
|  |  |  | 东方红 1GQN-200KD | 主要配置及参数 ：8/8键，方梁框架式，平板式拖板，配套动力44.1-54.45kW；动力输出轴转速720r/min ；幅宽200㎝；标准三点悬挂；中间传动方式；传动类型为齿轮传动；刀轴转速220/267/296r/min；左右各29把ⅠT245弯刀；旋耕刀呈螺旋线排列。 | 1900 |  |
|  |  |  | 东方红 1GQN-230KD | 主要配置及参数 ：8/8键，方梁框架式，平板式拖板,配套动力58.8～66.2KW ；动力输出轴转速720r/min(选装540r/min ) ；幅宽230㎝；标准三点悬挂；中间传动方式；传动类型为齿轮传动；刀轴转速为：215/231(540)267/271(540)/284/308r/min；左右各31把IT245弯刀；旋耕刀呈螺旋线排列。 | 1850 |  |
|  |  |  | 东方红 1GQN-200KB | 主要配置及参数 ：8/8键，球铁高箱体.方梁框架式，平板式拖板，配套动力47.8～58.8KW ；动力输出轴转速720r/min ；幅宽200㎝；标准三点悬挂；中间传动方式；传动类型为齿轮传动；刀轴转速为241/266/294r/min；左右各29把IT245弯刀；旋耕刀呈螺旋线排列。 | 2300 |  |
|  |  | 山东常林集团股份有限公司 电话：0539-6203668 传真：0539-6215678 | 1GQN-160 | 1.配套动力(马力)：35～45；2.结构质量(kg)：360；3.耕幅(mm)：1600；4.传动方式：中间齿轮传动；5.旋耕刀形式及数量：IT225；42 | 1250 |  |
|  |  |  | 1GQN-230 | 1.配套动力(马力)：65～82；2.结构质量(kg)：435；3.耕幅(mm)：2300；4.传动方式：中间齿轮传动；5.旋耕刀形式及数量：IT245；62； | 1700 |  |
|  |  |  | 1GQN-250 | 1.配套动力(马力)：80～100；2.结构质量(kg)：450；3.耕幅(mm)：2500；4.传动方式：中间齿轮传动；5.旋耕刀形式及数量：IT245；66 | 1850 |  |
| 耕地机械 | 旋耕机 | 山拖农机装备有限公司 电话：0537-3478381 传真：0537-3832370 | 1GQN-180 | 球铁高箱中间齿轮箱总成、传动轴总成、悬挂架、方管框架主梁、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。配套动力（kW）：≥36；整机质量（kg）：405；传动方式：中间齿轮传动；旋耕刀型式：IT系列；挂接方式：标准三点悬挂；动力输出轴转速（r/min）：540,720;旋耕刀排列方式：螺旋线；机具前进速度(km/h)：2～5;刀辊转速（r/min）：200～314;工作幅宽（㎜）：1800；耕深（㎜）：旱田120～160，水田140～180； 刀辊回转半径（mm）：245；刀片数量（把）：50。 | 2000 |  |
|  |  |  | 1GQN-200 | 球铁高箱中间齿轮箱总成、传动轴总成、悬挂架、方管框架主梁、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。配套动力（kW）：≥40；整机质量（kg）：420；传动方式：中间齿轮传动；旋耕刀型式：IT系列；挂接方式：标准三点悬挂；动力输出轴转速（r/min）：540,720;旋耕刀排列方式：螺旋线；机具前进速度(km/h)：2～5;刀辊转速（r/min）：200～314;工作幅宽（㎜）：2000；耕深（㎜）：旱田120～160，水田140～180； 刀辊回转半径（mm）：245；刀片数量（把）：58。 | 1900 |  |
|  |  | 连云港市大陆旋耕机厂 电话：0518-88893185 传真：0518-88893186 | 1GQN-14O | 标准配置：中间齿轮传动，框架结构。技术参数：配套动力：18.4~22.0 kW。质量：0.245吨；幅宽：1400mm ；耕深：旱耕12~14cm；水耕12~16cm | 1150 |  |
|  |  |  | 1GQN-160S | 标准配置：中间齿轮传动，框架结构。技术参数：配套动力：29.4~33.1kW；质量：0.308吨；幅宽：1600mm。；耕深：12~16cm. 水耕10~18cm | 1250 |  |
|  |  |  | 1GQN-180S | 标准配置：中间齿轮传动，框架结构。技术参数：配套动力：36.8~44.1 kW。质量：0.405吨；幅宽：1800mm。耕深：； 旱耕：12~16cm. 水耕10~18cm | 1500 |  |
|  |  |  | 1GQN-200S | 标准配置：中间齿轮传动，螺旋锥齿轮，框架结构。 技术参数：配套动力：40.4~44.1 Kw。质量：0.0.420吨；幅宽：2000mm。；耕深：旱耕12~16cm.水耕10~18cm | 1600 |  |
|  |  |  | 1GQN-230 | 标准配置：球铁高箱体框架结构，中间齿轮传动，螺旋锥齿轮、加粗刀轴。技术参数：配套动力：47.8~73.5 kW。质量：0.435吨；幅宽：2300mm。耕深：旱耕12~16cm. 水耕10~18cm | 1700 |  |
|  |  | 潍城区长城旋耕机厂 电话：0536-8901800 2905698 传真：0536-2905698 | 潍旋 1GQN-140 （D2） | 1.配套动力(马力)：30；2.结构质量(kg)：248；3.耕幅(mm)：140；4.传动方式：齿轮传动；5.旋耕刀形式及数量：IT225；旋耕28把 灭茬26把 | 2100 |  |
|  |  | 盐城市盐海拖拉机制造有限公司 电话：13813438997 传真：0515-88332732 | 1GQN-140 | 标准配置：传动箱总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、方管框架主梁、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。技术参数：1、配套拖拉机（马力）：25～30；2、结构质量（kg）:278；3、耕幅（mm）:1400；4、传动方式：中间齿轮传动；5、旋耕刀形式：IT系列；6、旋耕刀数量（把）：30；7、挂接方式：三点悬挂；8、刀辊回转半径（mm）；245；9、旋耕刀排列方式：螺旋；10、机具前进速度（Km/n）:2～6；11、动力输出轴转速（r/min）:540.720；12、刀辊转速（r/min）：228、294(可选配锥齿轮速比)；13、耕深（cm）：旱地8～16 水耕8～18 | 1150 |  |
| 耕地机械 | 旋耕机 | 盐城市盐海拖拉机制造有限公司 电话：13813438997 传真：0515-88332732 | 1GQN-160 | 标准配置：传动箱总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、方管框架主梁、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。技术参数：1、配套拖拉机（马力）：30～40；2、结构质量（kg）:328；3、耕幅（mm）:1600；4、传动方式：中间齿轮传动；5、旋耕刀形式：IT系列；6、旋耕刀数量（把）：38；7、挂接方式：三点悬挂；8、刀辊回转半径（mm）；245；9、旋耕刀排列方式：螺旋；10、机具前进速度（Km/n）:2～6；11、动力输出轴转速（r/min）:540.720；12、刀辊转速（r/min）：228、294；(可选配锥齿轮速比)；13、耕深（cm）：旱地8～16 水耕8～18 | 1250 |  |
|  |  |  | 1GQN-180 | 标准配置：传动箱总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、方管框架主梁、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。技术参数：1、配套拖拉机（马力）：50～60；2、结构质量（kg）:405；3、耕幅（mm）:1800；4、传动方式：中间齿轮传动；5、旋耕刀形式：IT系列；6、旋耕刀数量（把）：50；7、挂接方式：三点悬挂；8、刀辊回转半径（mm）；245；9、旋耕刀排列方式：螺旋；10、机具前进速度（Km/n）:2～6；11、动力输出轴转速（r/min）:540、720；12、刀辊转速（r/min）：209、226(可选配锥齿轮速比)；13、耕深（cm）：旱地8～16 水耕8～18 | 1500 |  |
|  |  |  | 1GQN-200 | 标准配置：传动箱总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、方管框架主梁、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。技术参数：配套拖拉机（马力）：55～70；1、结构质量（kg）:420；2、耕幅（mm）:2000；3、传动方式：中间齿轮传动；4、旋耕刀形式：IT系列；5、旋耕刀数量（把）：58；6、挂接方式：三点悬挂；7、刀辊回转半径（mm）；245；8、旋耕刀排列方式：螺旋；9、机具前进速度（Km/n）:2～6；11、动力输出轴转速（r/min）:540、720；12、刀辊转速（r/min）：209、226(可选配锥齿轮速比)；13、耕深（cm）：旱地8～16 水耕8～18 | 1600 |  |
|  |  |  | 1GQN-230 | 标准配置：传动箱总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、方管框架主梁、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。技术参数：1、配套拖拉机（马力）：65～80；2、结构质量（kg）:420；3、耕幅（mm）:2300；4、传动方式：中间齿轮传动；5、旋耕刀形式：IT系列；6、旋耕刀数量（把）：62；7、挂接方式：三点悬挂；8、刀辊回转半径（mm）；245；9、旋耕刀排列方式：螺旋；10、机具前进速度（Km/n）:2～6；11、动力输出轴转速（r/min）:540、720；12、刀辊转速（r/min）：209、226(可选配锥齿轮速比)；13、耕深（cm）：旱地8～16 水耕8～18 | 1700 |  |
|  |  |  | 1GQN-250 | 标准配置：传动箱总成、悬挂架、中间齿轮高箱总成、方管框架主梁、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。技术参数：1、配套拖拉机（马力）：70～100；2、结构质量（kg）:450；3、耕幅（mm）：2500；4、传动方式：中间齿轮传动；5、旋耕刀形式：IT系列；6、旋耕刀数量（把）：66；7、挂接方式：三点悬挂；8、刀辊回转半径（mm）；245；9、旋耕刀排列方式：螺旋；10、机具前进速度（Km/n）:2～6；11、动力输出轴转速（r/min）:540、720；12、刀辊转速（r/min）：209、226(可选配锥齿轮速比)；13、耕深（cm）：旱地8～16 水耕8～18 | 1850 |  |
| 耕地机械 | 旋耕机 | 盐城市盐海拖拉机制造有限公司 电话：13813438997 传真：0515-88332732 | 1GQNM-160 | 标准配置：传动箱总成、悬挂架、灭茬传动轴、中间齿轮箱总成、侧边齿轮箱总成、加强方管框架主梁、左右侧板、犁刀轴总成、灭茬刀轴总成、罩壳、拖板；技术参数：1、配套拖拉机（马力）：55～65；2、结构质量（kg）:460；3、耕幅（mm）：1600；4、传动方式：中间齿轮传动；5、旋耕刀形式：IT系列；6、旋耕刀数量（把）：42；7、灭茬刀数量（把）：48；8、挂接方式：三点悬挂；9、刀辊回转半径（mm）；245；10、旋耕刀排列方式：螺旋；11、灭茬刀排列方式：螺旋；12、机具前进速度（Km/n）:2～6；13、动力输出轴转速（r/min）:540、720；14、刀辊转速（r/min）：旋耕（276）、灭茬（480）；15、耕深（cm）：旱地8～16 水耕8～18 | 2600 |  |
|  |  |  | 1GQNM-200 | 标准配置：传动箱总成、悬挂架、灭茬传动轴、中间齿轮箱总成、侧边齿轮箱总成、加强方管框架主梁、左右侧板、犁刀轴总成、灭茬刀轴总成、罩壳、拖板；技术参数：；1、配套拖拉机（马力）：65～80；2、结构质量（kg）:510；3、耕幅（mm）：2000；4、传动方式：中间齿轮传动；5、旋耕刀形式：IT系列；6、旋耕刀数量（把）：58；7、灭茬刀数量（把）：64；8、挂接方式：三点悬挂；9、刀辊回转半径（mm）；245；10、旋耕刀排列方式：螺旋；11、灭茬刀排列方式：螺旋；12、机具前进速度（Km/n）:2～6；13、动力输出轴转速（r/min）:540、720；14、刀辊转速（r/min）：旋耕（276）灭茬（480）；15、耕深（cm）：旱地8～16 水耕8～18 | 2900 |  |
|  |  |  | 1GZM-200 | 标准配置：传动箱总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、加强方管框架主梁、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板；技术参数：1、配套拖拉机（马力）：55～70；2、结构质量（kg）:485；3、耕幅（mm）：2000；4、传动方式：中间齿轮传动；5、旋耕刀形式：IT系列；6、旋耕刀数量（把）：104；7、 挂接方式：三点悬挂；8、刀辊回转半径（mm）：250；9、旋耕刀排列方式：螺旋；10、机具前进速度（Km/n）:2～6；11、动力输出轴转速（r/min）:540、720；12、刀辊转速（r/min）：226、276；13、耕深（cm）：旱地8～16 水耕8～18 | 1900 |  |
|  |  | 河北圣和农业机械有限公司 电话：0319-5669599 传真：0319-5668690 | 1GQN-125 | 标准配置：传动轴、悬挂架、中间齿轮箱总成、框架主梁、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。技术参数：1、配套动力（马力）：25～30；2、结构质量（千克）：260；3、耕幅（mm）：1250；4、传动方式：中间齿轮传动；5、旋耕刀型式：IT系列;6、旋耕刀数量（把）：26；7、挂接方式：三点悬挂；8、刀辊回转半径（mm）:180;8、旋耕刀排列方式：螺旋型；10、机具前进速度（km/h）：2～8；11、动力输出轴转速（r/min）：540/720；12、刀辊转速（r/min）：218/267；13、耕深(mm)：旱田：120～160，水田140～180。 | 1050 |  |
|  |  |  | 1GQN-180 | 标准配置：加厚加大侧板、加厚上盖板、加厚加大框架主梁、双柱可移动悬挂臂、QT加重型箱体、改进刀座、加重型传动轴、加粗花键轴、悬挂架、中间齿轮箱总成、犁刀轴总成、罩壳、拖板。技术参数：1、配套动力（马力）：50～60；2、结构质量（千克）：420；3、耕幅（mm）：1800；4、传动方式：中间齿轮传动；5、旋耕刀型式：IT系列;6、旋耕刀数量（把）：52；7、挂接方式：三点悬挂；8、刀辊回转半径（mm）:200;8、旋耕刀排列方式：螺旋型；10、机具前进速度（km/h）：2～8；11、动力输出轴转速（r/min）：720/540；12、刀辊转速（r/min）：267/218；13、耕深(mm)：旱田：120～160，水田140～180。 | 1500 |  |
| 耕地机械 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 电话：0319-5669599 传真：0319-5668690 | 1GQN-200 | 标准配置：加厚加大侧板、加厚上盖板、加厚加大框架主梁、双柱可移动悬挂臂、QT加重型箱体、改进刀座、加重型传动轴、加粗花键轴、悬挂架、中间齿轮箱总成、犁刀轴总成、罩壳、拖板。技术参数：1、配套动力（马力）：60～80；2、结构质量（千克）：446；3、耕幅（mm）：2000；4、传动方式：中间齿轮传动；5、旋耕刀型式：IT系列;6、旋耕刀数量（把）：60；7、挂接方式：三点悬挂；8、刀辊回转半径（mm）:200;8、旋耕刀排列方式：螺旋型；10、机具前进速度（km/h）：2～8；11、动力输出轴转速（r/min）：720/540；12、刀辊转速（r/min）：267/218；13、耕深(mm)：旱田：120～160，水田140～180。 | 1600 |  |
|  |  |  | 1GQN-230 | 标准配置：加厚加大侧板、加厚上盖板、加厚加大框架主梁、双柱可移动悬挂臂、QT加重型箱体、改进刀座、加重型传动轴、加粗花键轴、悬挂架、中间齿轮箱总成、犁刀轴总成、罩壳、拖板。技术参数：1、配套动力（马力）：80～90；2、结构质量（千克）：480；3、耕幅（mm）：2300；4、传动方式：中间齿轮传动；5、旋耕刀型式：IT系列;6、旋耕刀数量（把）：66；7、挂接方式：三点悬挂；8、刀辊回转半径（mm）:200;8、旋耕刀排列方式：螺旋型；10、机具前进速度（km/h）：2～8；11、动力输出轴转速（r/min）：720/540；12、刀辊转速（r/min）：267/218；13、耕深(mm)：旱田：120～160，水田140～180。 | 1700 |  |
|  |  |  | 1GQN-250 | 标准配置：加厚加大侧板、加厚上盖板、加厚加大框架主梁、双柱可移动悬挂臂、QT加重型箱体、改进刀座、加重型传动轴、加粗花键轴、悬挂架、中间齿轮箱总成、犁刀轴总成、罩壳、拖板。技术参数：1、配套动力（马力）：90马力以上；2、结构质量（千克）：473；3、耕幅（mm）：2500；4、传动方式：中间齿轮传动；5、旋耕刀型式：IT系列;6、旋耕刀数量（把）：70；7、挂接方式：三点悬挂；8、刀辊回转半径（mm）:200;8、旋耕刀排列方式：螺旋型；10、机具前进速度（km/h）：2～8；11、动力输出轴转速（r/min）：720/540；12、刀辊转速（r/min）：267/218；13、耕深(mm)：旱田：120～160，水田140～180。 | 2400 |  |
|  |  |  | 1GQN-300 | 标准配置：加厚加大侧板、加厚上盖板、加厚加大框架主梁、双柱可移动悬挂臂、QT加重型箱体、改进刀座、加重型传动轴、加粗花键轴、悬挂架、中间齿轮箱总成、犁刀轴总成、罩壳、拖板。技术参数：1、配套动力（马力）：100马力以上；2、结构质量（千克）：780；3、耕幅（mm）：3000；4、传动方式：中间齿轮传动；5、旋耕刀型式：IT系列;6、旋耕刀数量（把）：82；7、联接方式：三点悬挂；8、刀辊回转半径（mm）:200;8、旋耕刀排列方式：螺旋型；10、机具前进速度（km/h）：2～8；11、动力输出轴转速（r/min）：720/540；12、刀辊转速（r/min）：267/218；13、耕深(mm)：旱田：120～160，水田140～180。 | 4000 |  |
|  |  | 潍坊奥德尔机械制造有限公司 电话：0536—8136690 传真：0536--8136890 | 1GXNZ—90 | 1、外形尺寸（长×宽×高）: mm1030×970×650； 2、结构质量:kg63；3、配套动力：kW7.35-8.1； 4、传动方式:中间齿轮传动；5、刀辊回转半径： mm 195； 6、工作幅宽: cm 90； 7、耕深: cm 10-14； 8、耕深稳定性：≥85%； 9、耕后地表平整度：cm≤5；10、碎土率：≥50%；11、植被覆盖率：≥55%；12、纯工作小时生产率：0.1h㎡/(h·m) | 300 |  |
| 耕地机械 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限分司 电话：0518-88803000 传真: 0518-88881919 | 1GQN-180S | 方梁框架结构1．配套拖拉机动力（马力）：50；2.结构质量（kg）：405；3.幅宽（mm）:1800;4.挂接方式：三点悬挂；5.动力输出轴转速(r/min)540 720;6.传动方式：中间齿轮传动；7.刀辊转速（r/min）200、235 226;8.刀辊回转半径（mm）:245;9.旋耕刀数量（把）：50；10.耕刀型式：IT系列；11.耕刀排列方式：双螺旋；12.耕深(mm):旱耕：120~160，水耕：140~180。 | 1500 |  |
|  |  |  | 1GQN-200S | 方梁框架结构1．配套拖拉机动力（马力）：60；2.结构质量（kg）：420；3.幅宽（mm）:2000;4.挂接方式：三点悬挂；5.动力输出轴转速(r/min)540 720;6.传动方式：中间齿轮传动；7.刀辊转速（r/min）200、235 226;8.刀辊回转半径（mm）:245;9.旋耕刀数量（把）：58；10.耕刀型式：IT系列；11.耕刀排列方式：双螺旋；12.耕深(mm):旱耕：120~160，水耕：140~180。 | 1600 |  |
|  |  |  | 1GNMD-200 | 方梁框架结构1．配套拖拉机动力（马力）：75；2.结构质量（kg）：650；3.幅宽（mm）:2000;4.挂接方式：三点悬挂；5.动力输出轴转速(r/min)540 720;6.传动方式：中间齿轮传动/侧边齿轮传动（旋耕刀轴/灭茬刀轴）；7.刀辊转速（r/min）200/432（旋耕/灭茬）；226/488（旋耕/灭茬）;8.刀辊回转半径（mm）:245/175（灭茬轴）;9.旋耕刀数量（把）：50/80（旋耕/灭茬）；10.耕刀型式：IT系列/MCH系列（旋耕/灭茬）；11.耕刀排列方式：双螺旋线/四条螺旋线（旋耕轴/灭茬轴）；12.耕深(mm):100~160 | 2900 |  |
|  |  | 连云港祥宝旋耕机厂 电话：0518-88826733 传真：0518-88826733 | 1GQN-200SK | 1.配套动力(马力)：40．4～51．4；2.结构质量(kg)：420；3.耕幅(mm)：2000；4.传动方式：中间齿轮传动；5.旋耕刀形式及数量：IT245 58片；6．生产率h㎡/h： 0．27～0．67；7．动力输出轴转速(r/min)：540/720/1000；8．刀辊转速(r/min)：200、236/209、226/291、256（n动=540，720，1000）；9．外型尺寸（长*宽*高）：102*235*115 | 1600 |  |
|  |  |  | 1GQN-180SK | 1.配套动力(马力)：36．8～47．8；2.结构质量(kg)：405；3.耕幅(mm)：1800；4.传动方式：中间齿轮传动；5.旋耕刀形式及数量：IT245 50片；6．生产率h㎡/h： 0．24～0．60；7．动力输出轴转速(r/min)：540/720/1000；8．刀辊转速(r/min)：200、236/209、226/291、256（n动=540，720，1000）；9．外型尺寸（长*宽*高）：102*210*115 | 1600 |  |
|  |  | 灌云县云港旋耕机厂 电话：0518-88805366 传真：0518-88801058 | 1GQN-140 | 1.配套动力(马力)：25～30 ；2.结构质量(kg)：266；3.耕幅(mm)：1400；4.传动方式：中间齿轮传动；5.旋耕刀形式及数量：IT225旋耕刀30把；6.平均故障间隔时间(MTBF)：100(h)；7.耕深稳定性(％)：≥90；8.耕后地表平整度(cm)：≤2；9.植被覆盖率(％)：≥80；10.碎土率(％)：≥80；11. 耕深(cm)≥12 | 1150 |  |
|  |  |  | 1GQN-180 | 1.配套动力(马力)：50～60 ；2.结构质量(kg)：388；3.耕幅(mm)：1800；4.传动方式：中间齿轮传动；5.旋耕刀形式及数量：IT245旋耕刀50把；6.平均故障间隔时间(MTBF)：100(h)；7.耕深稳定性(％)：≥90；8.耕后地表平整度(cm)：≤2；9.植被覆盖率(％)：≥80；10.碎土率(％)：≥80；11. 耕深(cm)≥12 | 1500 |  |
|  |  |  | 1GNMD-125 | 1.配套动力(马力)：30～35 ；2.结构质量(kg)：380；3.耕幅(mm)：1250；4.传动方式：中间齿轮传动+侧边齿轮传动；5.旋耕刀形式及数量：IT225旋耕刀26把， 灭茬刀（定制）36把；6.平均故障间隔时间(MTBF)：100(h)；7.耕深稳定性(％)：≥90；8.耕后地表平整度(cm)：≤2；9.植被覆盖率(％)：≥80；10.碎土率(％)：≥80；11.耕深（cm）≥12 | 2100 |  |
| 耕地机械 | 旋耕机 | 灌云县云港旋耕机厂 电话：0518-88805366 传真：0518-88801058 | 1GNMD-140 | 1.配套动力(马力)：35～40 ；2.结构质量(kg)：400；3.耕幅(mm)：1400；4.传动方式：中间齿轮传动+侧边齿轮传动；5.旋耕刀形式及数量：IT225旋耕刀30把，灭茬刀（定制）40把；6.平均故障间隔时间(MTBF)：100(h)；7.耕深稳定性(％)：≥90；8.耕后地表平整度(cm)：≤2；9.植被覆盖率(％)：≥80；10.碎土率(％)：≥80；11.耕深（cm）≥12 | 2100 |  |
|  |  | 西安市旋播机厂 电话：029-84812747 传真：029-84819100 | 1GQN-125 | 标准配置：传动轴总成、悬挂架、左右主梁、左右侧板、刀轴总成、中间齿轮箱总成、罩盖、拖板；技术参数：配套动力（马力）: 18-20、结构质量: 175kg、耕幅(mm): 1250、传动方式: 中间传动、旋耕刀型式及数量: IT系列、30把、连接形式：三点悬挂 | 1050 |  |
|  |  |  | 1GQN-140 | 标准配置：传动轴总成、悬挂架、左右主梁、左右侧板、刀轴总成、中间齿轮箱总成、罩盖、拖板；技术参数：配套动力（马力）: 25-30、结构质量: 220 kg、耕幅(mm):1400、传动方式: 中间传动、旋耕刀型式及数量: IT系列、34把、连接形式：三点悬挂 | 1150 |  |
|  |  |  | 1GQN-150 | 标准配置：传动轴总成、悬挂架、左右主梁、左右侧板、刀轴总成、中间齿轮箱总成、罩盖、拖板；技术参数：配套动力（马力）: 28-35、结构质量: 238 kg、耕幅(mm):1500、传动方式: 中间传动、旋耕刀型式及数量: IT系列、38把、连接形式：三点悬挂 | 1250 |  |
|  |  |  | 1GQN-160 | 标准配置：传动轴总成、悬挂架、左右主梁、左右侧板、刀轴总成、中间齿轮箱总成、罩盖、拖板；技术参数：配套动力（马力）: 35-45、结构质量: 360 kg、耕幅(mm):1600、传动方式: 中间传动、旋耕刀型式及数量: IT系列、44把、连接形式：三点悬挂；选配：方管框架主梁 | 1250 |  |
|  |  |  | 1GQN-180 | 标准配置：传动轴总成、悬挂架、左右主梁、左右侧板、刀轴总成、中间齿轮箱总成、罩盖、拖板；技术参数：配套动力（马力）: 45-60、结构质量: 375 kg、耕幅(mm):1800、传动方式: 中间传动、旋耕刀型式及数量: IT系列、52把、连接形式：三点悬挂；选配：方管框架主梁 | 1500 |  |
|  |  |  | 1GQN-200 | 标准配置：传动轴总成、悬挂架、左右主梁、左右侧板、刀轴总成、中间齿轮箱总成、罩盖、拖板；技术参数：配套动力（马力）: 55-70、结构质量: 390 kg、耕幅(mm):2000、传动方式: 中间传动、旋耕刀型式及数量: IT系列、60把、连接形式：三点悬挂；选配：方管框架主梁 | 1600 |  |
|  |  |  | 1GQNB-150 | 标准配置：传动轴总成、悬挂架、左右主梁、左右侧板、刀轴总成、中间齿轮箱总成、罩盖、拖板，可两档变速；技术参数：配套动力（马力）: 28-35、结构质量Kg: 330、耕幅(mm): 1500、传动方式: 齿轮传动、旋耕刀型式及数量: IT系列、38把、连接形式：三点悬挂；选配：仿形限深轮、灭茬刀轴、深松起垄犁 | 1660 |  |
|  |  |  | 1GQNB-160 | 标准配置：传动轴总成、悬挂架、左右主梁、左右侧板、刀轴总成、中间齿轮箱总成、罩盖、拖板，可两档变速；技术参数：配套动力（马力）:35-45 、结构质量Kg: 348、耕幅(mm): 1600、传动方式: 齿轮传动、旋耕刀型式及数量: IT系列、44把、连接形式：三点悬挂；选配：仿形限深轮、灭茬刀轴、深松起垄犁 | 1660 |  |
| 耕地机械 | 旋耕机 | 西安市旋播机厂 电话：029-84812747 传真：029-84819100 | 1GQNB-180 | 标准配置：传动轴总成、悬挂架、左右主梁、左右侧板、刀轴总成、中间齿轮箱总成、罩盖、拖板，可三档变速；技术参数：配套动力（马力）:45-60 、结构质量Kg: 505、耕幅(mm): 1800、传动方式: 中间传动、旋耕刀型式及数量: IT系列、48把、连接形式：三点悬挂；选配：仿形限深轮、方管框架主梁、灭茬刀轴组合、深松起垄犁、镇压辊组合 | 2000 |  |
|  |  |  | 1GQNB-200 | 标准配置：传动轴总成、悬挂架、左右主梁、左右侧板、刀轴总成、中间齿轮箱总成、罩盖、拖板，可三档变速；技术参数：配套动力（马力）: 55-70、结构质量kg: 535、耕幅(mm): 2000、传动方式: 齿轮传动、旋耕刀型式及数量: IT系列、56把、连接形式：三点悬挂；选配：方管框架主梁、仿形限深轮、加强型高箱体、深松起垄犁、镇压辊组合 | 2300 |  |
|  |  |  | 1GQNB-220 | 标准配置：传动轴总成、悬挂架、左右主梁、左右侧板、刀轴总成、中间齿轮箱总成、罩盖、拖板，可三档变速；技术参数：配套动力（马力）:65-80 、结构质量kg: 572、耕幅(mm): 2200、传动方式: 齿轮传动、旋耕刀型式及数量: IT系列、58把、连接形式：三点悬挂；选配：加强型高箱体、方管框架主梁、仿形限深轮、灭茬刀轴组合、深松起垄犁、镇压辊组合 | 2600 |  |
|  |  |  | 1GQNB-250 | 标准配置：传动轴总成、悬挂架、左右主梁、左右侧板、刀轴总成、中间齿轮箱总成、罩盖、拖板，可三档变速；技术参数：配套动力（马力）: 90-120、结构质量kg: 690、耕幅(mm): 2500、传动方式: 齿轮传动、旋耕刀型式及数量: IT系列、68把、连接形式：三点悬挂；选配：方管框架主梁、灭茬刀轴组合、深松起垄犁、镇压辊组合 | 3600 |  |
|  |  |  | 1GQNB-280 | 标准配置：传动轴总成、悬挂架、左右主梁、左右侧板、刀轴总成、中间齿轮箱总成、罩盖、拖板，可三档变速；技术参数：配套动力（马力）:90-140 、结构质量kg: 725、耕幅(mm): 2800、传动方式: 齿轮传动、旋耕刀型式及数量: IT系列、76把、连接形式：三点悬挂；选配：灭茬刀轴组合、深松起垄犁、镇压辊组合 | 4000 |  |
|  |  |  | 1GQNB-300 | 标准配置：传动轴总成、悬挂架、左右主梁、左右侧板、刀轴总成、中间齿轮箱总成、罩盖、拖板，可三档变速；技术参数：配套动力（马力）:100-160 、结构质量kg:748、耕幅(mm): 3000、传动方式: 齿轮传动、旋耕刀型式及数量: IT系列、80把、连接形式：三点悬挂、选配：灭茬刀轴组合、深松起垄犁、镇压辊组合 | 4500 |  |
|  |  |  | 1GQN-180S | 标准配置：传动轴总成、三点悬挂架、中间齿轮箱总成、框架主梁、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板、配件箱。1、配套拖拉机动力(马力)：50-60；2、幅宽(mm)1800；3、挂接方式：三点悬挂；4、动力输出轴转速(r/min)：1000/720/540 ；5、传动方式：中间齿轮传动；6、结构质量(kg):388; 7、刀辊转速(r/min): 314/291，267/266，236/261 ; 8、刀辊回转半径(mm): 260 ; 9、旋耕刀形式: IT系列; 10、旋耕刀数量(把):50; 11、旋耕刀排列方式: 三线螺旋;12、外形尺寸（长×宽×高）：1020×2106×1152；13、耕深(cm)：8-18。 | 1500 |  |
|  |  | 连云港市威迪机械有限公司 电话：0518-8880366 传真：0518-8880355 | 1GQN-200S | 标准配置：传动轴总成、三点悬挂架、中间齿轮箱总成、框架主梁、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板、配件箱。1、配套拖拉机动力(马力)：55-65；2、幅宽(mm)2000；3、挂接方式：三点悬挂；4、动力输出轴转速(r/min)：1000/720/540 ；5、传动方式：中间齿轮传动；6、结构质量(kg):420; 7、刀辊转速(r/min): 314/291，267/266，236/261 ; 8、刀辊回转半径(mm): 260 ; 9、旋耕刀形式: IT系列; 10、旋耕刀数量(把):58; 11、旋耕刀排列方式: 三线螺旋;12、外形尺寸（长×宽×高）：1020×2346×1152；13、耕深(cm)：8-18； | 1600 |  |
| 耕地机械 | 旋耕机 | 连云港市威迪机械有限公司 电话：0518-8880366 传真：0518-8880355 | 1GQN-250S | 高标准配置：传动轴总成、五点悬挂架、中间弧齿球铁高箱箱总成、框架主梁、左右侧板、加粗犁刀轴总成、罩壳、拖板、配件箱。1、配套拖拉机动力(马力)：80-100；2、幅宽(mm)2500；3、挂接方式：五点悬挂；4、动力输出轴转速(r/min)：720/540 ；5、传动方式：中间齿轮传动；6、结构质量(kg):450; 7、刀辊转速(r/min): 314/291，267/266，236/261 ; 8、刀辊回转半径(mm): 260 ; 9、旋耕刀形式: IT系列; 10、旋耕刀数量(把):66; 11、旋耕刀排列方式: 三线螺旋;12、耕深(cm)：8-18；13、垄距(cm)：50-70（可调）；14、垄高(cm)：18-20（可调）；15、外形尺寸（长×宽×高）：1020×2776×1152 | 2400 |  |
|  |  | 南昌华旋机械厂 电话：0791-5720086 传真：0791-7090988 | 双轴灭茬旋耕机SGTN-200 | 传动轴总成、加强型悬挂架、灭茬传动轴、球铁侧边齿轮箱总成、加厚灭茬刀轴总成、球铁中间齿轮箱总成、加强型旋耕机框架、加厚左右侧板、加厚犁刀轴总成、罩壳和拖板。1.配套动力(kw)：65-80；2.结构质量(kg)：560；3.耕幅(mm)：2000；4.传动方式：侧边齿轮传动；5.旋耕刀型式：IT系列；6.灭茬刀型式：L系列；7.挂接方式：三点悬挂；8.刀辊回转半径(mm)：245；9.旋耕刀、灭茬刀排列方式：双螺旋；10.机具前进速度(km/h)：2-5；11.动力输出轴转速(r/min)：540 720；12.刀辊转速(r/min)：220 232；13.耕深(mm)：旱耕120-140 水耕140-160。 | 2900 |  |
|  |  |  | 旋耕机1GQQN-200 | 传动轴、加强型悬挂架、中间齿轮箱总成、加强型框架主梁、加厚左右侧板、加厚犁刀轴总成、罩壳、拖板。1、配套动力(马力)；55～80；2、结构质量(kg):420;3、耕幅(mm)：2000；4、传动方式：中间齿轮传动；5、旋耕刀型式：IT系列；6、旋耕刀数量(把)：58；7、挂接方式：三点悬挂；8、刀辊回转半径(mm)：245；9、旋耕刀排列方式；双螺旋；10、机具前进速度(km/h):2～5;11、动力输出轴转速(r/min)：540 720；12、刀辊转速(r/min)：200 232 220；13、耕深(mm)：旱耕：120～140，水耕140～160。 | 1600 |  |
|  |  |  | 1GQQN-250 | 传动轴、加强型悬挂架、球铁高箱体总成、加强型框架主梁、加厚左右侧板、加厚犁刀轴总成、罩壳、拖板。1、配套动力(马力)；80～100；2、结构质量(kg):560;3、耕幅(mm)：2500；4、传动方式：中间齿轮传动；5、旋耕刀型式：IT系列；6、旋耕刀数量(把)：64 ；7、挂接方式：三点悬挂；8、刀辊回转半径(mm)：245；9、旋耕刀排列方式：双螺旋；10、机具前进速度(km/h):2～5;11、动力输出轴转速(r/min)：540 720 1000；12、刀辊转速(r/min)：200 256；13、耕深(mm)：旱耕：120～140，水耕140～160。 | 2400 |  |
|  |  |  | 1GQQN-280 | 传动轴、加强型悬挂架、球铁高箱体总成、加强型框架主梁、加厚左右侧板、加厚犁刀轴总成、罩壳、拖板。1、配套动力(马力)；100～120；2、结构质量(kg):590;3、耕幅(mm)：2800；4、传动方式：中间齿轮传动；5、旋耕刀型式：IT系列；6、旋耕刀数量(把)：70；7、挂接方式：三点悬挂；8、刀辊回转半径(mm)：245；9、旋耕刀排列方式：双螺旋；10、机具前进速度(km/h):2～5;11、动力输出轴转速(r/min)：540 720 1000；12、刀辊转速(r/min)：220 260；13、耕深(mm)：旱耕：120～140，水耕140～160。 | 2700 |  |
| 耕地机械 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 电话：0311-84871662 传真：0311-84871662 | 1GQN-140 | 1、配套拖拉机动力25-40马力 ；2、幅宽1400mm ；3、挂接方式三点悬挂；4、动力输出轴转速540、720r/min；5、结构质量280kg；6、旋耕刀形式IT系列；7、旋耕刀数量32把 | 1150 |  |
|  |  | 北京银华春翔农机有限公司 电话：010-64820798 传真：010-64820799 | 春翔1GN-140 | 该型号主要配置及参数 ：传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、左右主梁、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。1.配套动力（马力）：25～30; 2.结构质量（kg）：245;3.耕幅（mm）：1400；4.传动方式：中间齿轮传动;5.旋耕刀型式:IT系列;6.旋耕刀数量（把）:30;7.挂接方式: 三点悬挂;8.刀辊回转半径（mm）:225;9.旋耕刀排列方式:螺旋线 ; 10.机具前进速度（km/h）：2～5； 13.耕深（mm）：旱地：120～140，水耕140～160。 | 1150 |  |
|  |  |  | 春翔1GN-150 | 该型号主要配置及参数 ：传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、左右主梁、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。1. 配套拖拉机动力（马力）:30～40;2.结构质量（kg）: 214;3.耕幅（mm）：1500；4.传动方式：中间齿轮传动；5.旋耕刀型式：IT系列；6.旋耕刀数量（把）：34；7.挂接方式：三点悬挂；8.刀辊回转半径（mm）：245；9.旋耕刀排列方式：双螺旋；10.机具前进速度（km/h）：2～5；11.动力输出轴转速（r/min）：540 730；12.刀辊转速（r/min）：227 251；13.耕深（mm）：旱地：120～140，水耕140～160。 | 1250 |  |
|  |  |  | 春翔1GN-160 | 该型号主要配置及参数 ：传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、左右主梁、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。1.配套拖拉机动力（马力）：30～40；2.结构质量（kg）：223；3.耕幅（mm）：1600；4. 传动方式：中间齿轮传动；5. 旋耕刀型式：IT系列；6. 旋耕刀数量（把）：38；7. 挂接方式：三点悬挂；8. 刀辊回转半径（mm）：245；9. 旋耕刀排列方式：双螺旋；10.机具前进速度（km/h）：2～5；11.动力输出轴转速（r/min）：540 730；12.刀辊转速（r/min）：227 251；13.耕深（mm）：旱地：120～140，水耕140～160。 | 1250 |  |
|  |  |  | 春翔1GNQ-130 | 该型号主要配置及参数 ：传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、左右主梁、副梁、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。1.配套动力（马力）：18～30; 2.结构质量（kg）：207;3.耕幅（mm）：1300；4.传动方式：中间齿轮传动;5.旋耕刀型式:IT系列;6.旋耕刀数量（把）:30;7.挂接方式: 三点悬挂;8.刀辊回转半径（mm）:245;9.旋耕刀排列方式:双螺旋; 10.机具前进速度（km/h）：2～5；11.动力输出轴转速（r/min）：540 730；12.刀辊转速（r/min）：227 251；13.耕深（mm）：旱地：120～140，水耕140～160。 | 1150 |  |
|  |  |  | 春翔1GNQ-140 | 该型号主要配置及参数 ：传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、左右主梁、副梁、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。1.配套动力（马力）：25～30; 2.结构质量（kg）：217;3.耕幅（mm）：1400；4.传动方式：中间齿轮传动;5.旋耕刀型式:IT系列;6.旋耕刀数量（把）:30;7.挂接方式: 三点悬挂;8.刀辊回转半径（mm）:245;9.旋耕刀排列方式:双螺旋; 10.机具前进速度（km/h）：2～5；11.动力输出轴转速（r/min）：540 730；12.刀辊转速（r/min）：227 251；13.耕深（mm）：旱地：120～140，水耕140～160。 | 1150 |  |
| 耕地机械 | 旋耕机 | 北京银华春翔农机有限公司 电话：010-64820798 传真：010-64820799 | 春翔1GNQ-140J | 该型号主要配置及参数 ：传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、框架、侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。1.配套动力（马力）：25～30; 2.结构质量（kg）：183;3.耕幅（mm）：1400；4.传动方式：中间齿轮传动;5.旋耕刀型式:IT系列;6.旋耕刀数量（把）:30;7.挂接方式: 三点悬挂;8.刀辊回转半径（mm）:245;9.旋耕刀排列方式:双螺旋; 10.机具前进速度（km/h）：2～5；11.动力输出轴转速（r/min）：540 730；12.刀辊转速（r/min）：227 251；13.耕深（mm）：旱地：120～140，水耕140～160。 | 1150 |  |
|  |  |  | 春翔1GNQ-150 | 该型号主要配置及参数 ：传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、左右主梁、副梁、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。1.配套动力（马力）：30～40; 2.结构质量（kg）：228;3.耕幅（mm）：1500；4.传动方式：中间齿轮传动;5.旋耕刀型式:IT系列;6.旋耕刀数量（把）:34;7.挂接方式: 三点悬挂;8.刀辊回转半径（mm）:245;9.旋耕刀排列方式:双螺旋; 10.机具前进速度（km/h）：2～5；11.动力输出轴转速（r/min）：540 730；12.刀辊转速（r/min）：227 251；13.耕深（mm）：旱地：120～140，水耕140～160。 | 1250 |  |
|  |  |  | 春翔1GNQ-150J | 该型号主要配置及参数 ：传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、框架、侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。1.配套动力（马力）：30～40; 2.结构质量（kg）：190;3.耕幅（mm）：1500；4.传动方式：中间齿轮传动;5.旋耕刀型式:IT系列;6.旋耕刀数量（把）:34;7.挂接方式: 三点悬挂;8.刀辊回转半径（mm）:245;9.旋耕刀排列方式:双螺旋; 10.机具前进速度（km/h）：2～5；11.动力输出轴转速（r/min）：540 730；12.刀辊转速（r/min）：227 251；13.耕深（mm）：旱地：120～140，水耕140～160。 | 1250 |  |
|  |  |  | 春翔1GNQ-160 | 该型号主要配置及参数 ：传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、左右主梁、副梁、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。1.配套动力（马力）：30～40; 2.结构质量（kg）：240;3.耕幅（mm）：1600；4.传动方式：中间齿轮传动;5.旋耕刀型式:IT系列;6.旋耕刀数量（把）:38;7.挂接方式: 三点悬挂;8.刀辊回转半径（mm）:245;9.旋耕刀排列方式:双螺旋; 10.机具前进速度（km/h）：2～5；11.动力输出轴转速（r/min）：540 730；12.刀辊转速（r/min）：227 251；13.耕深（mm）：旱地：120～140，水耕140～160。 | 1250 |  |
|  |  |  | 春翔1GNQ-160J | 该型号主要配置及参数 ：传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、框架、侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。1.配套动力（马力）：30-40; 2.结构质量（kg）：197;3.耕幅（mm）：1600；4.传动方式：中间齿轮传动;5.旋耕刀型式:IT系列;6.旋耕刀数量（把）:38;7.挂接方式: 三点悬挂;8.刀辊回转半径（mm）:245;9.旋耕刀排列方式:双螺旋; 10.机具前进速度（km/h）：2～5；11.动力输出轴转速（r/min）：540 730；12.刀辊转速（r/min）：227 251；13.耕深（mm）：旱地：120～140，水耕140～160。 | 1250 |  |
|  |  |  | 春翔1GQN-165 | 该型号主要配置及参数 ：传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、左右圆管主梁、副梁、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。1.配套拖拉机动力（马力）：40～50；2.结构质量（kg）：367；3.耕幅（mm）：1650；4. 传动方式：中间齿轮传动；5. 旋耕刀型式：IT系列；6. 旋耕刀数量（把）：46；7. 挂接方式：三点悬挂；8. 刀辊回转半径（mm）：245；9. 旋耕刀排列方式：双螺旋; 10.机具前进速度（km/h）：2～5；11.动力输出轴转速（r/min）：540 720；12.刀辊转速（r/min）：200 230 220；13.耕深（mm）：旱地120～140，水耕140～160。 | 1450 |  |
| 耕地机械 | 旋耕机 | 北京银华春翔农机有限公司 电话：010-64820798 传真：010-64820799 | 春翔1GQN-165J | 该型号主要配置及参数 ：传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、框架焊合、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。1.配套拖拉机动力（马力）：40～50；2.结构质量（kg）：367；3.耕幅（mm）：1650；4. 传动方式：中间齿轮传动；5. 旋耕刀型式：IT系列；6. 旋耕刀数量（把）：46；7. 挂接方式：三点悬挂；8. 刀辊回转半径（mm）：245；9. 旋耕刀排列方式：双螺旋; 10.机具前进速度（km/h）：2～5；11.动力输出轴转速（r/min）：540 720；12.刀辊转速（r/min）：200 230 220；13.耕深（mm）：旱地120～140，水耕140～160。 | 1450 |  |
|  |  |  | 春翔1GQN-180 | 该型号主要配置及参数 ：传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、左右圆管主梁、副梁、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。1.配套拖拉机动力（马力）：50～55；2.结构质量（kg）：382；3.耕幅（mm）：1800；4. 传动方式：中间齿轮传动；5. 旋耕刀型式：IT系列；6. 旋耕刀数量（把）：50；7. 挂接方式：三点悬挂；8. 刀辊回转半径（mm）：245；9. 旋耕刀排列方式：双螺旋; 10.机具前进速度（km/h）：2～5；11.动力输出轴转速（r/min）：540 720；12.刀辊转速（r/min）：200 230 220；13.耕深（mm）：旱地：120～140，水耕140～160。 | 1500 |  |
|  |  |  | 春翔1GQN-180J | 该型号主要配置及参数 ：传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、框架焊合、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。1.配套拖拉机动力（马力）：50～55；2.结构质量（kg）：382；3.耕幅（mm）：1800；4. 传动方式：中间齿轮传动；5. 旋耕刀型式：IT系列；6. 旋耕刀数量（把）：50；7. 挂接方式：三点悬挂；8. 刀辊回转半径（mm）：245；9. 旋耕刀排列方式：双螺旋; 10.机具前进速度（km/h）：2～5；11.动力输出轴转速（r/min）：540 720；12.刀辊转速（r/min）：200 230 220；13.耕深（mm）：旱地：120～140，水耕140～160。 | 1500 |  |
|  |  |  | 春翔1GQN-200 | 该型号主要配置及参数 ：传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、左右圆管主梁、副梁、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。1.配套拖拉机动力（马力）：55～80；2.结构质量（kg）：400；3.耕幅（mm）：2000；4. 传动方式：中间齿轮传动；5. 旋耕刀型式：IT系列；6. 旋耕刀数量（把）：58；7. 挂接方式：三点悬挂；8. 刀辊回转半径（mm）：245；9. 旋耕刀排列方式：双螺旋; 10.机具前进速度（km/h）：2～5；11.动力输出轴转速（r/min）：540 720；12.刀辊转速（r/min）：200 230 220；13.耕深（mm）：旱地：120～140，水耕140～160。 | 1600 |  |
|  |  |  | 春翔1GQN-200J | 该型号主要配置及参数 ：传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、框架焊合、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。1.配套拖拉机动力（马力）：55～80；2.结构质量（kg）：400；3.耕幅（mm）：2000；4. 传动方式：中间齿轮传动；5. 旋耕刀型式：IT系列；6. 旋耕刀数量（把）：58；7. 挂接方式：三点悬挂；8. 刀辊回转半径（mm）：245；9. 旋耕刀排列方式：双螺旋; 10.机具前进速度（km/h）：2～5；11.动力输出轴转速（r/min）：540 720；12.刀辊转速（r/min）：200 230 220；13.耕深（mm）：旱地：120～140，水耕140～160。 | 1600 |  |
|  |  |  | 春翔1GQN-230 | 该型号主要配置及参数 ：传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、左右圆管主梁、副梁、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。1.配套拖拉机动力（马力）：60～80；2.结构质量（kg）：416；3.耕幅（mm）：2300；4.传动方式：中间齿轮传动；5.旋耕刀型式：IT系列；6.旋耕刀数量（把）：62；7.挂接方式：三点悬挂；8.刀辊回转半径（mm）：245；9.旋耕刀排列方式：双螺旋; 10.机具前进速度（km/h）：2～5；1.动力输出轴转速（r/min）：540；12.刀辊转速（r/min）：200 230；13.耕深（mm）：旱地：120～140，水耕140～160。 | 1700 |  |
| 耕地机械 | 旋耕机 | 北京银华春翔农机有限公司 电话：010-64820798 传真：010-64820799 | 春翔1GQN-230J | 该型号主要配置及参数 ：传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、框架焊合、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。1.配套拖拉机动力（马力）：60～80；2.结构质量（kg）：416；3.耕幅（mm）：2300；4.传动方式：中间齿轮传动；5.旋耕刀型式：IT系列；6.旋耕刀数量（把）：62；7.挂接方式：三点悬挂；8.刀辊回转半径（mm）：245；9.旋耕刀排列方式：双螺旋; 10.机具前进速度（km/h）：2～5；1.动力输出轴转速（r/min）：540 ；12.刀辊转速（r/min）：200 230；13.耕深（mm）：旱地：120～140，水耕140～160。 | 1700 |  |
|  |  |  | 春翔1GQN-250 | 该型号主要配置及参数 ：传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、左右圆管主梁、副梁、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。1.配套拖拉机动力（马力）：80～100；2.结构质量（kg）：440；3.耕幅（mm）：2500；4.传动方式：中间齿轮传动；5.旋耕刀型式：IT系列；6.旋耕刀数量（把）：70；7.挂接方式：三点悬挂；8.刀辊回转半径（mm）：245；9.旋耕刀排列方式：双螺旋; 10.机具前进速度（km/h）：2～5；11.动力输出轴转速（r/min）：540 720；12.刀辊转速（r/min）：200 230；13.耕深（mm）：旱地：120～140，水耕140～160。 | 1850 |  |
|  |  |  | 春翔1GQN-250J | 该型号主要配置及参数 ：传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、左右圆管主梁、副梁、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。1.配套拖拉机动力（马力）：80～100；2.结构质量（kg）：440；3.耕幅（mm）：2500；4.传动方式：中间齿轮传动；5.旋耕刀型式：IT系列；6.旋耕刀数量（把）：70；7.挂接方式：三点悬挂；8.刀辊回转半径（mm）：245；9.旋耕刀排列方式：双螺旋; 10.机具前进速度（km/h）：2～5；11.动力输出轴转速（r/min）：540 720；12.刀辊转速（r/min）：200 230；13.耕深（mm）：旱地：120～140，水耕140～160。 | 1850 |  |
|  |  |  | 春翔1GQQN-200J | 该型号主要配置及参数 ：传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、方管框架主梁、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。1.配套拖拉机动力（马力）：55～80；2.结构质量（kg）：554；3.耕幅（mm）：2000；4.传动方式：中间齿轮传动；5.旋耕刀型式：IT系列；6.旋耕刀数量（把）：58；7.挂接方式：三点悬挂；8.刀辊回转半径（mm）：245；9.旋耕刀排列方式：双螺旋; 10.机具前进速度（km/h）：2～5；11.动力输出轴转速（r/min）：540；12.刀辊转速（r/min）：200 230 256；13.耕深（mm）：旱地：120～140，水耕140～160。 | 1900 |  |
|  |  |  | 春翔1GQQN-230J | 该型号主要配置及参数 ：传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、方管框架主梁、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。1.配套拖拉机动力（马力）：69～80；2.结构质量（kg）：576；3.耕幅（mm）：2300；4.传动方式：中间齿轮传动；5.旋耕刀型式：IT系列；6.旋耕刀数量（把）：62；7.挂接方式：三点悬挂；8.刀辊回转半径（mm）：245；9.旋耕刀排列方式：双螺旋; 10.机具前进速度（km/h）：2～5；11.动力输出轴转速（r/min）：540 ；12.刀辊转速（r/min）：200 230 256；13.耕深（mm）：旱地：120～140，水耕140～160。 | 2200 |  |
|  |  |  | 春翔1GQQN-250J | 该型号主要配置及参数 ：传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、方管框架主梁、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。1.配套拖拉机动力（马力）：80～100；2.结构质量（kg）：600；3.耕幅（mm）：2500；4.传动方式：中间齿轮传动；5.旋耕刀型式：IT系列；6.旋耕刀数量（把）：70；7.挂接方式：三点悬挂；8.刀辊回转半径（mm）：245；9.旋耕刀排列方式：双螺旋; 10.机具前进速度（km/h）：2～5；11.动力输出轴转速（r/min）：540 ；12.刀辊转速（r/min）：200 230 256；13.耕深（mm）：旱地：120～140，水耕140～160。 | 2400 |  |
| 耕地机械 | 旋耕机 | 北京银华春翔农机有限公司 电话：010-64820798 传真：010-64820799 | 春翔1GQQN-300J | 该型号主要配置及参数 ：传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、方管框架主梁、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。1.配套拖拉机动力（马力）：100～120；2.结构质量（kg）：732；3.耕幅（mm）：3000；4.传动方式：中间齿轮传动；5.旋耕刀型式：IT系列；6.旋耕刀数量（把）：78；7.挂接方式：三点悬挂；8.刀辊回转半径（mm）：245；9.旋耕刀排列方式：双螺旋; 10.机具前进速度（km/h）：2～5；11.动力输出轴转速（r/min）：540 1000；12.刀辊转速（r/min）：200 256/256 222；13.耕深（mm）：旱地：120～140，水耕140～160。 | 3500 |  |
|  |  |  | 春翔1GQQN-350J | 该型号主要配置及参数 ：传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、方管框架主梁、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。1.配套拖拉机动力（马力）：120～160；2.结构质量（kg）：776；3.耕幅（mm）：3500；4.传动方式：中间齿轮传动；5.旋耕刀型式：IT系列；6.旋耕刀数量（把）：90；7.挂接方式：三点悬挂；8.刀辊回转半径（mm）：245；9.旋耕刀排列方式：双螺旋; 10.机具前进速度（km/h）：2～5；11.动力输出轴转速（r/min）：540 1000；12.刀辊转速（r/min）：200 256/256 222；13.耕深（mm）：旱地：120～140，水耕140～160。 | 3500 |  |
|  |  |  | 春翔1GQN-125D | 该型号主要配置及参数 ：传动轴总成、悬挂架、灭茬传动轴、侧边齿轮箱总成、灭茬刀轴总成、中间齿轮箱总成、旋耕机框架、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳和拖板。1.配套拖拉机动力（马力）：30～40；2.结构质量（kg）：448；3.耕幅（mm）：1250；4. 传动方式：中间齿轮传动；5. 旋耕刀型式：IT系列；6. 旋耕刀数量（把）：28；7.挂接方式：三点悬挂；8.刀辊回转半径（mm）：245；9. 旋耕刀排列方式：双螺旋；10.机具前进速度（km/h）：2～5；11.动力输出轴转速（r/min）：540 720；12.刀辊转速（r/min）：200 230；13.耕深（mm）：旱地：120～140，水耕140～160；14、灭茬刀轴转速（r/min）：460～480 | 2500 |  |
|  |  |  | 春翔1GQN-140D | 该型号主要配置及参数 ：传动轴总成、悬挂架、灭茬传动轴、侧边齿轮箱总成、灭茬刀轴总成、中间齿轮箱总成、旋耕机框架、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳和拖板。1.配套拖拉机动力（马力）：40～50；2.结构质量（kg）：502；3.耕幅（mm）：1400；4.传动方式：中间齿轮传动；5.旋耕刀型式：IT系列；6. 旋耕刀数量（把）：32；7. 挂接方式：三点悬挂；8. 刀辊回转半径（mm）：245；9. 旋耕刀排列方式：双螺旋; 10.机具前进速度（km/h）：2～5；11.动力输出轴转速（r/min）：540 720；12.刀辊转速（r/min）：200 230；13.耕深（mm）：旱地：120～140，水耕140～160；14、灭茬刀轴转速（r/min）：460～480 | 2500 |  |
|  |  |  | 春翔1GQN-165D | 该型号主要配置及参数 ：传动轴总成、悬挂架、灭茬传动轴、侧边齿轮箱总成、灭茬刀轴总成、中间齿轮箱总成、旋耕机框架、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳和拖板。1.配套拖拉机动力（马力）：50～60；2.结构质量（kg）：592；3.耕幅（mm）：1650；4.传动方式：中间齿轮传动；5.旋耕刀型式：IT系列；6. 旋耕刀数量（把）：40；7. 挂接方式：三点悬挂；8. 刀辊回转半径（mm）：245；9. 旋耕刀排列方式：双螺旋；10.机具前进速度（km/h）：2～5；11.动力输出轴转速（r/min）：540 720；12.刀辊转速（r/min）：200 230；13.耕深（mm）：旱地：120～140，水耕140～160；14、灭茬刀轴转速（r/min）：460～480 | 2800 |  |
| 耕地机械 | 旋耕机 | 北京银华春翔农机有限公司 电话：010-64820798 传真：010-64820799 | 春翔1GQN-180D | 该型号主要配置及参数 ：传动轴总成、悬挂架、灭茬传动轴、侧边齿轮箱总成、灭茬刀轴总成、中间齿轮箱总成、旋耕机框架、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳和拖板。1.配套拖拉机动力（马力）：60～65；2.结构质量（kg）：646；3.耕幅（mm）：1800；4.传动方式：中间齿轮传动；5.旋耕刀型式：IT系列；6. 旋耕刀数量（把）：50；7. 挂接方式：三点悬挂；8. 刀辊回转半径（mm）：245；9. 旋耕刀排列方式：双螺旋；10.机具前进速度（km/h）：2～5；11.动力输出轴转速（r/min）：540 720；12.刀辊转速（r/min）：200 230；13.耕深（mm）：旱地：120～140，水耕140～160；14、灭茬刀轴转速（r/min）：460～480 | 2750 |  |
|  |  |  | 春翔1GQN-210D | 该型号主要配置及参数 ：传动轴总成、悬挂架、灭茬传动轴、侧边齿轮箱总成、灭茬刀轴总成、中间齿轮箱总成、旋耕机框架、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳和拖板。1.配套拖拉机动力（马力）：65～80；2.结构质量（kg）：682；3.耕幅（mm）：2100；4.传动方式：中间齿轮传动；5.旋耕刀型式：IT系列；6.旋耕刀数量（把）：58；7.挂接方式：三点悬挂；8.刀辊回转半径（mm）：245；9.旋耕刀排列方式：双螺旋；10.机具前进速度（km/h）：2～5；11.动力输出轴转速（r/min）：540 720；12.刀辊转速（r/min）：200 230；13.耕深（mm）：旱地：120～140，水耕140～160；14、灭茬刀轴转速（r/min）：460～480 | 2600 |  |
|  |  |  | 春翔1GQN-125D (2)SL | 该型号主要配置及参数 ：传动轴总成、悬挂架、灭茬传动轴、侧边齿轮箱总成、灭茬刀轴总成、中间齿轮箱总成、旋耕机框架、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳。1.配套拖拉机动力（马力）：30～40；2.结构质量（kg）：448；3.耕幅（mm）：1250；4. 传动方式：中间齿轮传动；5. 旋耕刀型式：IT系列；6. 旋耕刀数量（把）：28；7.挂接方式：三点悬挂；8.刀辊回转半径（mm）：245；9. 旋耕刀排列方式：双螺旋；10.机具前进速度（km/h）：2～5；11.动力输出轴转速（r/min）：540 720；12.刀辊转速（r/min）：200 230；13.耕深（mm）：旱地：120～140，水耕140～160；14、灭茬刀轴转速（r/min）：460～480 | 2500 |  |
|  |  |  | 春翔1GQN-140D (2)SL | 该型号主要配置及参数 ：传动轴总成、悬挂架、灭茬传动轴、侧边齿轮箱总成、灭茬刀轴总成、中间齿轮箱总成、旋耕机框架、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳。1.配套拖拉机动力（马力）：40～50；2.结构质量（kg）：502；3.耕幅（mm）：1400；4.传动方式：中间齿轮传动；5.旋耕刀型式：IT系列；6. 旋耕刀数量（把）：32；7. 挂接方式：三点悬挂；8. 刀辊回转半径（mm）：245；9. 旋耕刀排列方式：双螺旋; 10.机具前进速度（km/h）：2～5；11.动力输出轴转速（r/min）：540 720；12.刀辊转速（r/min）：200 230；13.耕深（mm）：旱地：120～140，水耕140～160；14、灭茬刀轴转速（r/min）：460～480 | 2500 |  |
|  |  |  | 春翔1GQN-165D (3)SL | 传动轴总成、悬挂架、灭茬传动轴、侧边齿轮箱总成、灭茬刀轴总成、中间齿轮箱总成、旋耕机框架、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳。1.配套拖拉机动力（马力）：50～60；2.结构质量（kg）：592；3.耕幅（mm）：1650；4.传动方式：中间齿轮传动；5.旋耕刀型式：IT系列；6. 旋耕刀数量（把）：40；7. 挂接方式：三点悬挂；8. 刀辊回转半径（mm）：245；9. 旋耕刀排列方式：双螺旋；10.机具前进速度（km/h）：2～5；11.动力输出轴转速（r/min）：540 720；12.刀辊转速（r/min）：200 230；13.耕深（mm）：旱地：120～140，水耕140～160；14、灭茬刀轴转速（r/min）：460～480 | 2800 |  |
| 耕地机械 | 旋耕机 | 北京银华春翔农机有限公司 电话：010-64820798 传真：010-64820799 | 春翔1GQN-180D(3)SL | 该型号主要配置及参数 ：传动轴总成、悬挂架、灭茬传动轴、侧边齿轮箱总成、灭茬刀轴总成、中间齿轮箱总成、旋耕机框架、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳。1.配套拖拉机动力（马力）：60～65；2.结构质量（kg）：646；3.耕幅（mm）：1800；4.传动方式：中间齿轮传动；5.旋耕刀型式：IT系列；6. 旋耕刀数量（把）：50；7. 挂接方式：三点悬挂；8. 刀辊回转半径（mm）：245；9. 旋耕刀排列方式：双螺旋；10.机具前进速度（km/h）：2～5；11.动力输出轴转速（r/min）：540 720；12.刀辊转速（r/min）：200 230；13.耕深（mm）：旱地：120～140，水耕140～160；14、灭茬刀轴转速（r/min）：460～480 | 3300 |  |
|  |  |  | 云山1GN-125 | 该型号主要配置及参数 ：传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、主梁、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。1.配套动力（马力）： 18～20; 2.结构质量（kg）： 225;3.耕幅（mm）： 1250；4.传动方式：中间齿轮传动; 5.旋耕刀型式:IT系列;6.旋耕刀数量（把）:24;7.挂接方式: 三点悬挂;8.刀辊回转半径（mm）:225;9.旋耕刀排列方式:螺旋线；10.机具前进速度（km/h）：2～5； 13.耕深（mm）：旱地：100～120，水耕120～140。 | 1050 |  |
|  |  |  | 云山1GN-140 | 该型号主要配置及参数 ：传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、主梁、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。1.配套动力（马力）： 25～35; 2.结构质量（kg）：245;3.耕幅（mm）： 1400；4.传动方式：中间齿轮传动;5.旋耕刀型式:IT系列;6.旋耕刀数量（把）:30;7.挂接方式: 三点悬挂;8.刀辊回转半径（mm）:225;9.旋耕刀排列方式:螺旋线；10.机具前进速度（km/h）：2～5； 13.耕深（mm）：旱地：120～140，水耕140～160。 | 1150 |  |
|  |  |  | 云山1GN-150 | 该型号主要配置及参数 ：传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、主梁、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。1. 配套拖拉机动力（马力）:30～40;2.结构质量（kg）: 260;3.耕幅（mm）：1500；4.传动方式：中间齿轮传动；5.旋耕刀型式：IT系列；6.旋耕刀数量（把）：34；7.挂接方式：三点悬挂；8.刀辊回转半径（mm）：245；9.旋耕刀排列方式：螺旋线；10.机具前进速度（km/h）：2～5；11.动力输出轴转速（r/min）：540；12.刀辊转速（r/min）：224；13.耕深（mm）：旱地：120～140，水耕140～160。 | 1250 |  |
|  |  |  | 云山1GN-160 | 该型号主要配置及参数 ： 传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、主梁、副梁、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。1.配套拖拉机动力（马力）：35 ～45；2.结构质量（kg）：275 ；3.耕幅（mm）：1600；4. 传动方式：中间齿轮传动；5. 旋耕刀型式：IT系列；6. 旋耕刀数量（把）：42 ；7. 挂接方式：三点悬挂；8. 刀辊回转半径（mm）：225；9. 旋耕刀排列方式：螺旋线；10.机具前进速度（km/h）：2～5；11.动力输出轴转速（r/min）：540 720； 13.耕深（mm）：旱地：120～140，水耕140～160。 | 1250 |  |
|  |  |  | 云山1GQN-180S | 该型号主要配置及参数 ： 传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、主梁、副梁、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。1.配套拖拉机动力（马力）：50～60；2.结构质量（kg）：405；3.耕幅（mm）：1800；4. 传动方式：中间齿轮传动；5. 旋耕刀型式：IT系列；6. 旋耕刀数量（把）：50；7. 挂接方式：三点悬挂；8. 刀辊回转半径（mm）：245；9. 旋耕刀排列方式：螺旋线；10.机具前进速度（km/h）：2～5；11.动力输出轴转速（r/min）：540 ；12.刀辊转速（r/min）：226 / 209；13.耕深（mm）：旱地：120～140，水耕140～160。 | 1500 |  |
| 耕地机械 | 旋耕机 | 北京银华春翔农机有限公司 电话：010-64820798 传真：010-64820799 | 云山1GQN-200S | 该型号主要配置及参数 ：传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、主梁、副梁、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。1.配套拖拉机动力（马力）：59～74；2.结构质量（kg）：420；3.耕幅（mm）：2000；4. 传动方式：中间齿轮传动；5. 旋耕刀型式：IT系列；6. 旋耕刀数量（把）：58；7. 挂接方式：三点悬挂；8. 刀辊回转半径（mm）：245；9. 旋耕刀排列方式：螺旋线; 10.机具前进速度（km/h）：2～5；11.动力输出轴转速（r/min）：540 720；12.刀辊转速（r/min）： 200 236 226 ；13.耕深（mm）：旱地：120～140，水耕140～160。 | 1600 |  |
|  |  |  | 云山1GQN-230S | 该型号主要配置及参数 ：传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、主梁、副梁、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。1.配套拖拉机动力（马力）：64～79；2.结构质量（kg）：435；3.耕幅（mm）：2300；4.传动方式：中间齿轮传动；5.旋耕刀型式：IT系列；6.旋耕刀数量（把）：62；7.挂接方式：三点悬挂；8.刀辊回转半径（mm）：245；9.旋耕刀排列方式：螺旋线; 10.机具前进速度（km/h）：2～5；11.动力输出轴转速（r/min）：540 ；12.刀辊转速（r/min）：226 209；13.耕深（mm）：旱地：120～140，水耕140～160。 | 1700 |  |
|  |  |  | 云山1GQN-250S | 该型号主要配置及参数 ：传动轴总成、悬挂架、中间齿轮箱总成、主梁、副梁、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板。1.配套拖拉机动力（马力）：69～99；2.结构质量（kg）：450；3.耕幅（mm）：2500；4.传动方式：中间齿轮传动；5.旋耕刀型式：IT系列；6.旋耕刀数量（把）：66；7.挂接方式：三点悬挂；8.刀辊回转半径（mm）：245；9.旋耕刀排列方式：螺旋线; 10.机具前进速度（km/h）：2～5；11.动力输出轴转速（r/min）：540 ；12.刀辊转速（r/min）：209；13.耕深（mm）：旱地：120～140，水耕140～160。 | 1850 |  |
|  |  |  | 云山SGTN-140 | 该型号主要配置及参数 ：传动轴总成、悬挂架、灭茬传动轴、侧边齿轮箱总成、灭茬刀轴总成、中间齿轮箱总成、旋耕机框架、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳和拖板。1.配套拖拉机动力（马力）：35～40；2.结构质量（kg）：400；3.耕幅（mm）：1400；4.传动方式：侧边齿轮传动；5.旋耕刀型式：IT系列；6. 旋耕刀数量（把）：30 40；7. 挂接方式：三点悬挂；8. 刀辊回转半径（mm）：225；9. 旋耕刀排列方式：双螺旋; 10.机具前进速度（km/h）：2～5；11.动力输出轴转速（r/min）：540；12.刀辊转速（r/min）：221 389；13.耕深（mm）：旱地：120～140，水耕140～160。 | 2100 |  |
|  |  |  | 云山SGTN-180 | 该型号主要配置及参数 ：传动轴总成、悬挂架、灭茬传动轴、侧边齿轮箱总成、灭茬刀轴总成、中间齿轮箱总成、旋耕机框架、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳和拖板。1.配套拖拉机动力（马力）：65～79；2.结构质量（kg）：705；3.耕幅（mm）：1800；4.传动方式：侧边齿轮传动；5.旋耕刀型式：IT系列；6. 旋耕刀数量（把）：50 56；7. 挂接方式：三点悬挂；8. 刀辊回转半径（mm）：245；9. 旋耕刀排列方式：双螺旋; 10.机具前进速度（km/h）：2～5；11.动力输出轴转速（r/min）：540 720；12.刀辊转速（r/min）：224 476；13.耕深（mm）：旱地：120～140，水耕140～160。 | 2750 |  |
|  |  |  | 云山SGTN-200 | 该型号主要配置及参数 ：传动轴总成、悬挂架、灭茬传动轴、侧边齿轮箱总成、灭茬刀轴总成、中间齿轮箱总成、旋耕机框架、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳和拖板。1.配套拖拉机动力（马力）：79～99；2.结构质量（kg）：720；3.耕幅（mm）：2000；4.传动方式：侧边齿轮传动；5.旋耕刀型式：IT系列；6. 旋耕刀数量（把）：58 64；7. 挂接方式：三点悬挂；8. 刀辊回转半径（mm）：245；9. 旋耕刀排列方式：双螺旋; 10.机具前进速度（km/h）：2～5；11.动力输出轴转速（r/min）：540 720；12.刀辊转速（r/min）：224 476；13.耕深（mm）：旱地：120～140，水耕140～160。 | 2900 |  |
| 耕地机械 | 旋耕机 | 连云港市东堡旋耕机厂 电话：0518-88801608 传真：0518-88801850 | 1GQN-180S | 标准配置：传动轴总成、三点悬挂架、中间齿轮箱总成、框架主梁、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板、配件箱。1、配套拖拉机动力(马力)：50-55；2、幅宽(mm)1800；3、挂接方式：三点悬挂；4、动力输出轴转速(r/min)：1000/720/540 ；5、传动方式：中间齿轮传动；6、结构质量(kg):405; 7、刀辊转速(r/min): 298/314，239/215，200/236 ; 8、刀辊回转半径(mm): 260 ; 9、旋耕刀形式: IT系列; 10、旋耕刀数量(把):50; 11、旋耕刀排列方式: 双螺旋线;12、外形尺寸（长×宽×高）：1020×2106×1152 | 1500 |  |
|  |  |  | 1GQN-200S | 标准配置：传动轴总成、三点悬挂架、中间齿轮箱总成、框架主梁、左右侧板、犁刀轴总成、罩壳、拖板、配件箱。1、配套拖拉机动力(马力)：55-75；2、幅宽(mm)2000；3、挂接方式：三点悬挂；4、动力输出轴转速(r/min)：1000/720/540 ；5、传动方式：中间齿轮传动；6、结构质量(kg):420; 7、刀辊转速(r/min): 298/314，239/215，200/236 ; 8、刀辊回转半径(mm): 260 ; 9、旋耕刀形式: IT系列; 10、旋耕刀数量(把):58; 11、旋耕刀排列方式: 双螺旋线;12、外形尺寸（长×宽×高）：1020×2346×1152 | 1600 |  |
|  |  |  | SGTN-180 D3V4 | 高标准配置：传动轴总成、四点悬挂架、灭茬传动轴、侧边齿轮箱总成、灭茬刀轴总成、中间球铁弧齿轮高箱总成、旋耕机框架、左右侧板、加强犁刀轴总成、罩壳和拖板、起垄装置、配件箱。1、配套拖拉机动力(马力)：55-80；2、幅宽(mm)1800；3、挂接方式：三点悬挂；4、动力输出轴转速(r/min)：720/540 ；5、传动方式：中间加侧边齿轮传动；6、结构质量(kg):705; 7、旋耕刀辊转速(r/min): 224灭茬刀辊转速(r/min):476 ; 8、刀辊回转半径(mm): 260 ; 9、旋耕刀形式: IT系列; 10、旋耕刀数量(把):50; 11、旋耕刀排列方式: 双螺旋线;12、耕深(cm)：10-16；13、灭茬深(cm)：5-8；14、垄距(cm)：50-70（可调）；15、垄高(cm)：18-20（可调）；16、外形尺寸（长×宽×高）：1800×1920×1240 | 3300 |  |
|  |  | 连云港市连扬旋耕机厂 电话：0518-88283581 传真：0518-88283848 | 1GQN-160 | 传动轴总成，悬挂架，中间灰铸铁箱体齿轮总成，80×80×5方管加强型框架总成，直通式花键套刀轴总成，单悬挂臂。1．配套动力：35～45马力；2．结构质量：380㎏；3．耕幅（mm）：1600；4．传动方式：中间全齿轮传动；5．旋耕刀型式：1T系列；6．旋耕刀数量：38片；7．与拖拉机连接方式：标准后三点悬挂；8．旋耕刀排列：双螺旋线V型；9．机组前进速度：2～4．5km/h；10．动力输出轴转速（r/min）：540/720；11．刀辊转速（r/min）：227、200、235；12．耕深：12～14cm（旱耕），14～18（水耕）。 | 1450 |  |
|  |  |  | 1GQN-180 | 传动轴总成，悬挂架，中间灰铸铁箱体齿轮总成，80×80×5方管加强型框架总成，直通式花键套刀轴总成，单悬挂臂。1．配套动力：48～55马力；2．结构质量：400㎏；3．耕幅（mm）：1800；4．传动方式：中间全齿轮传动；5．旋耕刀型式：1T系列；6．旋耕刀数量：50片；7．与拖拉机连接方式：标准后三点悬挂；8．旋耕刀排列：双螺旋线V型；9．机组前进速度：2～4．5km/h；10．动力输出轴转速（r/min）：540/720；11．刀辊转速（r/min）：227、200、235；12．耕深：12～14cm（旱耕），14～18（水耕）。 | 1500 |  |
|  |  |  | 1GQN-200 | 传动轴总成，中间灰铸铁箱体齿轮总成，80×80×5.5方管加强型框架总成，直通式花键套刀轴总成，双悬挂臂加强悬挂架。1．配套动力：60～70马力；2．结构质量：420㎏；3．耕幅（mm）：2000；4．传动方式：中间全齿轮传动；5．旋耕刀型式：1T系列；6．旋耕刀数量：58片；7．与拖拉机连接方式：标准后三点悬挂；8．旋耕刀排列：双螺旋线V型；9．机组前进速度：2～4．5km/h；10．动力输出轴转速（r/min）：540/720；11．刀辊转速（r/min）：227、200、235；12．耕深：12～14cm（旱耕），14～18（水耕）。 | 1600 |  |
| 耕地机械 | 旋耕机 | 瓦房店市春玉农机厂 电话：0411-85370848 传真：0411-85370848 | 1GA-125 | 外形尺寸mm（长×宽×高）1500 ×1600×1140 ；配套动力22.5kw；作业幅宽125cm；旋耕深度10-14cm；灭茬深度5-8cm；刀辊转速旋耕247r/min；刀辊转速灭茬540r/min； | 2500 |  |
|  |  | 费县华源农业装备工贸有限公司 电话：0539-7171234 传真：0539-7171235 | 1GSL-90 | 配套动力8-12马力；结构质量66 kg；耕幅900 mm；传动方式：中间链传动；旋耕刀形式及数量：ⅡS形20把；外形尺寸(mm)：1010×960×880；耕深8-12 cm；耕深稳定性86.9％；耕后地表平整度1.55 cm；植被覆盖率68.7％；碎土率95.1％；每米幅宽纯小时生产率0.21hm²/(h.m)。 | 300 |  |
|  |  | 兖州大华机械有限公司 电话：0537-3484818 传真：0537-3484818 | 1GQN-140 | 方梁框架式结构；外形尺寸：960×1565×980㎜；结构质量：320㎏;配套动力：≥22.1kw；传动方式：中间齿轮传动；刀辊回转半径：225㎜；工作幅宽：1400㎜；与拖拉机连接形式：标准三点悬挂；总安装刀数：30把；旋耕刀型号：ⅡT225;耕深：8-18㎝；耕深稳定性：≥85％；耕后地表平整度：≤5㎝；碎土率：≥50％；植被覆盖率：≥55％；纯工作小时生产率：≥0.19hm²/(h•m)。 | 1300 |  |
|  |  |  | 1GQN-150 | 方梁框架式结构；外形尺寸：960×1685×980㎜；结构质量：348㎏;配套动力：≥22.1kw；传动方式：中间齿轮传动；刀辊回转半径：225㎜；工作幅宽：1500㎜；与拖拉机连接形式：标准三点悬挂；总安装刀数：34把；旋耕刀型号：ⅡT225;耕深：8-18㎝；耕深稳定性：≥85％；耕后地表平整度：≤5㎝；碎土率：≥50％；植被覆盖率：≥55％；纯工作小时生产率：≥0.19hm²/(h•m)。 | 1450 |  |
|  |  |  | 1GQN-180 | 方梁框架式结构;加粗刀轴,加粗花键轴,加大轴承,外形尺寸:1020×2056×1152㎜；结构质量：405㎏;配套动力：≥36.7kw；传动方式:中间齿轮传动;工作幅宽：1800㎜；与拖拉机连接形式：标准三点悬挂;总安装刀数:50把；旋耕刀型号:IT245;耕深:8-18㎝;耕深稳定性:≥85％;耕后地表平整度：≤5㎝；碎土率：≥50％；植被覆盖率：≥55％；纯工作小时生产率：≥0.19hm²/(h•m)。 | 1600 |  |
|  |  |  | 1GQN-200 | 方梁框架式结构;加粗刀轴,加粗花键轴,加大轴承, 工作幅宽：2000㎜;外形尺寸:1020×2296×1152㎜;结构质量:420㎏;配套动力:40.4-58.8kw;传动方式:中间齿轮传动;与拖拉机连接形式:标准三点悬挂;总安装刀数：58把；旋耕刀型号:IT245;耕深：8-18㎝；耕深稳定性：≥85％；耕后地表平整度：≤5㎝；碎土率:≥50％;植被覆盖率:≥55％;纯工作小时生产率:≥0.19hm²/(h•m)。 | 1900 |  |
|  |  |  | 1GQN-230 | 方梁框架式结构;加粗刀轴,加粗花键轴,加大轴承;工作幅宽：2300㎜;外形尺寸:1020×2636×1152㎜;结构质量:435㎏;配套动力:40.4-58.8kw;传动方式:中间齿轮传动;与拖拉机连接形式:标准三点悬挂;总安装刀数:62把;旋耕刀型号:IT245;耕深:8-18㎝;耕深稳定性:≥85％;耕后地表平整度:≤5㎝;碎土率:≥50％;植被覆盖率:≥55％;纯工作小时生产率:≥0.19hm²/(h•m)。 | 1700 |  |
|  |  |  | 1GQNG-325 | 方梁框架式结构; 球铁高箱;加强万向节;加粗刀轴,加粗花键轴,加大轴承;工作幅宽:3250㎜;外形尺寸:1240×3400×1240㎜;结构质量:750㎏;配套动力:≥88.2kw;传动方式:中间齿轮传动;标准三点悬挂;总安装刀数:78把;旋耕刀型号:ⅡT245;耕深:8-18㎝;耕深稳定性:≥85％;耕后地表平整度:≤5㎝;碎土率:≥50％;植被覆盖率:≥55％;纯工作小时生产率:≥0.19hm²/(h•m)。 | 4000 |  |
| 耕地机械 | 旋耕机 | 兖州大华机械有限公司 电话：0537-3484818 传真：0537-3484818 | 1GQN-200高箱 | 方梁框架式结构;球铁高箱;加强万向节;加粗刀轴,加粗花键轴,加大轴承;外形尺寸:1020×2310×1225㎜;结构质量:520㎏;配套动力:≥51.45kw;传动方式:中间齿轮传动;刀辊回转半径:250㎜；工作幅宽:2000㎜；标准三点悬挂;总安装刀数:56把;旋耕刀型号:PIT245;耕深:18-30㎝;耕深稳定性:≥85％;耕后地表平整度:≤5㎝;碎土率:≥50％;植被覆盖率:≥55％;纯工作小时生产率:≥0.19hm²/(h•m)。 | 2300 |  |
|  |  |  | 1GQN-230高箱 | 方梁框架式结构;球铁高箱;加强万向节;加粗刀轴,加粗花键轴,加大轴承;外形尺寸:1020×2540×1225㎜;结构质量:555㎏;配套动力:≥66.15kw;传动方式:中间齿轮传动;刀辊回转半径：250㎜；工作幅宽:2300㎜;与拖拉机连接形式:标准三点悬挂;总安装刀数:64把;旋耕刀型号:PIT245;耕深:18-30㎝;耕深稳定性:≥85％;耕后地表平整度:≤5㎝;碎土率:≥50％;植被覆盖率:≥55％;纯工作小时生产率:≥0.19hm²/(h•m)。 | 2200 |  |
|  |  |  | 1GQN-250 | 方梁框架式结构;球铁高箱;加强万向节;加粗刀轴,加粗花键轴,加大轴承;外形尺寸:1020×2730×1225㎜;结构质量:600㎏;配套动力:≥66.15kw;传动方式:中间齿轮传动;刀辊回转半径:250㎜;工作幅宽:2500㎜;与拖拉机连接形式:标准三点悬挂;总安装刀数:72把;旋耕刀型号:PIT245;耕深:18-30㎝;耕深稳定性:≥85％;耕后地表平整度:≤5㎝;碎土率:≥50％;植被覆盖率:≥55％;纯工作小时生产率:≥0.19hm²/(h•m)。 | 2400 |  |
|  |  |  | 1GZMN-140H3D2V2 | 方梁框架式结构;采用前刀轴灭茬,后刀轴旋耕,刀片采用65Mn材料,外形尺寸1810×1740×1100㎜;结构质量500㎏;配套动力≥36.75kw;主要结构形式:中间齿轮传动加侧边传动;工作幅宽1400㎜;与拖拉机联接形式:标准三点悬挂;深松铲个数3个;耕深8-18㎝;耕深稳定性≥85%;深松深度≥20㎝;深松深度稳定性≥80%;根茬粉碎率≥70%;垄高合格率≥75%;垄顶宽合格率≥70%;垄间距合格率≥75%;有效度(A)≥90%;纯工作小时生产率≥0.19 hm²/(h•m)。 | 3500 |  |
|  |  |  | 1GZMNG-260H5D4V4 | 方梁框架式结构;球铁高箱;加强万向节;加粗刀轴,加粗花键轴,加大轴承;采用前刀轴灭茬,后刀轴旋耕,刀片采用65Mn材料,外形尺寸1895×2930×1300㎜;结构质量800㎏;配套动力≥66.15kw;主要结构形式:中间齿轮传动加侧边传动;工作幅宽2600㎜;与拖拉机联接形式:标准三点悬挂;深松铲个数5个;耕深8-18㎝;耕深稳定性≥85%;深松深度≥20㎝;深松深度稳定性≥80%;根茬粉碎率≥70%;垄高合格率≥75%;垄顶宽合格率≥70%;垄间距合格率≥75%;有效度(A)≥90%;纯工作小时生产率≥0.19 hm²/(h•m)。 | 3600 |  |
|  |  |  | 1GZMNG-280H5D4V4 | 方梁框架式结构;球铁高箱;加强万向节;加粗刀轴,加粗花键轴,加大轴承;采用前刀轴灭茬,后刀轴旋耕,刀片采用65Mn材料,外形尺寸1895×3060×1300㎜;结构质量860㎏;配套动力≥88.2kw;主要结构形式:中间齿轮传动加侧边传动;工作幅宽2800㎜;与拖拉机联接形式:标准三点悬挂;深松铲个数5个;耕深8-18㎝;耕深稳定性≥85%;深松深度≥20㎝;深松深度稳定性≥80%;根茬粉碎率≥70%;垄高合格率≥75%;垄顶宽合格率≥70%;垄间距合格率≥75%;有效度(A)≥90%;纯工作小时生产率≥0.19 hm²/(h•m)。 | 4000 |  |
| 耕地机械 | 旋耕机 | 兖州大华机械有限公司 电话：0537-3484818 传真：0537-3484818 | 1GZMNG-325H6D5V5 | 方梁框架式结构;球铁高箱;加强万向节;加粗刀轴,加粗花键轴,加大轴承;采用前刀轴灭茬,后刀轴旋耕,刀片采用65Mn材料,外形尺寸1895×3530×1300㎜;结构质量950㎏;配套动力≥88.2kw;主要结构形式:中间齿轮传动加侧边传动;工作幅宽3250㎜;与拖拉机联接形式:标准三点悬挂;深松铲个数6个;耕深8-18㎝;耕深稳定性≥85%;深松深度≥20㎝;深松深度稳定性≥80%;根茬粉碎率≥70%;垄高合格率≥75%;垄顶宽合格率≥70%;垄间距合格率≥75%;有效度(A)≥90%;纯工作小时生产率≥0.19 hm²/(h•m)。 | 4500 |  |
|  |  |  | 1GZMNG-210H4D3V3 | 方梁框架式结构;球铁高箱;加强万向节;加粗刀轴,加粗花键轴,加大轴承;采用前刀轴灭茬,后刀轴旋耕,刀片采用65Mn材料,外形尺寸1895×2400×1300㎜;结构质量650㎏;配套动力≥58.8kw;主要结构形式:中间齿轮传动加侧边传动;工作幅宽2100㎜;与拖拉机联接形式:标准三点悬挂;深松铲个数4个;耕深8-18㎝;耕深稳定性≥85%;深松深度≥20㎝;深松深度稳定性≥80%;根茬粉碎率≥70%;垄高合格率≥75%;垄顶宽合格率≥70%;垄间距合格率≥75%;有效度(A)≥90%;纯工作小时生产率≥0.19 hm²/(h•m)。 | 3500 |  |