| 小类 | 品种 | 生产企业 | 产品 型号 | 主要配置及参数 | 中央财 政补贴（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 植保机械 | 动力喷雾机 | 华辉动力机械（南通）有限公司 电话：051384129333 -8020 传真：51381429319 | 3HH-36 | 结构形式：担架式；外形尺寸：1650×590×670mm；配套动力：HH168-2自产四冲程汽油机；功率/转速：3.68kW/3600r/min；液泵形式：三缸柱塞泵；液泵流量：19.5-34L/min；工作压力：1.5-3Mpa；吸水高度：3m；喷枪水平射程（静风）：≥15m；配套喷雾管和喷枪：Φ13×20m高压喷雾管一根和Φ13 ；喷洒枪一支或Φ8.5×30m高压喷雾管一根和Φ8.5可调喷枪一支（二者任选其一） | 900 |  |
|  |  |  | 3HH-15K | 结构形式：担架（框架）式；外形尺寸：690×340×350mm；配套动力：HH154自产四冲程汽油机；功率/转速：1.47kW/3600r/min；液泵形式：三缸柱塞泵；液泵流量：8-10L/min；工作压力：1.5-3Mpa；吸水高度：3m；喷枪水平射程（静风）：≥12m；配套喷雾管和喷枪：Φ8.5×30m高压喷雾管一根和Φ8.5可调喷枪一支 | 780 |  |
|  |  |  | 3HH-25K | 结构形式：框架式；外形尺寸：770×360×410mm；配套动力：HH168-2自产四冲程汽油机；功率/转速：3.68kW/3600r/min；液泵形式：三缸柱塞泵；液泵流量：18-28L/min；工作压力：1.5-3Mpa；吸水高度：3m。喷枪水平射程（静风）：≥15m；配套喷雾管和喷枪：Φ8.5×30m高压喷雾管一根和Φ8.5可调喷枪一支 | 900 |  |
|  |  |  | 3HH-75K | 结构形式：框架式；外形尺寸：1050×640×650mm；配套动力：HH188自产四冲程汽油机；功率/转速：7.35kW/3600r/min；液泵形式：三缸柱塞泵；液泵流量：60-90L/min；工作压力：1.5-3Mpa；吸水高度：3m。喷枪水平射程（静风）：≥20m；配套喷雾管和喷枪：Φ13×20m高压喷雾管一根和Φ13可调喷枪、远程喷洒枪各一支 | 1300 |  |
|  |  |  | 3HH-25KS | 结构形式：手推（框架）式；外形尺寸：800×460×860mm；配套动力：HH168-1自产四冲程汽油机；功率/转速：2.94kW/3600r/min；液泵形式：三缸柱塞泵；液泵流量：18-28L/min；工作压力：1.5-3Mpa；吸水高度：3m；喷枪水平射程（静风）：≥15m；配套喷雾管和喷枪：Φ8.5×30m高压喷雾管一根和Φ8.5可调喷枪一支 | 810 |  |
|  |  |  | 3HH-36SD | 结构形式：手推式；外形尺寸：1700×800×1200mm；配套动力：HH168-2自产四冲程汽油机；功率/转速：3.68kW/3600r/min；液泵形式：三缸柱塞泵；液泵流量：19.5-34L/min；工作压力：1.5-3Mpa；吸水高度：3m；喷枪水平射程（静风）：≥15m；配套喷雾管和喷枪：Φ8.5×30m高压喷雾管一根、可调喷枪和五孔扇杆喷雾枪各一支；药箱容积：150L | 900 |  |
|  |  | 南通市广益机电有限责任公司 电话：0513-88908998 传真：0513-88908997 | 3WZ-45 | 配套动力 名称：四冲程汽油机；规格型号：KG200S1；功率4/3600kW/r/min；配套泵型式：柱塞式；工作压力：1-3 Mpa；流量：20-34l/min；转速：520-900r/min；净重：49kg；外形尺寸(长×宽×高): ；1700×570×435mm；水平射程：10-14m；垂直射程：10-12m；喷药管：φ8.5×50米(西川) ；喷枪: φ8.5可调喷枪1支 | 1100 |  |
|  |  | 苏州黑猫(集团)有限公司 电话：0512-67210571 传真：0512-67214666 | 3WH-36 | 该型号主要配置及参数:国产汽油机、B36E泵、Φ13*20米及Φ8*30米胶管各一根、Q22远射程喷枪及可调喷枪各一支。；液泵最高工作压力：3MPa,射程≥12米、流量36L/ min,连续运转时间：≥20h | 870 |  |
| 植保机械 | 动力喷雾机 | 北京丰茂植保机械有限公司 电话：010-61669885 传真：010-61669886 | 3WZ-34 | 发动机型号：168F 发动机功率：3.05kw/3600r/min；皮带传动、有防护罩；柱塞泵、手动调压、带可调喷枪；塑胶软管；一级过滤、指示器显示压力；7、液泵最高工作压力：3.5Mpa；8、液泵总效率:≥68%；液泵容积效率:≥90%；10、泵内机油温升:≤35度； | 1500 |  |
|  |  |  | 3WC-600 | 1、发动机型号：168F；2、发动机功率：3.05kw/3600r/min；3、皮带传动、有防护罩；4、柱塞泵、手动调压、可调喷枪，塑胶软管；5、一级过滤、指示器显示压力；6、药箱容积：600L；7、液泵最高工作压力：3.5Mpa；8、液泵总效率：≥68%；9、液泵容积效率：≥90%；10、泵内机油温升：≤35度 | 1500 |  |
|  |  | 台州信溢农业机械有限公司 电话：0576-82644968 传真：0576-82644777 | TF-22 | 配置动力：ZS168FA汽油机，功率：3.2kw/3600r/min；皮带传动。液泵：三缸柱塞泵，泵流量为18-22L/min，工作最大压力为3.5MPa，手动调压。喷射部件：可调喷枪1支，喷枪水平射程≥10m，喷雾软管：塑胶管φ8.5×50m，1根（带卷管架），塑胶管爆破压力为12MPa。；过滤装置：2级。 | 870 |  |
|  |  |  | TF-45 | 配置动力：ZS168FB汽油机，功率：3.8kw/3600r/min；皮带传动。液泵：三缸柱塞泵，泵流量为20-34L/min，工作最大压力为3.5MPa，手动调压。喷射部件：可调喷枪1支，喷枪水平射程≥10m，喷雾软管：塑胶管φ8.5×50m，1根（带卷管架），塑胶管爆破压力为12MPa。过滤装置：2级。 | 1100 |  |
|  |  |  | XY-120 | 配置动力：ZS168FA汽油机，功率：3.2kw/3600r/min；皮带传动。液泵：三缸柱塞泵，泵流量为10-22L/min，工作最大压力为4MPa。喷射部件：可调喷枪1支，喷枪水平射程≥10m，喷雾软管：塑胶管φ8.5×50m，1根（带卷管架），塑胶管爆破压力为12MPa。过滤装置：2级。 | 870 |  |
|  |  | 富士特有限公司 电话：0576-82890000 传真：0576-82888889 | FST-D | 担架式机动喷雾机：国产168 5.5HP汽油机 功率3.2KW 3600RPM，皮带传动。液泵三缸柱塞泵，流量22L/min；压力2.0-3.5MPa,手动调压；喷射部件：可调喷枪1支，水平射程≥10米；喷雾软管Φ8.5mmX50M ，1根；爆破压力12MPa; | 870 |  |
|  |  |  | FST-22H | 推车式机动喷雾机：国产168 5.5HP汽油机 功率3.2KW 3600RPM，皮带传动。液泵三缸柱塞泵，流量22L/min；压力2.0-3.5MPa,手动调压；喷射部件：可调喷枪1支，水平射程≥10米；喷雾软管Φ8.5mmX50M ，1根；爆破压力12MPa; | 870 |  |
|  |  |  | FST-30H | 推车式机动喷雾机：国产168-2 6.5HP汽油机 功率3.8KW 3600RPM，皮带传动。液泵三缸柱塞泵，流量30L/min；压力2.0-3.5MPa,手动调压；喷射部件：可调喷枪1支，水平射程≥10米；喷雾软管Φ8.5mmX50M ，1根；爆破压力12MPa;； | 1100 |  |
|  | 机动喷雾喷粉机 | 临沂博胜机械有限公司 电话：0539-8488619 传真：0539-8488615 | 3WF-18-3 | 1. 发动机型号：1E40F-2A;2．发动机功率(kW)/转速（r/min）：1.18/5000;3. 风机叶片形式：后向弯曲;4. 发动机排气管防护罩：有;5. 减震装置：发动机与机架，机架与人体;6. 药箱容积（L）：14;7．整机净重（kg）：11 | 200 |  |
|  |  |  | 3WF-2.6 | 1. 发动机型号：1E40F-3Z;2．发动机功率(kW)/转速（r/min）：1.8/6500;3. 风机叶片形式：后向弯曲;4. 发动机排气管防护罩：有;5. 减震装置：发动机与机架，机架与人体;6. 药箱容积（L）：14;7．整机净重（kg）：11 | 200 |  |
| 植保机械 | 机动喷雾喷粉机 | 临沂博胜机械有限公司 电话：0539-8488619 传真：0539-8488615 | 3WF-3 | 1. 发动机型号：1E40F-3Z;2．发动机功率(kW)/转速（r/min）：2.13/7500;3. 风机叶片形式：后向弯曲;4. 发动机排气管防护罩：有;5. 减震装置：发动机与机架，机架与人体;6. 药箱容积（L）：14;7．整机净重（kg）：11 | 220 |  |
|  |  | 临沂市金奥机械有限公司 电话：0539-8520600 传真：0539-8520900 | 3WF-18 | 外型尺寸：520mmX400mmX700mm；净重：≤11.5kg；药箱容积：11L；风机转速：5000r/min；喷雾量≥1.7kg/min；水平喷粉量≥2.0kg/min；水平射程：液剂≥9m，粉剂≥25m(长管)；噪音≤97dB(A)；配套动力：1E40F汽油机；标定功率：1.18kw/5000r/min；耗油率≤540g/kw.h | 170 |  |
|  |  |  | 3WF18-3 | 外型尺寸：500mmX430mmX660mm；净重：≤10.5kg；药箱容积：11L；风机转速：5500r/min；喷雾量≥1.5kg/min；喷粉量≥2kg/min；水平射程：液剂≥9m；噪音≤97dB(A)；配套动力：1E40F汽油机；标定功率：1.31kw/5500r/min；耗油率≤540g/kw.h | 200 |  |
|  |  |  | 3WF-750 | 外型尺寸：500mmX400mmX670mm；净重：≤10.5kg；药箱容积：14L；风机转速：7500r/min；喷雾量≥1.8kg/min；喷粉量≥2.5kg/min；喷雾水平射程：液剂≥12m；噪音≤101dB(A)：配套动力：1E40FP-3Z汽油机；标定功率：2.13kw/7500r/min；耗油率≤540g/kw.h | 220 |  |
|  |  |  | 3WF-3 | 外型尺寸：420mmX500mmX690mm；净重：≤11kg；药箱容积：14L；风机转速：7500r/min；喷雾量≥1.8kg/min；喷粉量≥2.5kg/min；喷雾水平射程：≥12m；噪音≤101dB(A)：配套动力：1E40FP-3Z汽油机；标定功率：2.13kw/7500r/min；耗油率≤540g/kw.h | 220 |  |
|  |  | 华辉动力机械（南通）有限公司 电话：051384129333 -8020 传真：51381429319 | HH-18 | 结构形式：背负式;机架形式：铁机架;配套动力：1E40FP型汽油机;功率/转速：1.18kW/5000r/min;外形尺寸：550×395×690mm;喷雾水平射程（静风）：≥9m;喷粉幅宽（静风）：≥25m;水平喷雾量：≥1.7kg/min;水平喷粉量：≥2.2kg/min;药箱容积：11L | 170 |  |
|  |  | 北京丰茂植保机械有限公司 电话：010-61669885 传真：010-61669886 | WFB-18G | 发动机型号：1E40F；发动机功率：1.18kw/5000rpm;塑料风机；风机叶片前向弯曲形式;发动机排气管有防护罩；发动机与机架、机架与人体均有减震装置，塑料机架;药箱容积：12升;水平射程：≥9m;6、机器净重：≤11.5kg | 170 |  |
|  |  |  | 3WF-15 | 1、发动机型号：1E40FG；发动机功率：1.84kw/6000rpm;2、塑料风机；风机叶片前向弯曲形式;3、发动机排气管有防护罩；发动机与机架、机架与人体均有减震装置，塑料机架;4、药箱容积：15升;5、水平射程：≥12m;6、机器净重：≤10.5kg | 200 |  |
|  |  |  | 3WF-20 | 1、发动机型号：1E40FG；发动机功率：2.13kw/7500rpm；2、塑料风机;3、发动机排气管有防护罩；发动机与机架、机架与人体均有减震装置，塑料机架;4、药箱容积：14升;5、水平射程：≥11m;6、机器净重：≤11kg；配置动力：1E40FP功率：1.18kw/5000r/min | 220 |  |
|  |  |  | 3WB-15X | 1、发动机型号：1E40F；发动机功率：1.18kw/5000rpm；2、塑料风机；风机叶片后向弯曲形式;3、发动机排气管有防护罩；发动机与机架、机架与人体均有减震装置，塑料机架;4、药箱容积：15升;5、水平射程：≥9m;6、机器净重：≤11.5kg | 200 |  |
| 植保机械 | 机动喷雾喷粉机 | 台州信溢农业机械有限公司 电话：0576-82644968 传真：0576-82644777 | WFB-18A | 金属风机，塑料机架，风机叶片形式为后向弯曲，有发动机排气管防护罩，发动机与机架、机架与人体均有减震装置，喷雾水平射程≥9m。 | 170 |  |
|  |  |  | 3WF-3 | 配置动力：1E40FP功率：2.13kw/7500r/min。金属风机，塑料机架，有发动机排气管防护罩，发动机与机架、机架与人体均有减震装置，喷雾水平射程≥12m。 | 220 |  |
|  |  | 临沂市兰山区金阳植保机械厂 电话：5398035163 传真：5397160971 | WFB-18AC | 1. 发动机型号：1E40F;2．发动机功率(kW)/转速（r/min）：1.18/5000;3. 风机叶片形式:后向弯曲;4. 发动机排气管防护罩:有发动机排气管防护罩;5. 减震装置：发动机与机架、机架与人体有减震装置;6. 药箱容积（L）：11;7．整机净重（kg）：≤11.5;8、机架形式：铁机架;9. 喷雾水平射程，m： ≥9.0;10. 完整风机全压效率，%：≥70.0%;11. 耳旁噪声，dB（A） ：≤97;12. 连续运转时间，h：连续运转8小时无故障 | 170 |  |
|  |  | 富士特有限公司 电话：0576-82890000 传真：0576-82888889 | FST-908 | 药箱容积 12L，水平射程 ≥9米，汽油机功率 1.18KW/5000RPM；净重≤11.5kg；回复式启动装置，有减震装置 | 170 |  |
|  | 喷杆式喷雾机 | 北京丰茂植保机械有限公司 电话：010-61669885 传真：010-61669886 | 3W-250 | 1、喷雾机形式：悬挂式；2、工作幅宽：6米；3、 药箱容积：250升（可增加到300升）；4、隔膜泵（也可选用柱塞泵或活塞泵）；5、进口扇形喷头，喷头间距500毫米，有防滴装置；6、喷头变量变异系数≤15%；7、三级过滤喷雾量分布均匀性变异系数≤20% | 2400 |  |
|  |  | 台州信溢农业机械有限公司 电话：0576-82644968 传真：0576-82644777 | XY-650 | 配置动力：50马力轮式拖拉机，转速：500-600r/min。喷雾压力0.2-0.4 Mpa。液泵：隔膜泵，泵流量为55L/min，工作最大压力为4.0MPa。喷射部件：XY11012喷头24只。过滤装置：3级。 | 5700 |  |
|  |  | 现代农装北方（北京）农业机械有限公司 电话：010-64882683 传真：010-64877801 | 3840型 | 1外形尺寸（长×宽×高）：980×2060×2580毫米；2药箱容积：400升；3整机质量：130千克； 4工作压力： 0.3-0.5（喷杆上）MPa；5喷幅：6米；6配套动力马力：40； 7工作效率：25亩/小时；8动力输出轴转速：540转/分 | 2400 |  |
|  |  |  | 3860型 | 1外型尺寸：1300×2350×2600毫米；2药箱容积：1000升；3净重：350千克；4工作压力：0.3-0.5（喷杆上）MPa；5喷幅:12米；6配套动力:55马力；7工作效率:80亩/小时 | 5700 |  |
|  |  |  | 3880型 | 1外型尺寸：3600×3200×2240（含支架）毫米；2药箱容积：1200升；3净重：800千克；4工作压力：0.3-0.5（喷杆上）MPa；5喷幅：18米；6作业效率：100-120亩/小时；7作业速度：6-10千米/小时；8配套动力：大于90马力；9动力输出轴转速：540转/分； | 20000 |  |
|  |  |  | 3880A型 | 1外形尺寸（长×宽×高）:18000×1250×3000（工作状态）毫米；2净重:820千克；3药箱容量 :1200升；4喷幅:18米；5配套动力:80马力；6工作效率:100-120亩/小时；7工作压力:0.3-0.5（喷杆上）MPa；8推荐作业速度:6-10千米/小时；9动力输出轴转速:540转/分； | 20000 |  |
|  |  |  | 3800型 | 1外型尺寸:3980×3800×2500（含支架）毫米；2净重:850千克；3工作压力:0.3-0.5MPa；4喷幅:25000毫米；5药箱容积:1500升；6转速:540转/分；7作业效率:100-150亩/小时；8配套动力:大于90马力；9作业速度:6-10千米/小时； | 20000 |  |
|  |  |  | 3865型 | 1外型尺寸:2200×2500×3500（含支架不含前置药箱）毫米；2药箱容积:800（前置）、1000后置升；3净重:810千克；4工作压力:0.3-0.5（喷杆上压力）MPa；5喷幅:14000毫米；6转速:540转/分；7配套动力:大于85马力；8工作效率:80-100亩/小时； | 45000 |  |
| 植保机械 | 喷杆式喷雾机 | 现代农装北方（北京）农业机械有限公司 电话：010-64882683 传真：010-64877801 | 3920型（牵引式） | 1外型尺寸:4580×3040×2840毫米；2整机质量:1200千克；3工作压力:0.3-0.5（喷杆上）MPa；4药箱容积:3000升；5配套动力:80以上马力；6喷幅:21米；7工作效率:100-150亩/小时；8动力输出轴转速:540转/分；9地盘离地高度:大于0.4米； | 20000 |  |
|  |  |  | 3920型（自走式） | 1外形尺寸：21000×2900×3560毫米；2喷杆离地高度：最高：1300 最低：500毫米；3药箱容量：2000升；4整机重量：5700千克；5喷杆长度：21米；6柱塞泵转速：1850转/分；7配套动力：130马力；8工作效率：200亩/小时； | 50000 |  |
|  |  | 现代农装科技股份有限公司 电话：011-64882438 传真：010-64876357 | 3WX-650 | 药箱容量：650L；喷幅：12m；额定喷雾压力：0.3～0.5MPa；液泵流量80L/min；喷杆人工升降和折叠、展开；带喷杆自动平衡装置；组合式防滴喷头（配进口喷嘴）；三级过滤装置；带自动加水装置；配套动力：40.4kW（55HP）以上拖拉机。 | 5700 |  |
|  |  |  | 3WX-1000 | 主药箱容量：1000L；附带650L前药箱部件；喷幅：18m；额定喷雾压力：0.3～0.5MPa；液泵流量250L/min；喷杆液压升降和折叠、展开；带喷杆自动平衡装置；组合式防滴喷头（配进口喷嘴）；三级过滤装置；带自动加水、加药装置；配套动力：73.5kW（100HP）以上拖拉机。 | 20000 |  |
|  |  |  | 3WQX-1300 | 药箱总容量：1300L(主药箱650L，配650L前药箱部件)；喷幅：14m；额定喷雾压力：0.3～0.5MPa；配用三缸柱塞泵，液泵流量70L/min；喷杆液压升降和折叠、展开；带喷杆自动平衡装置；组合式防滴喷头（配进口喷嘴）；三级过滤装置；带自动加药装置；配有液压驱动的风幕式气流辅助系统，风机直径：630mm，出口风速≥15m/s；配套动力：44.1～73.5kW(60～100HP）拖拉机。 | 45000 |  |
|  |  |  | 3WZG-3000 | 1. 喷雾机形式：自走式2. 配套动力(kW)：84；4. 工作幅宽(m)：20；5. 药箱容量(L)：3000；6. 液泵泵最大压力(MPa)：2.0；7. 泵流量(L/min)：250；8. 防滴装置：有 | 45000 |  |
|  | 机动喷雾喷粉机 | 临沂三禾永佳动力有限公司 电话：0539-8531858 传真：0539-8531948 | 3W-650 | 整机形式：背负式；外形尺寸： 480x340x630 mm；整机净质量 ：10.5 kg ；药箱容积 ：14 L；配套动力型号 ： 1E40F-5；标定功率／转速 ： 1.25/6500 kw/r/min；水平喷雾量 ：1.7 kg/min；水平喷射距离 ：10 m ；耳旁噪声 ： 98 dB(A)；喷雾量变异系数： 5 % 震动加速度 ：12 m/s2 | 200 |  |
|  |  |  | 3WF-3 | 整机形式：背负式；外形尺寸 ：500x420x690 mm；整机净质量 ：10.3 kg ；药箱容积：14 L；配套动力型号 ：1E40F-3Z；配套动力形式：单缸风冷二冲程；标定功率／转速 ：2.13/7500 kw/r/min；水平喷雾量： 2.3 kg/min 水平喷射距离 ：12 m；喷雾量变异系数： 5% 振动加速度 ：14 m/s2；耳旁噪声 ： 99 dB(A) | 220 |  |
|  |  |  | WFB18-2 | 整机形式：背负式；外形尺寸：400x480x600 mm；整机净质量：10.35 kg ； 药箱容积： 11 L；配套动力型号 ：1E40FA；药箱容积 ：11 L；标定功率/转速： 1.18/5000 kw/r/min；水平喷雾量 ：1.7 kg/min 水平喷射距离：12.2 m；喷雾量变异系数： 5.2 % ； 振动加速度 ：12m/s2 耳旁噪声： 96.8 dB(A)。 | 170 |  |