附件：《2010年吉林省农业机械购置补贴产品目录》勘误表

一、增加产品

| 小类 | 品 目 | 生产企业 | 产 品 型 号 | 主 要 配 置 参 数 | 补贴金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 获 机 械 | 自 走 式 玉 米 收 获 机 | 藁 城 市 博 远 农 牧 机 械 有 限 公 司 | 4YZ-3B | 整机质量：5750kg;外形尺寸：7560×2110×3520（mm）; 发动机生产厂家、型号名称:洛拖：LR4108ZT52A；收获行数：3；适应行距：400-650 mm；摘穗高度:400mm；果箱容积2.5 m³；果穗损失率：≤3％;籽粒破碎率≤1％；工作幅宽1800mm；秸秆切碎长度≤100mm；秸秆切碎长度合格率≥95％；最小留茬高度≤100mm；生产率5-9（亩/h） | 60000 |
|  |  |  | 4YZ-4 | 整机质量：7640kg;外形尺寸：8310×2810×3665（mm）; 发动机生产厂家、型号名称: YC6108ZT(玉柴)；收获行数：4；适应行距：550-700 mm；摘穗高度500mm；果箱容积3.7 m³；果穗损失率：≤3％;籽粒破碎率≤1％；工作幅宽：2650mm；秸秆切碎长度≤100mm；秸秆切碎长度合格率≥95％；最小留茬高度≤100mm；生产率8-12（亩/h） | 90000 |
|  | 压 捆 机 |  | 92YG-0.9 | 外形尺寸:3600×2330×2100mm；整机质量：1500kg；配套动力:28KW～80KW（带液压输出装置）；输入转速:540-720 r/min；捡拾工作幅宽:1550mm；草捆外形尺寸:φ0.9×1.23m；秸秆捡拾率95％；工作效率:12-24捆/h；草梱密度≥93％；草捆重量:90－120Kg；成捆率≥96％；草梱抗摔率≥97％。 | 20000 |
|  |  |  | 92YG-1.5 | 外形尺寸:4200×2330×2610mm；整机质量:2000kg；配套动力:40KW～80KW（带液压输出装置）；输入转速:540-720 r/min；捡拾工作幅宽:1550mm；草捆外形尺寸:φ1.5×1.23m；秸秆捡拾率≥95％；工作效率:12-24捆/h；草梱密度≥93％；草捆重量:200－300Kg；成捆率≥96％；草梱抗摔率≥97％。 | 20000 |
| 耕 整 地 机 械 类 | 翻 转 犁 | 赤 峰 市 顺 通 农 业 机 械 制 造 有 限 公 司 | 1LF-230 | 整机重量220Kg、配套动力25-30马力、总耕幅60cm、作业速度4-6km/h、生产率0.32-0.41ha/h、外形尺寸(长×宽×高)2100×1720×1400cm、适用阻比100kpa、单体耕幅30cm | 1000 |
|  |  |  | 1LF-327 | 整机重量320Kg、配套动力20-30马力、总耕幅81cm、作业速度4-6km/h、生产率0.32-0.41ha/h、外形尺寸(长×宽×高)2200×1720×1400cm、适用阻比100kpa、单体耕幅27cm | 1500 |
|  |  |  | 1LF-330 | 整机重量320Kg、配套动力35-55马力、总耕幅90cm、作业速度5-7km/h、生产率0.4-0.6ha/h、外形尺寸(长×宽×高)2400×1720×1400cm、适用阻比100kpa、单体耕幅30cm | 2000 |
|  |  |  | 1LF-427 | 整机重量400Kg、配套动力60-80马力、总耕幅108cm、作业速度6-8km/h、生产率0.32-0.41ha/h、外形尺寸(长×宽×高)2810×1720×1400cm、适用阻比100kpa、单体耕幅27cm | 3000 |
|  |  |  | 1LF-430 | 整机重量700Kg、配套动力60-80马力、总耕幅120cm、作业速度6-8km/h、生产率0.6-0.8ha/h、外形尺寸(长×宽×高)2800×1720×1400cm、适用阻比100kpa、单体耕幅30cm | 3000 |
| 小类 | 品 目 | 生产企业 | 产 品 型 号 | 主 要 配 置 参 数 | 补贴金额（元） |
| 耕 整 地 机 械 类 | 翻 转 犁 | 赤 峰 市 顺 通 农 业 机 械 制 造 有 限 公 司 | 1LF-435 | 整机重量820Kg、配套动力80-110马力、总耕幅140cm、作业速度6-10km/h、生产率0.71-0.89ha/h、外形尺寸(长×宽×高)3200×1800×1400cm、适用阻比100kpa、单体耕幅35cm | 3000 |
|  |  |  | 1LF-525 | 整机重量820Kg、配套动力80-110马力、总耕幅125cm、作业速度8-12km/h、生产率0.71-0.89ha/h、外形尺寸(长×宽×高)3200×1800×1400cm、适用阻比120kpa、单体耕幅25cm | 3000 |
|  |  |  | 1LF-535 | 整机重量845Kg、配套动力100-120马力、总耕幅175cm、作业速度6-10km/h、生产率0.71-0.89ha/h、外形尺寸(长×宽×高)3200×1800×1600cm、适用阻比120kpa、单体耕幅35cm | 3000 |
|  |  |  | 1LF-540 | 整机重量900Kg、配套动力100-140马力、总耕幅200cm、作业速度8-12km/h、生产率0.89-0.95ha/h、外形尺寸(长×宽×高)3800×1800×1600cm、适用阻比120kpa、单体耕幅40cm | 3000 |
|  | 联 合 整 地 机 |  | 1SLM-730 | 配套动力80-100马力、作业速度2-5km/h、深松深度25-35cm、旋灭深度8-16cm、深松铲数量6个、传动方式中间齿轮传动、总重量960kg、悬挂方式三点悬挂式、外形尺寸225ⅹ220ⅹ130（长ⅹ宽ⅹ高cm） | 4000 |
|  |  |  | 1SLM-927 | 配套动力100-160马力、作业速度2-5km/h、深松深度25-35cm、旋灭深度8-16cm、深松铲数量9个、传动方式中间齿轮传动、总重量960kg、悬挂方式三点悬挂式、外形尺寸245ⅹ220ⅹ130（长ⅹ宽ⅹ高cm） | 4000 |
| 动 力 机 械 | 拖 拉 机 | 福 田 雷 沃 国 际 重 工 股 份 有 限 公 司 | TA820 | 全柴4JR3发动机(60.3kW/2200r/min)；排气污染物排放执行国Ⅰ(GB 20891-2007)标准；10F+10R档；旱田犁耕牵引力≥22.5kN；两轮驱动；带差速锁；独立操纵的双作用离合器；啮合套换档；动力输出功率/转速(54.3kW/540/760r/min)，带动力输出轴防护罩；双路液压输出；位调节；Ⅱ类液压悬挂；提升力≥20kN；液压转向；前/后平花轮胎：6.50-20/14.9-30；前后轮有级可调；整机结构重量2845kg；安全架，加强型底盘、侧置操纵变速箱，平地板，强压带高度限位提升器。整机产地:山东潍坊 | 25000 |
|  |  |  | TA824 | 全柴4JR3发动机(60.3kW/2200r/min)；排气污染物排放执行国Ⅰ(GB 20891-2007)标准；10F+10R档；旱田犁耕牵引力≥24.5kN；两轮驱动；带差速锁；独立操纵的双作用离合器；啮合套换档；动力输出功率/转速(54.3kW/540/760r/min)，带动力输出轴防护罩；双路液压输出；位调节；Ⅱ类液压悬挂；提升力≥20kN；液压转向；前/后平花轮胎：8.30-24/14.9-30；前后轮有级可调；整机结构重量3350kg；安全风扇驾驶室，加强型底盘、侧置操纵变速箱，平地板，强压带高度限位提升器。整机产地:山东潍坊 | 32000 |
|  |  |  | TD820 | 雷沃动力1004-4T发动机(59kW/2300r/min)；排气污染物排放执行国Ⅰ(GB 20891-2007)标准；16F+8R档；旱田犁耕牵引力≥26kN；四轮驱动；带差速锁；独立操纵的双作用离合器；啮合套梭式换档；动力输出功率/转速(50.2kW/760/1000r/min)，带动力输出轴防护罩；两组液压输出；位调节；Ⅱ类液压悬挂；提升力≥20kN；液压转向；前/后平花轮胎：12.4-24/16.9-34；前后轮有级可调；整机结构重量3615kg；安全风扇驾驶室，外置加高空滤器，新型换代机罩。整机产地:山东潍坊 | 25000 |
|  |  |  | TD824 | 雷沃动力1004-4T发动机(60.3kW/2300r/min)；排气污染物排放执行国Ⅰ(GB 20891-2007)标准；16F+8R档；旱田犁耕牵引力≥22kN；两轮驱动；带差速锁；独立操纵的双作用离合器；啮合套梭式换档；动力输出功率/转速(51.3kW/760/850r/min)，带动力输出轴防护罩；两组液压输出；位调节；Ⅱ类液压悬挂；提升力≥20kN；液压转向；前/后平花轮胎：6.50-20/14.9-30；前后轮有级可调；整机结构重量3260kg；安全架，新型换代机罩。整机产地:山东潍坊 | 32000 |

1、补贴目录544页，增加台州锦霸工贸有限公司生产的QGD1.2-50-0.37、100QJ2-40/30/50/70/100、QDX3-24-0.75、QDX3-18-0.55、QDX10-30-1.1、QDX10-13-0.75、QDX6-32-1.5十一个型号补贴额均为100元。

2、全程农机化示范区建设补贴产品目录增加郑州三中收获实业有限公司生产的自走式4行玉米收获机，中央补贴额为90000元，省级补贴资金40000元。

二、补贴价格更正

1、补贴目录498页，山东巨明机械有限公司生产的4YH—3型玉米收获机补贴额60000改为补贴额20000元。

2、补贴目录518页，黑龙江省海伦市西城农机工业有限公司生产的5TY-65型玉米脱粒机补贴额由原来的3000元改为600元。

3、补贴目录575-579页，所有生产农用挖掘机的企业产品补贴额全部更改为20000元补贴金额。

4、补贴目录14页，山东常林机械集团股份有限公司生产的SH121型手扶拖拉机补贴额由原来的870元改为1070元；SH111型补贴额由原来的1070元改为870元。

6、补贴目录476页通榆瀚海农业机械制造厂生产的2BSMT-1型免耕播种机补贴额由原来的1500元改为1000元。

7、根据农业部更正内容要求，对目录中补贴900元的手扶拖拉机均调整为870元。

8、对部分产品的中央财政最高补贴额进行调整

（1）新乡市力欧机械有限公司生产的RZLG03-8型冷藏罐的中央财政最高补贴额由28000元调整为45000元。

（2）南宁市鼎天机械制造有限公司生产的XG81型手扶拖拉机的中央财政最高补贴额由1600元调整为1300元。

（3）桂林桂联农业装备有限责任公司生产的4LZ2.0型全喂入自走式履带式谷物联合机的中央财政最高补贴额由22000元调整为20000元。

三、删除产品

1、补贴目录549页凤城市富森机械制造有限公司生产的63ZP-0.9型铡草机不在支持推广目录中，不享受国家补贴。

2、补贴目录483页，重庆宏美科技有限公司生产的3WZ-12-1250A担架式喷雾机不在省级选型范围。

3、补贴目录546页，德州市华北农机装备有限公司生产的4Q168、4Q180两个型号已上国家通用类补贴目录，删除该产品非通用类补贴目录。

4、补贴目录中的农用装载机按国家有关要求，暂不实行补贴，全部删除。

5、补贴目录437页，山东常林农业装备股份有限公司生产的沭河1GZ

6型耕整机。

6、删除全程农机化示范区建设补贴产品目录中福田雷沃国际重工股份有限公司生产的4YL-6JH玉米收获机。