实用技术

如何做好插秧机闲置期间的保养工作

农业机械相对于其他机械来说，其作业时间都受农忙、农闲季节的限制，尤其是插秧机，一年两季甚至单季机插，各地的插秧时节也非常接近，农忙过后基本上都是闲置在家，如果插秧机作业后疏于保养，使得机具锈蚀严重、运转不灵，将导致下次作业期间故障频发，既增加了维修量，又严重影响了机具的作业效率。目前插秧机的价格依然很高，以奉化市近几年引进的洋马VP6高速插秧机为例，买价在12万元左右，单靠一季作业是很难收回成本的，如果没能很好地对插秧机进行保养，到第二年，将出现各种各样的故障，开展机插作业就会“三天打鱼，两天晒网”，就更别想能创造较高的经济效益了。奉化市农机总站科技人员在指导奉化市国发农机合作社社员开展插秧机闲置期间保养工作中得出了一些经验，略做总结，与各位同行共同探讨。

插秧机入库前必须认真按照以下操作步骤和要求做好保养工作：

1、机身清洗、紧箍和加油。冲洗整机，检查各活动部件是否锈蚀，各调整螺栓是否能调节自如，并更换各个损坏部件。给各注油处注油（黄油、机油等），同时给各拉线钢丝注油；

2、检查发动机部分。检查空气滤清器是否通畅，海绵是否干净。更换曲轴箱齿轮油。放净汽化器、燃油过滤器等处的汽油，关闭燃油旋扭；

3、检查液压部分。检查液压皮带（一级皮带）磨损程度，液压油是否充足、清洁，液压部分活动件是否灵活，液压仿形的中浮板动作是否灵敏，并给注油处注油；

4、调整插植部分。给插植传动箱、插植臂、侧边链条箱加注黄油、机油。检查插植臂是否正常运转，秧针与秧门间隙是否正确，纵向取苗量调整是否正常，纵向送秧是否活动正常，送秧星轮转动是否正常。给导轨加注黄油，并检查五个秧箱滑块是否磨损严重。检查株距、横向取苗量、插深调整手柄调整是否正常并注油；

5、检查行驶部分。给左右转向拉线注油。检查变速杆调节是否可靠；行走轮运转是否正常。

6、其它注意事项。停入机库，罩上遮布，防止灰尘进入，不和肥料等腐蚀物接触。将随机配件、工具与插秧机机体一同保管存放。（摘自《中国农业机械网》）

安全使用脱粒机“八忌”

目前，农村粮食脱粒，大多数已使用上了脱粒机，这虽然大大减轻了农民的劳动强度，加快了脱粒速度，但人身伤亡事故也时有发生。为避免事故发生，使用脱粒机须注意“八忌”：

1、忌保管不善。每季收获结束，脱粒机不再使用时，应将脱粒机全面擦洗，放置室内保管，不能扔在地头、场边，任风吹、雨淋，使机件锈蚀、损坏，留下不安全隐患。

2、忌用前不检查。在夏、秋粮收割前，需对脱粒机进行认真的检查、修理，看螺栓是否松动，纹杆（或钉齿）是否完好，传动部件等是否有问题，找出不安全因素并加以排除。

3、忌超负荷工作。无论是用电动机还是柴油机作动力，工作时均不能超负荷，否则，很不安全。尤其是用电动机作动力，所使用的电线、闸刀开关、瓷插保险和保险丝等的额定电流，均应大于电动机额定电流的2～3倍，即电动机额定电流是10 A安培，那么，配套电器的额定电流为20～30 A，以防超负荷工作时受损和危及人身安全。

4、忌随意移动和安装。脱粒机及其动力的移动和安装，均需由熟练的机工负责进行。移动电动机脱粒机时，必须首先关掉电源，然后再搬；绝缘电线不可在地面拖拽，防止磨损绝缘层，造成漏电伤人。柴油机的停止和启动，均应由机工检查安全情况后操作。

5、忌安全装置不全。脱粒机及其动力上的安全装置，必须齐全，不可缺少。如在传动皮带上一定要有安全防护罩，以防人的手脚不慎碰到被打伤；电动机一定要接地线，万一漏电便能引入大地，以保证人身安全；柴油机的排气管上要装防火罩，防止火星喷在秸秆上引起火灾。

6、忌临时拼凑脱粒人员。使用脱粒机的人，一般都应懂得一些机械原理和安全知识，最好还要有实践经验，切不可在人手不够时，临时找不了解脱粒机性能的人帮忙。这样容易发生事故。

7、忌秸秆喂入不均匀。秸秆喂入应适量、均匀，不可将秸秆成捆喂入，更不能将石头等异物与秸秆一起喂入，否则易损坏机件甚至伤人。同时，人的手臂不能伸入喂入口，以防被高速旋转的纹杆打伤。

8、忌作业时间过长。在夏秋粮收获脱粒时，任务重、时间紧，为了抢时间、争速度，往往需日夜奋战。但是，连续作业的时间不宜过长，停机间隔要对脱粒机及动力进行安全检查。这样既可解除疲劳，又可使机器得到保养。连续作业时间过长、身体过度疲劳或精力不集中的人，要及时调换，不能继续参加脱粒作业。（摘自《中国农业机械网》）